GMINA GOSTYNIN

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH W GMINIE GOSTYNIN W LATACH 2008-2032

GOSTYNIN, LIPIEC 2008 ROK

SPIS TREŚCI

1. Wstęp	3

1.1. Wprowadzenie	3

1.2.Cele i zadania Programu	9

1.3 Metodyka opracowania Programu	11

1.4. Regulacje prawne w zakresie użytkowania i bezpiecznego usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest	13

2. Charakterystyka wyrobów zawierających azbest i ich wpływ na zdrowie ludzi	16

2.1. Charakterystyka wyrobów zawierających azbest	16

2.2. Oddziaływanie azbestu na zdrowie człowieka	19

2.2.1. Deklaracja Brukselska	19

2.2.2. Oddziaływanie azbestu na zdrowie człowieka	20

3. Lokalizacja istniejących wyrobów azbestowych i ich stan techniczny	23

4. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Gostynin	36

5. Mapa zagrożeń działania azbestu	41

6. Możliwości techniczne, organizacyjne i finansowe bezpiecznego gospodarowania odpadami azbestowymi	43

6.1. Możliwości organizacyjne	43

6.2. Możliwości techniczne	45

6.3. Możliwości finansowe	48

7. Harmonogram finansowo-rzeczowy realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych w gminie Gostynin w latach 2008-2032.	49

8. Finansowanie realizacji Programu	58

8.1. Środki własne właścicieli i zarządców budynków zawierających azbest	59

8.2. Środki z budżetu Państwa	60

8.3. Własne środki samorządu terytorialnego	60

8.4. Środki prywatno-publiczne	61

8.5. Środki funduszy ochrony środowiska	61

8.6. EkoFundusz	65

8.7. Fundusze Unii Europejskiej	66

8.8. Banki	69

9. Wdrażanie i monitoring Programu.	70

10. Wnioski z oddziaływania na środowisko Programu usuwania wyrobów zawierających azbest	75

11. Streszczenie w języku niespecjalistycznym.	78

# 1. Wstęp

## 1.1. Wprowadzenie

Azbest jest minerałem znanym od kilku tysięcy lat. Ze względu na swoje zalety, 
tj. m.in. odporność na wysokie temperatury, działanie mrozu, kwasów i innych substancji żrących, a także elastyczność stosowany był szeroko od ponad 100 lat 
w około 300 wyrobach przemysłowych. Dziś wiemy, że jest szkodliwy dla zdrowia 
i jest głównym czynnikiem rakotwórczym w środowisku pracy.

Nie jest to bez znaczenia w przypadku narażenia na pył azbestowy (ekspozycja środowiskowa) osób przebywających w obiekcie i obok obiektu podczas usuwania wyrobów zawierających azbest -  pracowników obiektu, osób czasowo przebywających i osób postronnych.

Azbest, jako substancja stwarzająca szczególne zagrożenie dla środowiska, powinien być wykorzystywany, przemieszczany, eliminowany przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności i bezpieczeństwa (art.161, ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska).

Wyroby zawierające azbest obecne są w domach, budynkach gospodarczych, obiektach użyteczności publicznej i w infrastrukturze, przemyśle. Mogą być one oraz odpady azbestowe wytwarzane podczas ich usuwania, źródłem emisji włókien azbestowych do otoczenia.

Jeżeli włókna azbestu są słabo związane w danym wyrobie to z powodu erozji, kruchości, uszkodzeń mechanicznych wzrasta ryzyko uwalniania włókien.

W Polsce od wielu lat stosowano azbest w różnych dziedzinach gospodarki, a obecnie wyroby te są użytkowane. Największa ilość wyrobów zawierających azbest znalazła szerokie zastosowanie w budownictwie, głównie jako wyroby azbestowo-cementowe (pokrycia dachowe, osłony elewacyjne, rury ciśnieniowe i bezciśnieniowe, kanały zasypowe).

Usuwanie wyrobów zawierających azbest wymaga zachowania szczególnych procedur postępowania i przestrzegania przepisów, aby nie powodować emisji włókien azbestowych do środowiska. Ze szczególną ostrożnością należy postępować przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów, z których regularnie korzystają dzieci, młodzież i na stałe przebywaj w nich ludzie.

19 czerwca1997 r. Sejm RP przyjął rezolucję w sprawie Programu wycofywania azbestu z gospodarki (M.P. Nr 38, poz. 373), w której Rada Ministrów została wezwana m.in. do opracowania programu zmierzającego do wycofania azbestu
 i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski. Grupa ekspertów wraz z Ministerstwem Gospodarki opracowała „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” jako wynik zobowiązania 
ww. rezolucji Sejmu oraz realizacji ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r., Nr 3 poz. 
20 z późniejszymi zmianami). Program został przyjęty przez Radę Ministrów w maju 2002 r. Ma on na celu:

- wyeliminowanie zagrożenia pyłem azbestowym dla zdrowia mieszkańców Polski poprzez likwidację oddziaływanie azbestu na środowisko i ludzi,

- sukcesywne unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w sposób niezagrażający zdrowiu ludzi podczas demontażu wyrobów i ich składowania,

- tworzenie składowisk odpadów azbestowych spełniających wymagania ochrony środowiska,

- krzewienie wiedzy o zagrożeniu azbestem wśród mieszkańców i władz samorządowych wszystkich szczebli.

Realizacja Programu założona jest na lata 2003-2032. Przewidziano w Programie zadania realizowane na poziomach: centralnym, wojewódzkim i lokalnym. 
W Programie, w rozdziale poświeconym szczegółowemu zakresowi zadań realizowanych na poszczególnych poziomach administracji publicznej, określono zadania dla samorządów gmin:

- uwzględnienie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
w planach gospodarki odpadami,

- współpracę z lokalnymi mediami celem rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest oraz wyroby 
z azbestem,

- przygotowanie wykazów obiektów zawierających azbest oraz rejonów występującego narażenia na ekspozycję azbestu,

- przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych z realizacji zadań „Programu…”

Rada Gminy Gostynin  uchwałą Nr 246/XXXV/2005z dnia 29 listopada 2005 r. uchwaliła „Plan gospodarki odpadami dla gminy Gostynin” stanowiący integralną część „Programu ochrony środowiska gminy Gostynin” na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j. tekst Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 50) oraz art. 14 ust. 1,6 ustawy z dnia 27 kwietnia o odpadach (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 39, poz. 251).

„Plan gospodarki odpadami dla gminy Gostynin”  uwzględnia między innymi :

- w stanie gospodarki odpadami w 2003 r. – ogólną sytuację 
w zakresie gospodarki odpadami zawierającymi azbest, firmy mające zezwolenia na gospodarowanie odpadami zawierającymi azbest oraz inwentaryzację wyrobów zawierających azbest,

- w prognozie zmian w zakresie gospodarki odpadami m.in. usunięcie do 2011 r. 35% pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych,

- w projektowanym systemie gospodarki odpadami sektora gospodarczego zasygnalizowano problem gospodarowania odpadami zawierającymi azbest, dotyczy to głównie następujących rodzajów odpadów: 17 06 01, 
17 06 05, 17 09 03 oraz konieczności szczegółowej inwentaryzacji wyrobów azbestowych, budowy składowiska dla tego rodzaju odpadów,

- w analizie oddziaływania planu na środowisko uwzględniono usunięcie 35% pokryć dachowych azbestowo-cementowych do 2011 r. i wywiezienie odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Zgodnie z art. 14 ust. 12b pkt.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
(j.t. Dz.U. z 2007 r. nr 39, poz. 251) Wójt Gminy Gostynin opracował w marcu 2007 r. sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami wg stanu na dzień 
31 grudnia 2006 r. kończący dwuletni okres sprawozdawczy.

Zmiana ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, w art. 15 ust. 7a określa, 
iż gminny plan gospodarki odpadami obejmuje odpady komunalne powstające 
na terenie danej gminy oraz przywożone na jej obszar  z uwzględnieniem odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych zawartych 
w odpadach komunalnych. Biorąc pod uwagę powyższe zmiany ustawy, Wójt Gminy Gostynin w sprawozdaniu z gminnego planu gospodarki odpadami w gminie Gostynin uwzględnił odpady komunalne.

Ministerstwo Gospodarki w styczniu 2008 r. opracowało Raport z realizacji w latach 2003 – 2005 „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski”, z którego wynikało, iż niedostateczna jest ilość gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz niski stopień zaawansowania prac na rzecz usuwania wyrobów zawierających azbest.

We wnioskach tego dokumentu zwrócono uwagę na to, aby:

- przeprowadzić pełną inwentaryzację oraz ustalić rozmieszczenie terytorialne azbestu, zaplanować działania w celu usunięcia ich bądź tymczasowego zabezpieczenia tych wyrobów oraz bieżącego monitorowania stanu technicznego obiektów budowlanych zawierających azbest,

- podjąć prace legislacyjne w celu stworzenia systemu aktów prawnych umożliwiających wyegzekwowanie obowiązków nałożonych na osoby fizyczne 
i prawne,

- zintensyfikować prace na rzecz oczyszczania terytorium Polski z azbestu (zwiększenie zaangażowania samorządów gmin),

- zapewnić odpowiednie środki finansowe na prowadzenie prac związanych 
z bezpiecznym usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Ze względu na powyższe oraz zobowiązania jednostek samorządu terytorialnego wynikające z „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przyjętego przez RM w dniu 14 maja 2002 r., 
w tym zwłaszcza:

- oczyszczenie terytorium gminy Gostynin z wyrobów zawierających azbest,

- troskę o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców gminy Gostynin,

- szczególny obowiązek władz gminy dotyczący wnikliwego przeanalizowania sytuacji w zakresie stosowania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest,

- posiadanie Programu usuwania azbestu w celu pozyskania zewnętrznych środków finansowych na usuwanie wyrobów azbestowych

Wójt Gminy Gostynin postanowił opracować „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych w gminie Gostynin w latach 2008-2032”. 
Siedziba władz gminy Gostynin mieści się w mieście Gostynin.

Teren gminy Gostynin wchodzi w skład historycznej Ziemi Gostynińskiej stanowiącej najdalej na zachód wysuniętą część Mazowsza. O jej odległym rodowodzie świadczą liczne znaleziska archeologiczne.

Gmina jako jednostka administracyjna powstała 1 stycznia 1973 r. Miała wówczas powierzchnię 14,4 km2. Kolejnym etapem było połączenie gminy Gostynin z gminą Rataje oraz Miastem Gostynin i utworzenie jednostki: Miasto i Gmina Gostynin. 
1 stycznia 1992 r. nastąpiło odłączenie Gminy od Miasta.

Gostynin jest stolicą pięknej Ziemi Gostynińskiej. Położony jest w centralnej Polsce na styku regionów fizyczno-geograficznych: Równiny Kutnowskiej, Wysoczyzny Kłodawskiej, Pojezierza Kłodawskiego, w dorzeczu Skrwy Lewej  i jej dopływu Osetnicy.

Powierzchnia gminy to obszar 27,07 km2 z czego 63,2% stanowią użytki rolne, 
30,6%- lasy, 1,6% - jeziora. W gminie są czyste jeziora: Białe, Lucieńskie, Sumino, Zuzinowskie, Przytomne, Szczawińskie, liczne mniejsze zbiorniki wodne. Gmina stanowi część Pojezierza Gostynińskiego - bardzo ciekawego przyrodniczo, historycznie i geograficznie terenu z 60 czystymi jeziorami polodowcowymi, pięknymi lasami sosnowymi,  mieszanymi stanowiącymi Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Gostynińsko-Włocławskie” i wchodzącymi w skład Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. W gminie położonych jest 7 rezerwatów przyrody: Osetnica, Drzewce i unikatowy – Dybanka -polodowcowa forma Ozu Gostynińskiego, Komory, Lucień, Lubaty, Dolina Skrwy. Znajduje się też kilkanaście pomników przyrody, liczne gatunki fauny i flory. W gminie rozciąga się Obszar Krajobrazu Chronionego Dolina Skrwy Lewej.

Wg danych WIOŚ w Warszawie, gmina pod względem jakości powietrza została sklasyfikowana w strefie A (ze względu na ochronę zdrowia i ochronę roślin). Oznacza to, że nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych w powietrzu.

Skrwa Lewa i Osetnica prowadzą wody zaliczane do IV klasy czystości. W gminie Gostynin znajdują się potencjalne zasoby wód geotermalnych.

Przez gminę przebiegają: trasa kolejowa, droga krajowa Nr 60, drogi wojewódzkie 
Nr 265 i Nr 581, powiatowe i gminne, które są bardzo obciążone ruchem samochodowym, co powoduje zanieczyszczenie powietrza i wzrost poziomu hałasu przy trasach komunikacyjnych.

W gminie są liczne placówki opiekuńczo-wychowawcze: 8 szkół podstawowych, 
5 gimnazjalnych, 2 ponadgimnazjalne, szpital powiatowy  oraz liczne placówki opieki zdrowotnej, co zabezpiecza opiekę zdrowotną, pomoc społeczną, oświatową, rozwój sportu i kultury fizycznej dla 12 tys. mieszkańców gminy zamieszkujących w 75 miejscowościach o charakterze wiejskim. W gminie jest 56 sołectw.

Ludność zamieszkuje w budynkach jedno i wielorodzinnych. W wielu obiektach mieszkalnych i gospodarskich znajdują się wyroby zawierające azbest.  Ciepło dostarczane jest z indywidualnych kotłowni opalanych:

- węglem,

- olejem opałowym.

Woda dostarczana jest z ujęć podziemnych sieciami wodociągowymi. Zwodociągowanie sięga blisko 100%.

Ścieki oczyszczane są w oczyszczalniach  ścieków w Lucieniu, Białotarsku 
i Sokołowie, do których dopływają kanalizacją i są dowożone wozami asenizacyjnymi oraz w indywidualnych oczyszczalniach ścieków. Stworzony jest w gminie system gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym zbiórki selektywnej. Odpady są wywożone do odzysku i unieszkodliwiania poza teren gminy Gostynin.

Działalność gospodarczą  prowadzi wiele firm: budowlanych, rzemieślniczych, produkcyjnych, usługowych, handlowych. Największe zakłady w gminie to:

29 gospodarstw agroturystycznych, 9 ośrodków wypoczynkowych, Stanica Harcerska w Gorzewie, Stowarzyszenie Jeździeckie w Bierzewicach, Wypożyczalnia sprzętu sportowego i rowerów w Miałkówku, 14 baz gastronomicznych. Funkcjonują liczne organizacje społeczne.

W ostatnim dziesięcioleciu w gminie Gostynin zrealizowano szereg instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, kotłowni, oraz dokonano licznych modernizacji obiektów infrastruktury drogowej i budowlanej, wybudowano ścieżki rowerowe i świetlice gminne.

Ze względu na bogate walory przyrodnicze, zasoby wód, w tym geotermalnych, liczne zabytki władze gminy stawiają na rozwój turystyki, wypoczynku, oświaty, wykształcenie mieszkańców – a więc zrównoważony rozwój gminy.

Aby zapewnić pełną rekreację, rozrywkę, wypoczynek, turystykę i uwzględnić aspekty zdrowotne, także sąsiadującego miasta – oddanie Term Gostynińskich – należy usunąć wszelkie źródła zagrożenia zdrowia ludzi i środowiska. Koniecznym jest więc usunięcie z terenu gminy Gostynin także źródeł zagrożenia azbestem. Dlatego też należy podjąć działania w celu włączenia mieszkańców, wszystkich jednostek dysponujących dziś wyrobami zawierającymi azbest do realizacji razem z władzami gminy Gostynin    „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest”.

## 1.2.Cele i zadania Programu

Budynki  mieszkalne osób fizycznych oraz obiekty użyteczności publicznej zawierające wyroby azbestowe powinny być pod specjalnym nadzorem w zakresie bezpieczeństwa ich użytkowania, usuwania wyrobów zawierających azbest. 
W pierwszej kolejności są to obiekty typu szkoły, obiekty sportowe, profilaktyki 
i lecznictwa zdrowia, gdzie wykorzystywane są pomieszczenia regularnie przez dzieci, młodzież, sportowców i inne osoby. Obserwując użytkowanie i usuwanie wyrobów zawierających azbest w obiektach użyteczności publicznej na terenie kraju należy stwierdzić, że postępowanie w tym zakresie jest bardzo często naganne. Wysoka świadomość społeczeństwa – wszystkich użytkowników obiektów zawierających azbest i uczestników postępowania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest jest warunkiem koniecznym bezpiecznego postępowania z ww. wyrobami.

Głównym celem niniejszego Programu jest wskazanie działań, mechanizmów 
i źródeł finansowania, które pozwolą na wyeliminowanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gostynin i spowodują, że gmina będzie wolna od tego niebezpiecznego zanieczyszczenia. Realizacja Programu planowana jest w horyzoncie czasowym lat 2008-2032, co jest zgodne z zapisami „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych 
na terytorium Polski” oraz „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest 
z terenu województwa mazowieckiego”.

Cele szczegółowe programu to:

- oczyszczenie obszaru gminy Gostynin ze stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest,

- doprowadzenie, w horyzoncie czasowym do 2032 r., do spełnienia wymogów ochrony środowiska i zdrowia ludzi,

- stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych 
oraz norm postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.

Zadania programu

Realizacja ww. celów wymaga podjęcia następujących zadań, które zostaną uwzględnione w Programie:

- oszacowanie ilości wyrobów azbestowych oraz ich rozmieszczenia  na terenie gminy Gostynin,

- dokonanie oceny stanu technicznego i możliwości bezpiecznego użytkowania 
i usuwania wyrobów zawierających azbest w perspektywie do 2032 roku,

- oszacowanie jednostkowych kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest,

- określenie możliwości technicznych, organizacyjnych, finansowych usuwania wyrobów zawierających azbest i bezpiecznego gospodarowania odpadami azbestowymi,

- postępowanie właścicieli, użytkowników i zarządzających obiektami, w których są użytkowane i usuwane wyroby z azbestem,

- organizacja kampanii edukacyjnej w zakresie prawidłowego postępowania 
z wyrobami zawierającymi azbest,

- przedłożenie propozycji odnośnie udzielania przez samorząd pomocy mieszkańcom w realizacji Programu,

- określenie źródeł finansowania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,

- współpraca władz gminy z innymi organami administracji publicznej i firmami 
w zakresie usuwania azbestu,

- prowadzenie monitoringu realizacji Programu.

Adresaci Programu

Program adresowany jest do:

- wszystkich mieszkańców gminy,

- szkół wszystkich typów,

- administracji samorządowej: gminy Gostynin, powiatu Gostynińskiego 
i województwa mazowieckiego,

- Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie, Państwowego Inspektora Pracy, Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gostyninie.

- wszystkich przedsiębiorców, firm, jednostek organizacyjnych dysponujących wyrobami zawierającymi azbest lub gospodarujących odpadami zawierającymi azbest w gminie Gostynin,

- mediów.

## 1.3 Metodyka opracowania Programu

Niniejszy Program został opracowany we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Państwowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Gostyninie, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Płocku, Urzędem Gminy  Gostynin. Pracownicy Urzędu Gminy w Gostyninie i sołtysi  przeprowadzili inwentaryzację miejsc występowania wyrobów zawierających azbest. Wymienione powyżej instytucje i organy udostępniły posiadane dane i informacje będące istotnym źródłem danych służących analizie aktualnego stanu w zakresie gospodarowania wyrobami zawierającymi azbest.

Do opracowania Programu wykorzystano następujące materiały i informacje:

- „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” - 2002 r.

- „Raport z realizacji w latach 2003-2007 „Programu usuwania azbestu 
i wyrobów zawierających azbest , stosowanych na terytorium Polski” – styczeń 2008 r.

- Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego” – załącznik Nr 23 do „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza w latach 2007-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015”.

- „Plan usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów użyteczności publicznej stanowiących lub będących w zarządzie, administrowaniu przez organy administracji publicznej na szczeblu wojewódzkim, powiatowym 
i gminnym”, 2007 r.

- Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Gostynin, 2005 r.

- Sprawozdanie z 30. 03.2007 r. z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami w gminie Gostynin (uchwała Nr 246/XXXV/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. Rady Gminy Gostynin)

- Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscach 
ich wykorzystywania oraz o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone od osób fizycznych, zarządców budynków i obiektów, osób prawnych opracowaną zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania 
i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. Nr 192, poz.1876) - dane Wójta Gminy Gostynin i  Wojewody Mazowieckiego – 
na dzień 13.05.2008 r.

- Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (zał. Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów 
i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest - Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649) – dane od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gostyninie i zarządców budynków – na dzień 13.05.2008 r.

- Informacje dotyczące zezwoleń na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest – od Starosty Gostynińskiego

- Informacje o decyzjach zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest oraz informacje dotyczące wytwarzania i gospodarowania odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest wytwarzanymi w ilości do 0,1 Mg/rok – od Starosty Gostynińskiego 
i Wojewody Mazowieckiego

- Miasto i Gmina Gostynin – publikacja

Korzystano także z opracowań:

- „Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2006 r.” – WIOŚ 2007 r.

- „Poradnik stosowania przepisów i procedur dotyczących pozyskiwania 
z krajowych i zagranicznych funduszy pomocowych dodatkowych środków finansowych na usuwanie materiałów zawierających azbest” – październik 2007 r.

- Materiały konferencyjne Ministerstwa Gospodarki „Wygrać z azbestem” – Ministerstwo Gospodarki 2006 r.

- „Ocena stanu technicznego wyrobów azbestowych” – Warszawa, 2006 r.

- „Zdrowotne, techniczne, prawne oraz finansowe aspekty zagospodarowania wyrobów zawierających azbest” – Warszawa, 2005 r.

- „Zbiór przepisów i procedur dotyczących bezpiecznego postępowania 
z wyrobami zawierającymi azbest” – Warszawa, 2001 r.

Dokonano także wizji terenowej wsi, na których znajduje się najwięcej wyrobów azbestowych. Przeprowadzono rozmowy z niektórymi firmami zajmującymi się demontażem wyrobów zawierających azbest, zbieraniem i transportem 
odpadów  azbestowych.

Na podstawie ww. informacji, uwzględniając zapisy obowiązujących aktów prawnych dotyczących Prawa ochrony środowiska, ustawy o odpadach i ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest przygotowano projekt „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie gminy Gostynin”.

Na stronie internetowej Urzędu Gminy Gostynin poinformowano społeczeństwo 
o wyłożeniu projektu Programu na okres 21 dni i możliwości składania uwag 
i wniosków przez społeczeństwo. Następnie ostateczną wersję programu Wójt przedstawił do uchwalenia Radzie Gminy Gostynin.

## 1.4. Regulacje prawne w zakresie użytkowania i bezpiecznego usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

## Regulacje prawne dotyczące użytkowania i bezpiecznego usuwania azbestu 
i wyrobów zawierających azbest są rozproszone i dotyczą różnych dziedzin (ochrona środowiska, ochrona zdrowia, budownictwo). Biorąc pod uwagę zakres przedmiotowego opracowania poniżej wymieniono  najważniejsze z nich.

Tabela. 1 Wykaz aktów prawnych związanych z bezpiecznym usuwaniem wyrobów azbestowych

| Lp. | Akt prawny | Nr dziennika ustaw |
| --- | --- | --- |
| Ustawy |  |  |
| 1. | Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych | Dz.U. Nr 199, poz. 1671 z późn. zm. |
| 2. | Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych | Dz.U nr 11, poz. 84 z późn. zm. |
| 3. | Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach | Tekst jednolity Dz. U. 2007 Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami |
| 4. | Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska | Tekst jednolity Dz.U. 2008 r. Nr 25, poz. 150 |
| 5. | Ustawa z dnia 30 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym | Tekst jednolity Dz.U. 2005 nr 108 poz. 908 |
| 6. | Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. | Tekst jednolity Dz.U. 2004 nr 3 poz. 20 |
| 7. | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane | Tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 156, poz. 118 ze zmianami |
| Rozporządzenia |  |  |
| 8. | Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 15 grudnia 2007 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat i sposobu przedstawiania tych informacji i danych | Dz.U. Nr 225, poz. 1935 |
| 9. | Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu | Dz.U. Nr 38, poz. 264 |
| 10. | Rozporządzenie Ministra Środowiska, z dn. 14 lutego 2006 roku w sprawie wzorów dokumentów stosowych na potrzeby ewidencji odpadów | Dz. U. Nr 30 poz. 213 |
| 11. | Rozporządzenie Rady Ministrów, z dn. 20 grudnia 2005 roku w sprawie opłat za korzystania ze środowiska | Dz. U. Nr 260 poz. 2176 ze zmianami |
| 12. | Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji | Dz.U. nr 260 poz. 2181 |
| 13. | Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów | Dz.U. nr 216 poz. 1824 |
| 14. | Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2005 r. w sprawie leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście | Dz.U. nr 189 poz. 1603 |
| 15. | Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest | Dz.U. nr 131 poz. 1100 |
| 16. | Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru książeczki badań profilaktycznych dla osoby, która była lub jest zatrudniona w warunkach narażenia zawodowego w zakładach stosujących azbest w procesach technologicznych, sposobu jej wypełnienia i aktualizacji | Dz.U. nr 13 poz. 109 |
| 17. | Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest | Dz.U. nr 185 poz. 1920 |
| 18. | Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest | Dz.U. nr 71 poz. 649 |
| 19. | Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkować związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko | Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami |
| 20. | Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest | Dz.U. nr 192 poz. 1876 |
| 21. | Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk | Dz.U. 61 poz. 5492 |
| 22. | Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r. w sprawie sposobu przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscu występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska | Dz.U. Nr 175, poz. 1439 |
| 23. | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych. | Dz.U. Nr 237 poz. 2011 |
| 24. | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne. | Dz.U. Nr 236 poz. 1987 |
| 25. | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych | Dz.U. Nr 236, poz. 1986 |
| 26. | Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów | Dz.U. Nr 220 poz. 1858 |
| 27. | Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu | Dz.U. Nr 1 z 2003, poz. 12 |
| 28. | Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. | Dz.U. Nr 217, poz. 1833 |
| 29. | Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny | Dz.U. Nr 191, poz. 1595 |
| 30. | Rozporządzenie Ministra Środowiska, z dn. 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów | Dz. U. Nr 112 poz. 1206 |
| 31. | Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 11.09.1996 r. w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na czynniki | Dz.U. Nr 121, poz. 571 |

# 2. Charakterystyka wyrobów zawierających azbest i ich wpływ na zdrowie ludzi

## 2.1. Charakterystyka wyrobów zawierających azbest

Azbest jest nazwą handlową grupy minerałów włóknistych, które pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami różnych metali o budowie krystalicznej. 
W zależności, z jakim metalem krzemiany tworzą związek, wyróżnia się kilka typów azbestu o różnej szkodliwości dla zdrowia:

- azbest chryzotylowy – chryzotyl (azbest biały),

- azbest krokidolitowy – krokidolit (azbest niebieski),

- azbest amozytowy – amozyt,

- azbest termolitowy– termolit,

- azbest autofilitowy – autofilit,

- azbest aktynolitowi – aktynolit.

Najgroźniejszy jest azbest niebieski (krokidolit). Największe zastosowanie przemysłowe ma azbest biały ( chryzotyl), następnie azbest niebieski (krokidolit) oraz brązowy (amozyt).

Azbest posiada unikalne właściwości chemiczne i fizyczne, takie jak odporność 
na bardzo wysokie temperatury, odporność na działanie chemikaliów, kwasów, zasad, wody morskiej. Charakteryzuje się także dużą sprężystością i wytrzymałością mechaniczną. Cechy te spowodowały, że znalazł on zastosowanie w wyrobie bardzo różnorodnych produktów.

Pod względem mineralogicznym rozróżnia się dwie grupy azbestów:

- grupę serpentynów (chryzotyli),

- grupę azbestów amfibolowych.

Grupę serpentynową charakteryzują znacznie dłuższe włókna niż grupę amfibolową. Azbest chryzotylowy różni się od azbestu amfibolowego właściwościami fizycznymi 
i chemicznymi. Azbest chryzotylowy jest wytrzymały, elastyczny, ognioodporny, źle przewodzi ciepło, elektryczność, jest odporny na alkalia ale rozkłada się w kwasie solnym. Azbest amfibolowy jest kruchy i odporny na działanie kwasów. Azbest topi się w temperaturze rzędu 15000C.

Włókna chryzotylu są znacznie dłuższe od krokidolitu i amozytu, natomiast średnica chryzotylu jest mniejsza od krokidolitu i amozytu.

Wyroby zawierające azbest oraz odpady azbestowe można również podzielić 
w zależności od trwałości i ilości zastosowanego spoiwa wiążącego na:

- miękkie (łamliwe, kruche) o gęstości < 1000 kg/m3   np. sznury, płótna, tkaniny z dodatkiem azbestu, płyty i uszczelki w złączach rur, zaworów z gorącą wodą lub parą itp.

- twarde (niekruche, sztywne) o gęstości > 1000 kg/m3 np. są to najpowszechniej występujące w krajowym budownictwie wyroby zawierające azbest np. płyty azbestowo – cementowe faliste, rury azbestowo-cementowe, złącza, listwy, gąsiory wykonane z azbestocementu.

Główną przyczyną aktywności kancerogennej azbestu jest wydłużony kształt jego cząstek, a więc kształt typu włókno. Krytyczne wymiary włókien respirabilnych azbestu to włókna o długości L>5 µm, średnicy d<3 µm i stosunku długości do średnicy włókien L/d ≥3:1.

Klasyfikacja wyrobów zawierających azbest

Wyroby zawierające azbest klasyfikuje się w dwóch klasach:

Klasa I – wyroby o gęstości objętościowej mniejszej od 1000 kg/m3 definiowane 
jako „miękkie”, zawierające powyżej 20% (do 100%) azbestu. Wyroby te łatwo ulegają uszkodzeniu mechanicznemu (z emisją włókien azbestu do otoczenia).

Klasa II – wyroby zawierające azbest o gęstości objętościowej większej 
niż 1000 kg/m3 definiowane jako „twarde”, zawierające poniżej 20% azbestu.

#### Zakres zastosowań wyrobów zawierających azbest

Główne zastosowanie znalazł azbest biały – chryzotyl, azbest niebeiski – krokidolit 
i azbest amozytowy.

Azbest posiada cały szereg właściwości fizyczno-chemicznych poszukiwanych 
przez producentów wyrobów. Jest wysoce odporny termiczne i chemicznie. Daje się  stosunkowo łatwo pozyskiwać i obrabiać. Posiada łatwość tworzenia trwałych komponentów pomiędzy włóknami azbestu, a wypełniaczami (lepiszczem) typu azbesto-cement, azbesto-guma, azbesto-kauczuk, polichlorek winylu czy asfalt. Komponenty pozyskane drogą domieszania włókien azbestu i lepiszcza charakteryzują się większą odpornością na temperaturę (odporność azbestu 
do 1000°C), odpornością na ścieranie i rozciąganie (związane ze sprężystością włókien). To wszystko decyduje o powszechności zastosowania samego, czystego azbestu oraz w połączeniu z wieloma komponentami w wielu gałęziach przemysłu, transportu, w budownictwie, elekrociepłownictwie, a także kolejnictwie. Znanych jest kilka tysięcy zastosowań azbestu. Najważniejsze przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela 2. Zastosowanie  azbestu

| ### Klasa wyrobu | Rodzaj wyrobu zawierającego azbest | ### Zastosowanie |
| --- | --- | --- |
| I | masy azbestowe natryskowe | izolacja ognioochronna konstrukcji stalowych i przegród budowlanych izolacja akustyczna obiektów użyteczności publicznej |
| I | sznury | piece przemysłowe wraz z kanałami spalin nagrzewnice rekuperatory kominy przemysłowe |
| I | tektura azbestowa | izolacja termiczna i uszczelnienia w instalacjach przemysłowych, aparaturze kontrolno-pomiarowej i laboratoryjnej |
| I | płyty azbestowo-kauczukowe | uszczelnianie urządzeń przemysłowych pracujących w środowisku agresywnym |
| I | wyroby tekstylne z azbestu (rękawice i tkaniny azbestowe) | ochrona pracowników |
| I | masa lub tektura azbestowa | drobne urządzenia w gospodarstwach domowych, np. żelazka, płytki kuchenne, piece akumulacyjne |
| I | materiały i wykładziny cierne zawierające azbest | hamulce i sprzęgła |
| I | masy ognioodporne zawierające azbest | piece przemysłowe wraz z kanałami spalin |
| II | płyty azbestowo-cementowe faliste i gąsiory | pokrycia dachowe, balkony |
| II | płyty azbestowo-cementowe płaskie prasowane | ściany osłonowe ściany działowe elewacje zewnętrzne osłona ścian przewodów windowych, szybów wentylacyjnych i instalacyjnych chłodnie kominowe chłodnie wentylatorowe |
| II | płyty azbestowo-cementowe płaskie „karo” | pokrycia dachowe elewacje zewnętrzne |
| II | płyty azbestowo-cementowe suchoformowane „kolorys”, „acekol” i inne | elewacje zewnętrzne osłony kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ściany działowe |
| II | rury azbestowo-cementowe (bezciśnieniowe i ciśnieniowe) | przewody kanalizacyjne i wodociągowe rynny spustowe na śmieci przewody kominowe |
| II | otuliny azbestowo-cementowe | izolacja urządzeń ciepłowniczych i innych przemysłowych |
| II | kształtki azbestowo-cementowe budowlane | przewody wentylacyjne podokienniki osłony rurociągów ciepłowniczych osłony kanałów spalinowych i wentylacyjnych |
| II | kształtki azbestowo-cementowe elektroizolacyjne | przegrody izolacyjne w aparatach i urządzeniach elektrycznych |
| II | płytki PCV | podłogi w blokach mieszkalnych |
| I lub II | płyty azbestowo-cementowe konstrukcyjne ognioodporne | osłony ognioodporne i przeciwpożarowe w budynkach przemysłowych (kotłownie) izolacja urządzeń grzewczych grodzie przeciwogniowe w okrętownictwie |

W wyniku demontażu, rozbiórki wyburzeń, usunięcia wyrobów zawierających azbest 
z obiektów, budowli i urządzeń powstają odpady zawierające azbest. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów  (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) ściśle wymienia rodzaje odpadów zawierających azbest (odpady niebezpieczne). Są to:

06 07 01 – odpady azbestowe z elektrolizy (z produkcji chloru i chlorowców)

06 13 04 – odpady z przetwarzania azbestu (z procesów nieorganicznych)

10 11 81 – odpady zawierające azbest (z hutnictwa szkła)

10 13 09 – odpady zawierające azbest z produkcji elementów azbestowo ceramicznych

15 01 11 – opakowania metali zawierające niebezpieczne elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

16 01 11 – okładziny hamulcowe zawierające azbest

16 02 01 – zużyte urządzenia zawierające wolny azbest

17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 05 - materiały konstrukcyjne zawierające azbest

## 2.2. Oddziaływanie azbestu na zdrowie człowieka

### 2.2.1. Deklaracja Brukselska

W dniach 22-23 września 2005 r. w Brukseli odbyła się europejska konferencja 
w sprawie azbestu. W preambule Deklaracji Brukselskiej stwierdzono, że „azbest pozostaje w Europie głównym czynnikiem rakotwórczym w środowisku pracy. Wyroby azbestowe są obecne w europejskich domach, budynkach użyteczności publicznej 
i w infrastrukturze, a wyroby azbestowe w naszym środowisku w dalszym ciągu, 
w stopniu trudnym do oszacowania, są przyczyną chorób i umieralności”.

Deklaracja Brukselska zaleca m.in.:

- rygorystyczne przestrzeganie przepisów prawa dot. aspektów zdrowotnych 
i bezpieczeństwa pracy z azbestem,

- zmianę oznakowania wyrobów azbestowych (etykieta z czaszką 
i skrzyżowanymi piszczelami – jak inne czynniki rakotwórcze),

- wprowadzenie obowiązku audytu budynków użyteczności publicznej do 2007 r. i budynków mieszkalnych do 2008 r.

Źródła  narażenia na działanie azbestu:

Źródła narażenia na działanie azbestu, a tym samym ryzyko zachorowań 
na skutek wdychania przez organizm ludzki pyłu azbestowego, można podzielić na:

- związaną z narażeniem niezawodowym człowieka,

- narażeniem zawodowym człowieka.

Narażenie niezawodowe na działanie azbestu może wystąpić:

- na terenach sąsiadujących z terenami przemysłowymi np. zakłady stosujące wyroby azbestowe, dzikie wysypiska odpadów zawierających azbest, nielegalne składowanie odpadów azbestowych z odpadami komunalnymi itp.

- u członków rodzin pracowników nie przestrzegających przepisów i zasad bezpieczeństwa przy usuwaniu, demontażu, transporcie i składowaniu odpadów zawierających azbest,

- przy trasach komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu,

- w obszarze zabudowy miejskiej i wiejskiej w wyniku uszkodzeń mechanicznych i korozji chemicznej i biologicznej ścian osłonowych i pokryć dachowych,

- w obiektach, pomieszczeniach wewnętrznych w wyniku użytkowania wyrobów azbestowych stosowanych jako izolacje ognioodporne, akustyczne, wentylacyjne itp.

Narażenie zawodowe na działanie azbestu może występować na stanowiskach:

- poboru prób do badań,

- demontażu wyrobów azbestowych,

- pakowania, załadunku, rozładunku, unieszkodliwiania odpadów azbestowych.

Azbest dobrze zabezpieczony i nieuszkodzony nie stanowi zagrożenia.

### 2.2.2. Oddziaływanie azbestu na zdrowie człowieka

Azbest stanowi minerał o działaniu szkodliwym na organizm, w tym oddziaływanie kancerogenne na organizm ludzki

Aktualnie azbest znajduje się w wykazie substancji niebezpiecznych stanowiącym załącznik do Rozporządzeni Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem 
( Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1674) pod numerem indeksowym 650013006 jako substancja o udokumentowanym działaniu rakotwórczym I kategorii, stanowiącym poważne zagrożenie zdrowia w następstwie narażenia na długotrwałe oddziaływanie na drogi oddechowe. Azbest może być też wchłaniany przez skórę. Na występowanie i typ patologii wpływa rodzaj azbestu, wymiar tworzących go włókien a przede wszystkim stężenie włókien i czas trwania narażenia, a więc kumulowana dawka pyłu azbestu w ciągu całego życia osobniczego, określana iloczynem średniego stężenia pyłu i czasu trwania ekspozycji oraz efektywność biologicznych mechanizmów oczyszczania układu oddechowego. Nie stwierdzono patologii wynikających 
z przyczyn wchłonięcia do organizmu włókien azbestu drogą pokarmową (np. przez spożywane płyny lub środki spożywcze).

Niebezpieczne jest wchłanianie włókien drogą oddechową. Wyniki badań epidemiologicznych i eksperymentalnych niezbicie wykazały, że patogenne działanie azbestu jest wynikiem wdychania włókien zawieszonych w powietrzu.

Biologiczna aktywność włókien azbestu ma związek ze stopniem penetracji i ilością pyłu w dolnej części układu oddechowego, który zależy od cech fizycznych 
i właściwości aerodynamicznych włókna. Szczególnie istotna jest średnica poszczególnych włókien. Włókna o średnicy powyżej 5 μm odkładają się w górnej części dróg oddechowych, podczas, gdy cienkie o średnicy mniejszej niż 3 μm, przenoszone są do końcowych odcinków dróg oddechowych.

W przemieszczaniu się włókien istotną rolę odgrywa ich kształt. Skręcone włókna chryzotylu o dużej średnicy mają tendencję do zatrzymywania się wyżej, niż igłowate włókna amfiboli, które z łatwością przenoszone są do obrzeży płuc. Wyniki dotychczasowych badań wskazują, że zatrzymywanie  chryzotylu w górnych drogach układu oddechowego jest bardziej prawdopodobne niż zatrzymywanie amfiboli. Usuwanie zaś chryzotylu z płuc jest również bardziej skuteczne niż usunięcie amfiboli.

Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego, zależne od stężenia i czasu trwania ekspozycji,  stanowią włókna respirabilne, tj. takie,  które z powietrzem dostają się  
do pęcherzyków płucnych, skąd mogą penetrować tkankę płucną. Włókna respirabilne poniżej 5 μm częściowo są wydalane oraz pochłaniane przez makrofagi na drodze mechanizmu oczyszczania układu oddechowego, natomiast włókna o długości powyżej 5 μm są zatrzymywane, przy czym najbardziej szkodliwe jest wnikanie
do układu oddechowego włókien o długości około 20 μm.

Azbest, mimo swojej powszechności występowania jako składnik kontaminacyjny środowiska poza przemysłowego nie wydaje się być tak niebezpieczny  
jak na przykład w środowiskach pracy (oddziaływanie zawodowe i pozazawodowe). Dotychczasowe badania epidemiologiczne prowadzone na populacjach generalnych nie potwierdziły stopnia negatywnego wpływu małych dawek zanieczyszczeń środowiskowych na przykład pochodzenia komunalnego na organizm. Dotyczy to zwłaszcza specyficznych chorób, jakie wywołuje azbest w organizmie ludzkim, kiedy dostaje się do niego w dużych dawkach.

Poziomy zanieczyszczeń miejskich, które uważane są za stosunkowo wysokie 
a zwłaszcza zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego włóknami azbestu 
w stosunku do miejsc słabo zurbanizowanych, są znikome wobec zanieczyszczeń, które w przemyśle wywołują po wielu latach pracy choroby zawodowe związane z tym minerałem.

Zagrożenie azbestem w środowisku jest zdecydowanie niższe niż w przypadku kontaktu zawodowego z tym minerałem, można je uznać za znikomo małe. Ryzyko wystąpienia zmian patologicznych występuje praktycznie tylko u osób będących 
w stałym kontakcie zawodowym z azbestem i dodatkowo pracujących w warunkach, gdy stężenie pyłu przekracza normatywy higieniczne. Wzrasta ono proporcjonalnie 
do długości stażu pracy, stężeń pyłu we wdychanym powietrzu oraz stopnia rozdrobnienia pyłu wyrażonego jego respirabilnością.

Uznaje się, że azbest jest jednym z najgroźniejszych pyłów przemysłowych. Narażenie zawodowe na pyły azbestu może być przyczyną następujących chorób:

- pylica azbestowa – powszechnie zwana azbestozą;

- zgrubienie opłucnej;

- rak płuc;

- międzybłoniaki opłucnej lub otrzewnej;

- przewlekły nieżyt oskrzeli i górnych dróg oddechowych;

- zmiany skórne wraz ze swoistymi brodawkami azbestowymi.

# 3. Lokalizacja istniejących wyrobów azbestowych i ich stan techniczny

Od ośmiu lat obowiązuje ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, a od 5 lat wdrażany jest „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Nie udało się w pełni wdrożyć w Polsce  ustaleń tego Programu i rozporządzeń wydanych na podstawie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, o odpadach i Prawa ochrony środowiska. Nie zakończono inwentaryzacji występującego w środowisku azbestu i wyrobów zawierających azbest, nie dokonano w pełni oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, nie przedkładano właściwym urzędom: wojewodzie (obecnie marszałkowi województwa), powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego, burmistrzowi (wójtowi) stosownych informacji dotyczących rodzaju, ilości, miejsc występowania azbestu, jego przydatności do dalszej eksploatacji, oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, nie przeprowadza się pomiarów zawartości azbestu w powietrzu w procesie demontażu wyrobów zawierających azbest.

Obowiązek inwentaryzacji i oceny stanu oraz możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest nałożony został na właścicieli , użytkowników, zarządców obiektów w 2004 r. (po raz wtóry).

Wyniki inwentaryzacji powinny być aktualizowane corocznie, w terminie do 31 stycznia i przekazywane wójtowi bądź marszałkowi województwa (poprzednio wojewodzie).

Kontrola NIK wykazała, że większość osób fizycznych i prawnych zobowiązanych na podstawie art. 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania 
i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest nie dokonała inwentaryzacji zastosowanych wyrobów.

Marszałek Województwa Mazowieckiego przygotowując „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego” w 2007 r. oszacował ilość wyrobów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego metodą wskaźnikową (budynki mieszkalne i inwentarskie wg Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkańców 2002 r.) oraz na podstawie analizy danych 
z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Przyjęto następujące wskaźniki adekwatne też dla gminy Gostynin:

- udział płyt azbestowo cementowych w pokryciach dachowych i elewacjach istniejących budynków mieszkalnych – 25%,

- średnia powierzchnia dachów i elewacji – 150 m2,

- średnia masa 1 m2 płyty cementowo-azbestowej – 0,011Mg

- dla istniejących budynków inwentarskich udział płyt cementowo azbestowych 
w pokryciu dachów – 90%.

Oszacowano, iż na terenie województwa mazowieckiego znajduje się 1 573 044 Mg wyrobów zawierających azbest, a wskaźnik nagromadzenia wynosi 57,3 Mg/km2. Szacuje się, że rur azbestowo-cementowych w całym województwie jest około 
75 000 Mg.

W całym powiecie gostynińskim oszacowano 22 619 Mg wyrobów zawierających azbest, wskaźnik nagromadzenia 36,7 Mg/km2.

Dane te są niepełne. W „Planie gospodarki odpadami dla gminy Gostynin” uchwalonym w 2005 r. nie określono ilości wyrobów zawierających azbest– potencjalnych odpadów niebezpiecznych. Określono, iż do 2011 roku powinno zostać usunięte około 35% pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych. Właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których jest lub był wykorzystywany azbest 
i wyroby azbestowe dokonuje inwentaryzacji ich poprzez spis z natury i przekazuje informacje wójtowi i marszałkowi województwa. Informacja podlega corocznej aktualizacji.

Dlatego też przystępując do opracowywania „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie gminy Gostynin w latach 2008 – 2032” podjęto działania zmierzające do jak najpełniejszej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Ustalenie ich rzeczywistej ilości, określenie stanu technicznego i rozmieszczenia jest podstawą opracowania Programu zmierzającego do określenia konkretnych działań. Pracownicy Urzędu Gminy docierali  z informacją do sołtysów, do osób fizycznych oraz zarządców i właścicieli obiektów, budynków, miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest. Uczestniczyli w seminarium szkoleniowy, podczas którego przedstawiono informacje:

- dlaczego azbest jest groźny dla środowiska i zdrowia ludzi i kiedy jest groźny:

- o „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” i „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest 
z terenu województwa mazowieckiego”,

- o obowiązujących przepisach prawnych i konsekwencjach z racji ich niewykonania,

- o obowiązku przeprowadzania inwentaryzacji stosowanego azbestu i wyrobów zawierających azbest, sposobie wypełniania ankiet wynikających 
z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania 
i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania 
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. Nr 192, poz. 1876),

- obowiązku przeprowadzania oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, omawiając szczegółowo sposób  wypełniania ankiety wynikającej z rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy
 i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest 
(Dz.U. Nr 71, poz. 649).

Wójt Gminy Gostynin wystąpił z pismem do:

- Marszałka Województwa Mazowieckiego o udostępnienie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania na terenie gminy Gostynin wyrobów zawierających azbest, znajdujących się w posiadaniu właścicieli, zarządców lub użytkowników tych miejsc – osób prawnych,

- do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  w Gostyninie o udzielenie informacji dotyczących oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest  w gminie Gostynin.

Do Urzędu Gminy w Gostyninie wpłynęły dane z inwentaryzacji przeprowadzonej przez sołtysów, właścicieli budynków, w których są wyroby zawierające azbest 
z informacją o wyrobach i miejscach ich wykorzystywania  oraz 44 ankiety oceniające stan i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Otrzymano także informacje od Wojewody Mazowieckiego i PINB 
w Gostyninie. Dokonano analizy ww. materiałów. W tabeli Nr 3 przedstawiono zbiorcze informacje o wyrobach azbestowych w gminie Gostynin.

Tabela 3. Zbiorczy wykaz obiektów, w których występują wyroby zawierające azbest.*

| Lp. | Sołectwo, wieś, numery siedlisk | Nazwa wyrobu zawierającego azbest | Nazwa obiektu | Ilość siedlisk (obiektów) [szt] | Powierzchnia wystepow. azbestu [m2] | Ilość gospodarstw [szt] | Uwagi dot. stanu wyrobu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anielin 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 22, 24, 25, 26 | płyty azbestowo cementowe dla budownictwa | budownictwo indywidualne | 16 | 5413 | 25 |  |
| 2 | Antoninów 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 33 | płyty azbestowo cementowe dla budownictwa | budownictwo indywidualne | 21 | 3670 | 35 |  |
|  | Białe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28a, 29, 29a, 30, 34, 25, 35a, 36, 38, 39 | płyty azbestowo cementowe dla budownictwa | budownictwo indywidualne | 33 | 6979 | 48 |  |
|  | Razem sołectwo: |  |  | 54 | 10649 | 83 |  |
| 3 | Baby Dolne 1, 1, 2, 2, 3, 4 , 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | płyty azbestowo cementowe dla budownictwa | budownictwo indywidualne | 25 | 10501 | 27 |  |
|  | Rybne 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19,20, 22, 25 | płyty azbestowo cementowe dla budownictwa | budownictwo indywidualne | 11 | 4036 | 27 |  |
|  | Razem sołectwo: |  |  | 36 | 15537 | 54 |  |
| 4 | Baby Górne 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 ,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18a, 18b, 20, 21, 21, 22, 23, 25 | płyty azbestowo cementowe | budownictwo indywidualne | 23 | 10640 | 26 |  |
|  | Zieleniec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 10a, 12, 13, 15, 16a, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 21, 22, 23, 24, 26, 30, 31, 32 | płyty azbestowo cementowe | budownictwo indywidualne | 26 | 9480 | 33 |  |
|  | Razem sołectwo: |  |  | 49 | 20120 | 59 |  |
| 5 | Belno 7, 11, 14, 15, 16, 16a, 17, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30 | płyty azbestowo cementowe | budownictwo indywidualne | 16 | 3000 | 37 |  |
|  | Pomarzanki 1, 2, 4, 6, 7, 10, 13, 15, 20, 27, +2 budynki | płyty azbestowo cementowe | budownictwo indywidualne | 12 | 2992 | 30 |  |
|  | Razem sołectwo: |  |  | 28 | 5992 | 67 |  |
| 6 | Białotarsk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 36, 36b, 36c, 36d, 37, 37a, 38, 41, 42, 44, 45, 49, 50, 51, 52 | płyty azbestowo cementowe | budownictwo indywidualne | 37 | 15702 | 57 |  |
|  | Białotarsk 34, | płyty azbestowo cementowe | budynek szkoły i gimnazjum | 1 | 915 | 1 | I stopień pilności |
|  | Białotarsk 35 | płyty azbestowo cementowe | strażnica OSP | 1 | 480 | 1 | I stopień pilności |
|  | Razem sołectwo: |  |  | 39 | 17097 | 59 |  |
| 7 | Bielawy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 26, | płyty azbestowo cementowe | budownictwo indywidualne | 18 | 3753 | 30 |  |
| 8 | Bierzewice 2, 3, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13a, 14, 16, 17, 18, 20, 20a, 25, 27, 30, 31, 32, 33a, 34, 35, 36, 39, 40, 45, 54, 56 | płyty azbestowo cementowe | budownictwo indywidualne | 32 | 4983 | 98 | 32 siedliska, 20 budynków gospodarczych, 18 budynków mieszkalnych |
| 9 | Bolesławów 1, 1a, 3, 5, 6, 6a, 6b, 8, 8a, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20a, 21, 22 | płyty azbestowo cementowe dla budownictwa | budownictwo indywidualne | 22 | 3433 | 29 |  |
| 10 | Budy Kozickie 1, 1, 1b, 2, 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 8, 8a, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26a, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, + 2 siedliska bez numerów | płyty azbestowo cementowe dla budownictwa | budownictwo indywidualne | 50 | 25020 | 62 |  |
| 11 | Choinek 2, 4, 10, 12, 12b, 13, 15, 16, 20, 21 Choinek - Leśniczówka | płyty azbestowo cementowe dla budownictwa | budownictwo indywidualne budownictwo mieszkaniowe | 10 1 | 2620 500 | 29 1 |  |
|  | Razem sołectwo: |  |  | 11 | 3120 | 30 |  |
| 12 | Dąbrówka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14a, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 45 | płyty azbestowo cementowe dla budownictwa | budownictwo indywidualne | 36 | 17420,5 | 45 |  |
| 13 | Emilainów 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 10a, 12, 14, 15, 16, 17, 17a, 18, 20, 21, 21a, 22, 23, 24, 27, 31, 32, 34, 37, 39, 40, 42, 43, 43a, 44, 45 | płyty azbestowo cementowe dla budownictwa | budownictwo indywidualne | 33 | 5586 | 48 |  |
| 14 | Feliksów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, | płyty azbestowo cementowe dla budownictwa | budownictwo indywidualne | 22 | 6155 | 22 |  |
| 15 | Gaśno 9, 10, 10a, 11, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 29, 30, 33 | płyty azbestowo cementowe | budownictwo indywidualne | 14 | 2391 | 43 | II stopień pilności w tym 4 budynki mieszkalne , 4 budynki gospodarcze |
| 16 | Gorzewo – Szpital w Kruku | płyty azbestowo cementowe dla budownictwa | 1 magazyn 1 wiata | 1 1 | 750 860 | 135 |  |
|  | Marianów Lucieński 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 7, 7, 7/2, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15a, 16b, 17,18, 18, 20, 21, 21b, 22, 25, 26, 29, 29a, 33, 34, 35c, 36, 36, 36b, 37, 39, 40, 41, 42, 48, 50, 51, 54, 55, 57, 59, 61, 61, 63, 64, 68, 73, 74, 75, 77, 77, 78, 81, 82, 83, 85 | płyty azbestowo cementowe | budownictwo indywidualne | 66 | 11770 | 19 |  |
|  | Razem sołectwo: |  |  | 68 | 13380 | 154 |  |
| 17 | Górki Drugie 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 17a, 18, 23, 26, 26, 27, 28a, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44 | płyty azbestowo cementowe | budownictwo indywidualne | 32 | 17139 | 55 |  |
| 18 | Górki Pierwsze 1, 2, 4, 4a, 5, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16a, 1 – bez numeru | płyty azbestowo cementowe | budownictwo indywidualne | 15 | 2849 | 16 |  |
|  | Marianka 1, 1a, 2a, 3, 4, 4, 5a, 6, 7 ,8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18 | płyty azbestowo cementowe | budownictwo indywidualne | 18 | 5677 | 21 |  |
|  | Razem sołectwo: |  |  | 33 | 8526 | 37 |  |
| 19 | Gulewo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27 | płyty azbestowo cementowe dla budownictwa | budownictwo indywidualne | 20 | 11010 | 28 |  |
|  | Gulewo 11a | płyty azbestowo cementowe dla budownictwa | strażnica OSP | 1 | 250 | 1 | I stopień pilności |
|  | Razem sołectwo: |  |  | 21 | 11260 | 29 |  |
| 20 | Halinów 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24 | płyty azbestowo cementowe dla budownictwa | budownictwo indywidualne | 17 | 6800 | 23 |  |
| 21 | Helenów 3, 5, 6, 7, 10, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 21a, 22, 23, 27, 30, 31, 34, 40, 41, 42, 41, 46, 46a, 47, 50, 52, 54, 56 +6 bez numerów | płyty azbestowo cementowe dla budownictwa | budownictwo indywidualne | 35 | 8293 | 60 |  |
| 22 | Huta Nowa 1, 2, 5, 6, 15, 16, 16a, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 32, +3 bez numerów | płyty azbestowo cementowe dla budownictwa | budownictwo indywidualne | 18 | 5856 | 45 |  |
|  | Huta Nowa | płyty azbestowo cementowe dla budownictwa | strażnica OSP | 1 | 300 |  | I stopień pilności |
|  | Zuzinów 1, 4, | płyty azbestowo cementowe dla budownictwa | budownictwo indywidualne | 2 | 950 | 15 |  |
|  | Razem sołectwo: |  |  | 21 | 7106 | 60 |  |
| 23 | Jastrzębia 4, 5, 13, 16, 43, 44 | płyty azbestowo cementowe dla budownictwa | budownictwo indywidualne | 6 | 1189 | 48 |  |
| 24 | Jaworek 1, 3, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11a, 12, 15, 17, 18, 18, 19, 19, 21, 23, 24, 25, 26, | płyty azbestowo cementowe dla budownictwa | budownictwo indywidualne | 24 | 7469 | 28 |  |
| 25 | Jóżefków 3, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 26, 27, 31, 35, 37, 42, 43, 44, 47, 48, 48a, 49, 50, 51, 52, 53, 54a, 56, 59, 60 | płyty azbestowo cementowe dla budownictwa | budownictwo indywidualne | 37 | 12931,5 | 62 |  |
| 26 | Kazimierzów 1, 1a, 2, 3, 3c, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14, 15, 15, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 37, 42, 43, 43, 44, 46, 47, 47, 51, 56, 57, 58, 60,61, 62, 63, 64, 64a, 65, 67, 68, +1 bez numeru | płyty azbestowo cementowe dla budownictwa | budownictwo indywidualne | 54 | 17444 | 72 |  |
| 27 | Kiełpieniec |  |  |  |  | 50 | b.d. |
| 28 | Klusek 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 37, 40, +1 bez numeru | płyty azbestowo cementowe dla budownictwa | budownictwo indywidualne | 22 | 6092 | 54 |  |
|  | Klusek | płyty azbestowo cementowe | domek letniskowy | 1 | 110 | 1 |  |
|  | Razem sołectwo: |  |  | 23 | 6202 | 55 |  |
| 29 | Kozice |  |  |  |  | 50 | brak danych |
|  | Polesie |  |  |  |  | 21 | brak danych |
|  | Razem sołectwo: |  |  | 1 |  | 71 |  |
| 30 | Krzywie |  |  |  |  | 63 | brak danych |
| 31 | Legarda |  |  |  |  | 80 | brak danych |
| 32 | Leśniewice 4, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 19a, 20, 21, 22, 23, 24a, 25, 26, 28, 31, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 48, 51, 55, 59 | płyty azbestowo cementowe dla budownictwa | budownictwo indywidualne | 30 | 13060 | 65 |  |
|  | Leśniewice 3 | płyty azbestowo cementowe | gminny budynek mieszkalny | 1 | 165 | 1 | II stopień pilności |
|  | Leśniewice 29 | płyty azbestowo cementowe | strażnica OSP | 1 | 325 | 1 | I stopień pilności |
|  | Razem Leśniewice: |  |  | 32 | 13550 | 67 |  |
|  | Lisica |  |  |  |  | 14 | brak danych |
|  | Razem sołectwo: |  |  | 32 | 13550 | 81 |  |
| 33 | Lipa 3, 8, 9, 10a, 12, 17, + 1 bez numeru | płyty azbestowo cementowe | budownictwo indywidualne | 7 | 900 | 20 |  |
|  | Sałki 1, 2, 4, 6, 7, 13, 15a, | płyty azbestowo cementowe | budownictwo indywidualne | 7 | 1383 | 16 |  |
|  | Ruszków |  |  |  |  | 17 | brak danych |
|  | Razem sołectwo: |  |  | 14 | 2283 | 53 |  |
| 34 | Lucień |  |  |  |  | 102 | brak danych |
|  | Lucień 50, 51, 46a, 46b, 56 | płyty azbestowo cementowe dla budownictwa | gminne budynki mieszkalne | 5 | 603,72 | 5 | II stopień pilności |
|  | Lucień 55 | płyty azbestowo cementowe | ośrodek zdrowia | 1 | bd | 1 | brak danych |
|  | Razem sołectwo: |  |  | 6 | 603,72 | 108 |  |
| 35 | Łokietnica 8, 9, 10, 11 | płyty azbestowo cementowe | budownictwo indywidualne | 4 | 1070 | 25 |  |
| 36 | Marianów Sierakowski 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, + 1 bez numeru | płyty azbestowo cementowe dla budownictwa | budownictwo indywidualne | 21 | 5510 | 30 | 4 budynki II stopień pilności, 7 budynków gospodarczych |
| 37 | Miałkówek 25, 25a | płyty azbestowo cementowe dla budownictwa | gminne budynki mieszkalne | 2 | 168,48 | 2 | II stopień pilności |
|  | Miałkówek 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 24a, 25, 26, 26a, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 35, 36, 40, 41, 42, 51, 52, + 2 bez numeru | płyty azbestowo cementowe dla budownictwa | budownictwo indywidualne | 36 | 7419 | 60 |  |
|  | Miałkówek 2, 2, 3 | płyty azbestowo cementowe dla budownictwa | ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe | 4 | 4706 |  |  |
|  | Budy Lucieńskie 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13 | płyty azbestowo cementowe | budownictwo indywidualne | 7 | 1233 | 16 |  |
|  | Razem sołectwo: |  |  | 49 | 13526,48 | 78 |  |
| 38 | Mysłownia 2, 6, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 21a, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30 | płyty azbestowo cementowe | budownictwo indywidualne | 17 | 3134 | 40 |  |
| 39 | Nagodów 2, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 30, 30a, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 40/7, 42, 43, 45 | płyty azbestowo cementowe | budownictwo indywidualne | 28 | 4068 | 60 |  |
|  | Rumunki 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 7, 8,9, 10, 10, 10, 10a, 11, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 19, 19a, 20, 23, 24, 25, 26, 27 | płyty azbestowo cementowe | budownictwo indywidualne | 28 | 5480 | 26 |  |
|  | Razem sołectwo: |  |  | 56 | 9548 | 86 |  |
| 40 | Niecki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 | płyty azbestowo cementowe dla budownictwa | budownictwo indywidualne | 25 | 13252 | 27 |  |
| 41 | Nowa Wieś 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 16, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 27 | płyty azbestowo cementowe dla budownictwa | budownictwo indywidualne | 17 | 5730 | 26 |  |
| 42 | Osiny 3, 6, 7, 11, 17, 18, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 52, 55 | płyty azbestowo cementowe dla budownictwa | budownictwo indywidualne | 24 | 5740 | 56 |  |
| 43 | Podgórze |  |  |  |  | 42 | brak danych |
| 44 | Rębów 7, 10, 15, 17, 18, 27, 30, | płyty azbestowo cementowe dla budownictwa | budownictwo indywidualne | 7 | 4475 | 38 |  |
|  | Rębów 27b | płyty azbestowo cementowe dla budownictwa | strażnica OSP | 1 | 600 | 1 | I stopień |
|  | Razem sołectwo: |  |  | 8 | 5075 | 39 |  |
| 45 | Rogożewek |  |  |  |  | 62 | brak danych |
| 46 | Sieraków 1, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 42,45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 69 | płyty azbestowo cementowe dla budownictwa | budownictwo indywidualne | 43 | 25021 | 68 |  |
| 47 | Sierakówek 5, 9a, 11, 18, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 35, 35, 40, 41, 43, 43, 44, 50, 55, 55a, 56, 63, 64, 67, 73, 77, 78, 85, 87, 91, 92, 93, 95a, 96, 115 | płyty azbestowo cementowe dla budownictwa | budownictwo indywidualne | 35 | 6192 | 96 | 1-III stopień pilności, 16-II stopień pilności, 5-budynki mieszkalne, 12-gospod. |
|  | Kleniew 10, 11, 14, 16, 30, 31, 32, 37, 65 | płyty azbestowo cementowe | budownictwo indywidualne | 9 | 1846 | 22 |  |
|  | Razem sołectwo: |  |  | 44 | 8038 | 118 |  |
| 48 | Skrzany 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 27, +4 bez numerów | płyty azbestowo cementowe dla budownictwa | budownictwo indywidualne | 24 | 13595 | 29 |  |
| 49 | Sokołów 1, 2, 3a, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 21,23, 24, 25, 28, 32, 38, 39, 41, 42, 56, 57, 61, 62, 64, + 1 budynek bez numeru | płyty azbestowo cementowe | budownictwo indywidualne | 27 | 5136 | 52 |  |
|  | Sokołów Gospodarstwo Rolne Agencji Nieruchomości Rolnych | płyty azbestowo cementowe | budynki gospodarcze | 2 | 2170 |  |  |
|  | Razem sołectwo: |  |  | 29 | 7306 | 52 |  |
| 50 | Solec 7, 8, 8a, 9, 10, 11, 15, 17, 17, 18, 22, 23, 25a, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 35a, 36, 38, 48, 49, 49, 51, 52 | płyty azbestowo cementowe dla budownictwa | budownictwo indywidualne | 28 | 12700 | 60 |  |
|  | Wrząca 1, 4, 7, 8, 8a, 10, 12, 13, 15 | płyty azbestowo cementowe | budownictwo indywidualne | 9 | 4900 | 16 | 3 budynki – II stopień pilności, 6 budynków gospodarczych |
|  | Razem sołectwo: |  |  | 37 | 17600 | 76 |  |
| 51 | Stanisławów Skrzański 2, 3, 5, 5a, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 19a, 24, 25, 26 | płyty azbestowo cementowe | budownictwo indywidualne | 15 | 4885 | 32 |  |
| 52 | Stefanów 1, 2, 7, 8, 9a, 10, 10, 10, 11, 12, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 37, 37, 38 | płyty azbestowo cementowe | budownictwo indywidualne | 24 | 3894 | 65 |  |
| 53 | Zaborów Nowy 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14a, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48 | płyty azbestowo cementowe | budownictwo indywidualne | 35 | 12796 | 50 |  |
|  | Zaborów 14 | płyty azbestowo cementowe | Strażnica OSP | 1 | 120 |  | I stopień pilności |
|  | Huta Zaborowska 7, 9, 9, 10, 12, 13, 15, 20, 22, 24 | płyty azbestowo cementowe | budownictwo indywidualne | 10 | 1739 | 27 |  |
|  | Razem sołectwo: |  |  | 46 | 14655 | 77 |  |
| 54 | Strzałki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 16, 20, 22, 24, 25, 28, 28a, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 50, +1 bez numeru | płyty azbestowo cementowe | budownictwo indywidualne | 32 | 9439 | 55 |  |
|  | Osada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 18, 20, + 1 bez numeru | płyty azbestowo cementowe | budownictwo indywidualne | 14 | 5960 | 24 |  |
|  | Razem sołectwo: |  |  | 46 | 15399 | 79 |  |
| 55 | Zaborów Stary 1, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 27, 29, 29a, 30,31, 33, 34, 36, 38a, 39, 43, 58, 59, 60, 60, 63, 65, 68, 68, 70, 75 | płyty azbestowo cementowe | budownictwo indywidualne | 37 | 13167 | 82 |  |
|  | Stanisławów |  |  |  |  | 6 | brak danych |
|  | Razem sołectwo: |  |  | 37 | 13167 | 88 |  |
| 56 | Zwoleń 2, 3, 5, 8, 11, 12, 12a, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 18a, 19, 19a, 20,21, 21a, 22, 23, 23, 23a, 24, 25, 26a, 28, 30, 31, 31, 32, 32a, 36, 38, 40, 42, 43, + 1 bez numeru | płyty azbestowo cementowe | budownictwo indywidualne | 39 | 8090 | 53 |  |
|  | Razem w gminie |  |  | 1488 | 485081,2 | 3191 |  |

Dane z Urzędu Gminy – informacje od sołtysów oraz właścicieli i zarządców obiektów, w których występują wyroby zawierające azbest.

Zinwentaryzowano występowanie wyrobów zawierających azbest w 1488 obiektach (siedliskach) – na podstawie danych ankietowych trudno było jednoznacznie określić, czy dotyczy to siedlisk, czy pojedynczych obiektów. W gminie Gostynin jest 3191 siedlisk, tak więc w 46,6% siedlisk występują wyroby azbestowe. Są to płyty azbestowo- cementowe w budownictwie. Łączna powierzchnia zinwentaryzowanych płyt azbestowo-cementowych wynosi 485 081,2 m2 o masie 5 335,9 Mg tj. prawie 
10-krotnie więcej niż w mieście Gostyninie. Nie ma w gminie Gostynin czystego azbestu, ani rur azbestowo-cementowych.

Szczegółowe dane wraz z  kartami informacyjnymi właścicieli, zarządców obiektów, 
w których są wyroby azbestowe oraz dane od sołtysów dostępne są w Urzędzie Gminy w Gostyninie na samodzielnym stanowisku ds. ochrony środowiska , promocji 
i turystyki. Zbiorcze zestawienie o wyrobach zawierających azbest przedstawiono 
w tabeli nr 4.

Tabela nr 4.	Sumaryczna ilość wyrobów zawierających azbest w gminie Gostynin

| L.p. | Wyszczególnienie | Ilość wyrobów zawierających azbest |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m2 | Mg |
| 1. | Budownictwo indywidualne | 472058 | 5192,64 |
| 2. | Budownictwo gminne mieszkaniowe i lasów państwowych | 1437,2 | 15,81 |
| 3. | Budownictwo przemysłowe i gospodarcze | 3780,0 | 41,58 |
| 4. | Obiekty użyteczności publicznej (szkoły, ośrodki zdrowia, strażnica OSP) | 2990,0 | 32,89 |
| 5. | Budownictwo wypoczynkowo-szkoleniowe | 4816,0 | 52,98 |
|  | Razem | 485081,2 | 5335,9 |

Strukturę rozmieszczenia wyrobów zawierających azbest występujących w gminie Gostynin przedstawia poniższy wykres

Wykres 1. Struktura rozmieszczenia wyrobów zawierających azbest  w gminie Gostynin

Dane te są niepełne ponieważ nie przeprowadzono inwentaryzacji wyrobów azbestowych w 11 wsiach (Lucień, Lisica, Legarda, Krzywie, Polesie, Kiełpieniec, Gorzewo, Ruszków, Rogożewek, Podgórze, Kozice).

Najwięcej wyrobów zawierających azbest występuje we wsiach:

- Sieraków		25 021 m2

- Budy Kozickie	25 020 m2

- Kazimierzów		17 444 m2

- Dąbrówka		17 420,5 m2

- Górki Drugie		17 139 m2

- Białotarsk		17 097 m2

- Skrzany		13 595 m2

- Leśniewice		13 550 m2

- Niecki			13 252 m2

- Józefów		12 931,5 m2

- Zaborów Nowy	12 916 m2

- Solec			12 700 m2

Poniższy wykres przedstawia ilość zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest w wybranych wsiach gminy Gostynin.

Wykres 2. Ilość zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest w wybranych wsiach gminy Gostynin

W gminie Gostynin 97,3% wyrobów azbestowych zabudowane jest 
w budownictwie indywidualnym, 0,34% w gminnym budownictwie mieszkaniowym,
 0,8% w budownictwie przemysłowym i gospodarczym, 0,6% w obiektach użyteczności publicznej i około 1% w budownictwie wypoczynkowo-szkoleniowym. Brak w gminie czystego azbestu. Powyższe dane nie odzwierciedlają stanu faktycznego w zakresie wyrobów zawierających azbest występujących w gminie Gostynin. Nie wszystkie ankiety zawierały dane o stanie technicznym wyrobów zawierających azbest oraz o planowanym terminie ich usunięcia. Dla obiektów gminnych i staniżnic OSP określono usunięcie wyrobów zawierających azbest w latach 2008-2012. 3% właścicieli budynków zawierających wyroby azbestowe (osób fizycznych) określiło termin usunięcia tych wyrobów w latach 2008-2012. Wielu właścicieli obiektów, zwłaszcza osoby fizyczne, warunkowało usunięcie wyrobów zawierających azbest pozyskaniem środków finansowych na ten cel. Ponieważ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.10.2003 roku informacja o inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest podlega corocznej inwentaryzacji w terminie do 31 stycznia każdego roku, należy dobrze przygotować właścicieli, zarządców obiektów i budynków, w których jest stosowany azbest do dokładnej inwentaryzacji, określając w niej także: przydatność wyrobu do dalszej eksploatacji (stan techniczny wyrobu), przewidywany termin usunięcia wyrobu. Inwentaryzacja musi być połączona z oceną stanu 
i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest wg załącznika do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku (Dz. U. Nr 71, poz. 649).  Należy dotrzeć także z informacją o konieczności przeprowadzenia inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest do wszystkich właścicieli , użytkowników obiektów, w których są zastosowane wyroby zawierające azbest, w tym także do 11 wsi , w których nie przeprowadzono inwentaryzacji.

# 4. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Gostynin

Ustawa Prawo ochrony środowiska uznaje azbest za substancję stanowiącą szczególne zagrożenie dla środowiska, czego konsekwencją są wymogi dotyczące postępowania z wyrobami zawierającymi azbest. Przede wszystkim substancje takie powinny być wykorzystywane, przemieszczane i sukcesywnie eliminowane przy zachowaniu szczególnego nadzoru oraz odpowiednich środków ostrożności. Jednym z najistotniejszych punktów formularza służącego do składania informacji na temat rodzaju, ilości i miejsca występowania azbestu jest informacja o przydatności danego wyrobu do dalszej eksploatacji. Wyroby tzw. miękkie powinny być usunięte niezwłocznie. Z danych inwentaryzacyjnych przeprowadzonych w gminie Gostynin wynika, iż miękkich wyrobów azbestowych w gminie nie ma.

W przypadku wyrobów twardych (tylko z tymi mamy do czynienia w gminie Gostynin) dalsza bezpieczna eksploatacja jest możliwa pod warunkiem uniemożliwienia emisji  azbestu do atmosfery co oznacza, że przepisy nie nakazują bezwarunkowego 
i natychmiastowego usunięcia azbestu. Decyduje o tym głównie stan techniczny, okres upływu gwarancji producenta. Biorąc pod uwagę względy organizacyjne 
i techniczne (trwałość płyt azbestowo-cementowych przy prawidłowej eksploatacji wynosi 25-35 lat), termin zakończenia usuwania wyrobów azbestowych w Polsce określono  na 2032 r.

Przydatność wyrobów zawierających azbest do dalszej eksploatacji podaje się 
na podstawie przeglądu i oceny dokonanej  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71 poz. 649) – załącznik Nr 2. Właściciel, użytkownik wieczysty, zarządca nieruchomości lub innego miejsca zawierającego azbest zobowiązany jest do przeprowadzenia kontroli stanu tych wyrobów – zgodnie z aktualnymi przepisami termin wykonania oceny upłynął 6 listopada 2004 roku. Poprzednie rozporządzenie określało termin przeglądu technicznego na 31.03.1999 r. Kolejne oceny należy wykonać zgodnie z wynikiem oceny poprzedniej. Z przeprowadzonej oceny sporządza się „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”. Jeden egzemplarz Oceny przekazuje się w ciągu 30 dni od daty sporządzenia oceny do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a drugi pozostawia w dokumentacji obiektu zawierającego azbest. Przegląd techniczny jako ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest jest warunkiem koniecznym i decydującym, kiedy w danym miejscu zawierającym azbest istnieje ryzyko narażenia na zdrowie ludzi. Kontrolę przeprowadza właściciel, użytkownik lub zarządzający nieruchomością i w książce obiektu umieszcza informację o wynikach kontroli. Ocena jest punktowa. Przekroczenie 65 punktów oznacza konieczność wymiany lub naprawy wyrobu azbestowego. Jeśli punktacja wynosi od 35-65 punktów to właściciel, zarządca musi powtarzać kontrole corocznie, jeśli poniżej 35 punktów – co 5 lat. Obecność twardych wyrobów nie oznacza konieczności ich usuwania.

Szczególne zagrożenie stwarzają wyroby „miękkie” o znacznym udziale azbestu 
w wyrobie oraz wyroby znajdujące się wewnątrz budynków, szczególnie przeznaczonych na pobyt ludzi. Nadzór budowlany może nakazać natychmiastowe usunięcie wyrobów z azbestu, jeżeli zagraża to zdrowiu, życiu ludzi lub środowisku

Na 1488 obiektów zawierających wyroby azbestowe w gminie Gostynin ocenę  możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest dokonało 
43 zarządzających dla 44 (2,9%) obiektów (tabela Nr 5) i powierzchni 11 249,2  m2 (2,3%) . Są to osoby prawne i osoby fizyczne.

Tabela Nr 5. Zbiorcze zestawienie danych dotyczących stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest 
 z terenu gminy Gostynin

| Lp. | Sołectwo, wieś, nr siedliska | Nazwa obiektu | Nazwa wyrobu zawierającego azbest | Ilość obiektów [szt] | Powierzchnia występowania azbestu [m2] | Stopień pilności usuwania azbestu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Białotarsk 34 | Szkołą Podstawowa i Gimnazjum | płyty faliste azbestowo-cementowe | 1 | 915 | I |
| 2 | Białotarsk 35 | strażnica OSP | płyty faliste azbestowo-cementowe | 1 | 480 | I |
| 3 | Gaśno 9, 16, 25, 33 | budynki gospodarcze | płyty faliste azbestowo-cementowe | 4 | 545 | II |
| 4 | Gaśno25, 29, 33, | budynki mieszkalne | płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa | 3 | 436 | II |
| 5 | Gulewo 11a | strażnica OSP | płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa | 1 | 250 | I |
| 6 | Huta Nowa | strażnica OSP | płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa | 1 | 300 | I |
| 7 | Leśniewice 3 | gminny budynek mieszkalny | płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa | 1 | 165 | II |
| 8 | Leśniewice 29 | strażnica OSP | płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa | 1 | 325 | I |
| 9 | Lucień 50, 51 | gminny budynek mieszkalny | płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa | 2 | 603,72 | II |
| 10 | Marianów Sierakowski 20 | budynek mieszkalny | płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa | 1 | 160 | II |
| 11 | Marianów Sierakowski 9, 20, 29 | budynki gospodarcze | płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa | 3 | 530 | II |
| 12 | Miałkówek 25 | gminny budynek mieszkalny | płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa | 1 | 168,48 | II |
| 13 | Sierakówek 18, 29, 50, 55a, 87, 95a | budynki mieszkalne | płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa | 6 | 620 | II |
| 14 | Sierakówek 11,21, 24, 35, 44, 63, 85, 87, 92, 93, 96 | budynki gospodarcze | płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa | 11 | 1481 | 1-III 10-II |
| 15 | Sokołów – Gospodarstwo Rolne Agencji Nieruchomości Rolnych | budynki gospodarcze | płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa | Zespół | 2170 | II |
| 16 | Rębów 27b | strażnica OSP | płyty faliste azbestowo-cementowe | 1 | 600 | I |
| 17 | Wrząca 1, 7, 12 | budynki gospodarcze | płyty faliste azbestowo-cementowe | 4 | 1380 | II |
| 18 | Zaborów 14 | strażnica OSP | płyty faliste azbestowo-cementowe | 1 | 120 | I |
|  | Razem: |  |  | 44 | 11249,2 |  |

Dane według złożonych do Wójta kart ocen stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gostyninie podał informację z dnia 
11 lutego 2008 r., z której wynika iż na terenie gminy Gostynin jest do wymiany:

- 772 m2 - pokryć dachowych z eternitem z budynków wielorodzinnych,

- 915 m2 – w Szkole Podstawowej i w Gimnazjum w Białotarsku,

- 2 200 m2 w budynkach OSP.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gostyninie oszacował, iż obiekty wymienione przez niego, na których nie wymieniono pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych  należy ocenić na II stopień pilności. Ponadto według wiedzy PINB na terenie gminy jest do wymiany około 468 100 m2 pokryć z eternitem azbestowym u indywidualnych właścicieli.

Z powyższego wynikają następujące wnioski:

- zaledwie w 2,9% obiektów i 2,3% powierzchni, w których zinwentaryzowano wyroby zawierające azbest dokonano oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, co jest bardzo niepokojącym zjawiskiem. Większość właścicieli, zarządców obiektów, w których stwierdzono występowanie wyrobów zawierających azbest  nie dokonała takiej oceny, 
a nawet niektórzy, którzy dokonali oceny, nie przedłożyli stosownej informacji Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Gostyninie,

- w trybie pilnym należy spowodować dopełnienie ww. obowiązków. Pamiętać należy, iż w przypadku braku oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest PINB może ukarać mandatem 
do 1 tys. zł. Kara ta może być nakładana do skutku. Podobnie w przypadku nie przedłożenia okresowej informacji o wyrobach zawierających azbest 
i miejscach wykorzystywania grozi grzywna  (art. 346 ust. 1 POŚ). Grzywna może być wymierzona osobie prawnej za brak odpowiedniej dokumentacji na temat rodzaju , ilości i miejsca występowania azbestu (art. 346 ust.2 POŚ).

- wyroby zawierające azbest znajdują się na zewnątrz budynków. Są to wyroby „twarde” i przy prawidłowej ich eksploatacji można poczekać z terminem ich usunięcia. Osoby prawne ustaliły, iż tylko w siedmiu przypadkach istnieje 
I stopień pilności usunięcia wyrobów zawierających azbest; dla 1 budynku gospodarczego ustalono III stopień, a dla 36 budynków II stopień,

- przy kolejnym przeglądzie obiektów zawierających wyroby z azbestu należy dokonać wnikliwej oceny ich stanu, a w sytuacjach wątpliwych korzystać 
z pomocy specjalisty,

- należy przeprowadzać szkolenia dla mieszkańców gminy w zakresie oceny stanu i możliwości bezpiecznego usunięcia wyrobów zawierających azbest,

- przepisy prawne pozwalają na dalsze użytkowanie wyrobów zawierających azbest o gęstości objętościowej >1000 kg/m3 pod warunkiem:

- braku widocznych uszkodzeń mogących stanowić warunki dla emisji pyłu azbestu do środowiska,

- zabezpieczenia wyrobów powłoką ochronną posiadającą aprobatę techniczną lub szczelną zabudowę,

- przestrzegania wymagań w zakresie ochrony środowiska.

# 5. Mapa zagrożeń działania azbestu

Rozmieszczenie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Gostynin przedstawia mapa Nr 1, uwzględniająca dane będące w dyspozycji Urzędu Gminy Gostynin. Największa ilość wyrobów zawierających azbest znajduje się we wsiach: Sieraków (25 021 m2), Budy Kozickie (25 020 m2), 
Kazimierzów (17 444 m2), Dąbrówka (17 420,5 m2), Górki Drugie (17 139 m2), Białotarsk (17 097 m2).

Wskaźnik nagromadzenia wyrobów zawierających azbest wynosi 197,11 Mg/km2, 
tj. ponad 3-krotnie więcej niż średni wskaźnik nagromadzenia dla województwa mazowieckiego (57,3 Mg/km2) i ponad 5-krotnie więcej niż dla powiatu gostynińskiego (36,7 Mg/km2) przy braku inwentaryzacji w 11 wsiach.

Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi, w którym otworzono Ośrodek Badań i Oceny Ryzyka Zdrowotnego Związanych z Azbestem prowadził badania zawartości włókien azbestowych w powietrzu, realizując program badawczy dotyczący wpływu włókien azbestowych występujących w powietrzu na zdrowie mieszkańców Polski. Ze „Sprawozdania z realizacji tematu 2/DPO/BR/05 Program naukowy dotyczący zagrożeń populacji Polski związanych z azbestem” wynika, że na terenie powiatu gostynińskiego w 2005 roku prowadzono badania w 4 punktach, w których znajdują się największe skupiska obiektów zawierających materiały z azbestu. Nie dysponujemy wynikami badań, mimo, że wystąpiło o nie RCEE w Płocku  w związku 
z kampanią „wygrać z azbestem”. Średnie stężenia włókien azbestu w 1 m3 powietrza w województwie mazowieckim wynosi 666,8. Najniższe średnie stężenie odnotowano w powiecie żyrardowskim (273,8 wł/m3), najwyższe zaś w powiecie radomskim 
(1 222,1 wł/m3). Wyższe stężenia odnotowano na terenach o luźnej zabudowie, natomiast niemalże identyczne średnie wartości stężeń odnotowano na terenach przemysłowych i na osiedlach mieszkaniowych. Z mapy ww. sprawozdania wynika, 
iż teren powiatu gostynińskiego mieści się w przedziale stężeń 500-999 włókien/m3. 
Z oceny zagrożenia azbestem w poszczególnych powiatach województwa mazowieckiego, powiat gostyniński znajduje się na 34 miejscu ze względu na ilość wyrobów azbestowych.

Brak danych dotyczących pełnej inwentaryzacji wyrobów azbestowych na terenie gminy Gostynin i brak wyników badań monitoringowych stężenia włókien azbestu 
w gminie Gostynin uniemożliwia rzetelną ocenę zagrożeń działania azbestu w gminie Gostynin. Należy wspomnieć, iż na terenie gminy Gostynina nie prowadzono pomiarów stężeń zawartości azbestu w powietrzu, ani w środowisku pracy, mimo usuwania wyrobów zawierających azbest.

Z informacji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gostyninie wynika, 
że z budynków wielorodzinnych w gminie usunięto 1450 m2 płyt azbestowo-cementowych.

W bazie danych o odpadach prowadzonej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego brak danych o ilości wytworzonych odpadów zawierających azbest w gminie Gostynin.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wykonawca prac polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest zobowiązany jest m. in. do:

- ustalenia niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza,

- przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest o gęstości mniejszej niż 1000 kg/m3 lub zawierających kriokidolit prawidłowość prowadzenia prac polegających na usuwaniu ww. wyrobów potwierdza się wynikiem badania jakości powietrza,

- pracodawca zatrudniający pracowników przy usuwaniu wyrobów z azbestu ma obowiązek wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy,

- wartości oznaczone stężeń włókien azbestu nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy (NDS) określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 29.11.2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
(Dz. U. nr 217, poz. 1833).

Urząd Gminy Gostynin nie zna wartości takich pomiarów i nie posiada informacji, żeby takie pomiary kiedykolwiek były wykonywane. Z Raportu o realizacji krajowego programu usuwania azbestu wynika, że PIP i PIS mają wiele zastrzeżeń do firm usuwających wyroby azbestowe z powodów nie przestrzegania przepisów prawa.

Biorąc pod uwagę powyższe, niemożliwe jest przedstawienie pełnej i kompleksowej listy uwzględniającej lokatę poszczególnych wsi, sołectw pod względem oceny zagrożenia azbestem. Wynika to przede wszystkim z braku pełnej inwentaryzacji dotyczącej rodzaju, ilości i miejsc występowania wyrobów z azbestem, oceny stanu 
i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest oraz braku pomiarów zawartości azbestu w powietrzu i stężeń azbestu w środowisku pracy (podczas wykonywania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest).Biorąc pod uwagę szczególne walory krajobrazowe i przyrodnicze gminy, rozwój rekreacji i turystyki, należy pilnie dokonać pełnej oceny zagrożeń działania azbestu, aby turyści i wczasowicze wiedzieli, że przyjeżdżają odpocząć do gminy wolnej od zagrożeń dla zdrowia i środowiska.

# 6. Możliwości techniczne, organizacyjne i finansowe bezpiecznego gospodarowania odpadami azbestowymi

## 6.1. Możliwości organizacyjne

W momencie usuwania wyrobów zawierających azbest wykonujący pracę jest wytwórcą odpadów zawierających azbest. Są to odpady niebezpieczne klasyfikowane jako substancje o udokumentowanym działaniu rakotwórczym I kategorii, stanowiącym poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi w następstwie narażenia na długotrwałe oddziaływanie na drogi oddechowe, a w niewielkim stopniu przez skórę. Dlatego też gospodarowanie odpadami azbestowymi należy zlecić firmom uprawnionym do tego. Na terenie gminy występuje bardzo dużo wyrobów azbestowych , a wiec potencjalnie przyszłych odpadów zawierających azbest. Biorąc pod uwagę dotychczasową niechęć, a wręcz obawę społeczeństwa przed budową składowiska w celu unieszkodliwienia wyrobów azbestowych, należy dokładnie określić zamiary związane z gospodarowaniem odpadami azbestowymi na terenie gminy. Należy podkreślić, ze odpady azbestowe dobrze przygotowane do transportu, transportowane przez firmę posiadającą zezwolenie i przestrzegającą ustaleń zezwolenia , w końcu składowane na odpowiednio przygotowanym składowisku, 
w pełni zabezpieczają zdrowie i życie ludzi.

Przepisy prawne określają warunki organizacyjne, techniczne i finansowe bezpiecznego gospodarowania odpadami azbestu – zadania należą do wszystkich organów administracji publicznej.

Tabela 6. Zakres prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest 
w świetle obowiązujących przepisów prawa.

| Lp. | Organ i jego zadania |
| --- | --- |
| 1. | Wójt, burmistrz, prezydent - zbieranie od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (w tym azbestu), - przedkładanie marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (w tym azbestu), - opiniowanie dla zarządu województwa i zarządu powiatu planów gospodarki odpadami, - opracowanie gminnego planu gospodarki odpadami, programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest, - składanie Radzie Gminy co 2 lata sprawozdań z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami, a co roku rocznych sprawozdań finansowych z realizacji zadań Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, - współpraca z lokalnymi mediami celem rozpowszechnienia informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest oraz wyroby zawierające azbest, - wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć typu: składowiska odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, punkty zbierania odpadów lub przeładunku odpadów, - opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest (dla marszałka i starosty) oraz zezwoleń na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest (dla marszałka), - przyjmowanie od starosty i marszałka kopii decyzji dotyczących pozwoleń na wytwarzanie odpadów, zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, egzemplarza informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi, kopii decyzji zezwalających na unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów, - współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska. |
| 2. | Rada Gminy - uchwalanie planu gospodarki odpadami, programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest i sprawozdań z ich realizacji, aktualizacja tych dokumentów, - zatwierdzanie planów przychodów i wydatków GFOŚiGW oraz sprawozdań z jego realizacji. |

W Urzędzie Gminy Gostynin wyżej wymienionymi zadaniami organizacyjnymi dotyczącymi gospodarki odpadami zawierającymi azbest zajmuje się Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska, promocji i turystyki..

## 6.2. Możliwości techniczne

System zbiórki, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest jest prowadzony w oparciu o zapisy obowiązujących aktów prawnych dotyczących ww. problematyki. Szczegółowe procedury wynikające z tych przepisów i dotyczące zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest przedstawiono poniżej.

Postępowanie zgodnie z procedurami bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest

Poniżej przedstawiono procedury, które zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki w materiale informacyjnym „Azbest- Informator” .

Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest zostały podzielone na cztery grupy:

Grupa I. Procedury obowiązujące właścicieli i zarządzających obiektami, instalacjami 
                  lub urządzeniami zawierającymi azbest lub wyroby zawierające azbest.

Procedura 1.     Obowiązki i postępowanie właścicieli oraz zarządców, przy użytkowaniu obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi azbest.

Procedura 2.     	Obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców, przy usuwaniu wyrobów  zawierających azbest z obiektów lub terenów.

Grupa II .   Procedury obowiązujące wykonawców  prac  polegających na usuwaniu wyrobów  zawierających azbest – wytwórców odpadów niebezpiecznych.

Procedura   3.  Postępowanie  przy  pracach  przygotowawczych do         usuwania    wyrobów zawierających azbest.

Procedura  4.   Prace  polegające na usuwaniu wyrobów  zawierających azbest,   wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych wraz  oczyszczeniem  obiektu, terenu, instalacji.

Grupa III. Procedura obowiązująca prowadzących  działalność w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych  zawierających azbest.

Procedura   5.    Przygotowanie   i     transport     odpadów        niebezpiecznych  zawierających azbest.

Grupa IV. Procedura obowiązująca  zarządzających składowiskami odpadów niebezpiecznych  zawierających azbest.

Procedura 6.  Składowanie odpadów na składowiskach lub wydzielonych                                         kwaterach  przeznaczonych  do wyłącznego   składowania  odpadów zawierających azbest.

Szczegółowy opis procedur postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz odpadami azbestu przedstawiono w zał. Nr 1 do Programu.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Starosty Gostynińskiego, Wojewody Mazowieckiego  oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego niżej wymienione firmy posiadają zezwolenie na gospodarowanie odpadami zawierającymi azbest.

Tabela Nr 7. Wykaz firm, które posiadają decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest oraz zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

| Lp. | Nazwa firmy | Rodzaj działalności | Ważność decyzji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gost – Eko, ul. Wyszyńskiego 27/3, Gostynin | wytwarzanie odpadów, zbieranie i transport | 2015r. |
| 2 | „SITA” Płocka Gospodarka Komunalna, Płock, ul. Przemysłowa 31 | wytwarzanie i zbieranie odpadów | 2017r. 2015r. |
| 3 | „Dekora” M. Wódecka, Gostynin, ul. J. Kochanowskiego 21 | zbieranie odpadów | 2015r. |
| 4 | Z.U.P.H, „TOM – TRAK”, ul. Słowackiego 35, Gostynin | wytwarzanie odpadów, zbieranie i transport | 2015r. |

Tabela Nr 8. Wykaz firm posiadających decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest na terenie powiatu gostynińskiego

| Lp. | Nazwa firmy | Ważność decyzji |
| --- | --- | --- |
| 1 | Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu „Caro” w Zamościu, ul. Zamojskiego 51 | 2014r. |
| 2 | „Herdis” Budownictwo - Handel – Transport - Usługi w Gostyninie, ul. Leg. Polskich 25B | 2014r. |
| 3 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUD – GOST” w Gostyninie, ul. Bierzewicka 62 | 2014r. |
| 4 | Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego MJ. w Michałowicach, ul. Graniczna 6 | 2014r. |
| 5 | Algader Hofman w Warszawie, ul. Wólczańska 133, bud. 11B | 2014r. |
| 6 | Hydropol Sp. z o.o. w Gostyninie, ul. Targowa 10b | 2013r. |
| 7 | PRJB Hydropol K. Sobaszek, P. Żółtowski Zakład Pracy Chronionej w Gostyninie, ul. Krośniewicka 7 | 2013r. |
| 8 | Sintac – Polska Sp. z o.o. Wesoła, ul. Armii Krajowej 86 | 2014r. |
| 9 | P.P.H.U.”Domdach” K. Doniżał w Gostyninie, u. Dybanka 25 | 2014r. |
| 10 | „WOLT Center” G. Lewandowski, Nowa Biała 1a | 2015r. |
| 11 | „A.M.S.”Usługi Sprzętowo – Transportowe A.P. Stefankiewicz, Zgierz, ul. Obrońców Pokoju 15 | 2015r. |
| 12 | P.H.U. „Juko” Szczukocki Jerzy, Piotrków Tryb. ul. 1 Maja 25 | 2015r. |
| 13 | „Hydrogeotechnika” Kielce, ul. Ściegiennego 262A | 2015r. |
| 14 | P.P.H.U. Plastimet – Panorama Leszno, ul. Fabryczna 9 | 2015r. |
| 15 | „Ambroży” S.j. W. Śliwińska, K. Ambroży, Warszawa, ul. Meissnera | 2015r. |
| 16 | „Ramid” M. Dec Warszawa, ul. Kowalskiego 1/54 | 2015r. |
| 17 | Firma Handlowo – Usługowa „Wiki” Jelenia Góra, ul. Sobieszewska 10/7 | 2015r. |
| 18 | P.P.H.U. „Abba – Ekomed” Toruń, ul. Moniuszki 11/13 | 2015r. |
| 19 | P.P.H.U. „Janusz” Skierniewice, ul. Kasprowicza 18 | 2015r. |
| 20 | „Albeko” Sieger Kotowy, gm. Skrwilno | 2015r. |
| 21 | „Transport – Metalurgia” Radomsko, ul. Reymonta 62 | 2015r. |
| 22 | „Izomaldex” A. Dubienko, Radzanowo, ul. Wesoła 8 | 2015r. |
| 23 | „Wod – Bud” Kraśnik, ul. Piłsudskiego 14 | 2015r. |
| 24 | „P.P.H.U. Stanmar” Kutno, ul. Majdany 6a | 2015r. |
| 25 | F.H.U. Projekt – Bud E. Psut Warszawa, ul. Podwala 17 | 2016r. |
| 26 | ZUPH J. Górliński, Maków Maz. ul. Moniuszki 84 | 2016r. |
| 27 | Buck Recycling Poznań, ul. R. Maya1 | 2016r. |
| 28 | Spe – Ban Wrocław, ul. Mielecka 21/1 | 2016r. |
| 29 | Zakład Usługowo Handlowy Z. Zieliński, Gostynin, ul. Sosnowa 6 | 2016r. |
| 30 | PPW „Awat” Warszawa, ul. Kaliskiego 9 | 2016r. |
| 31 | „Marpol” M. Z. Ochoński Cetki 5, 87-500 Rypin | 2016r. |
| 32 | P.P.H.U „Eko- Mix” Wrocław, ul. Grabuszyńska | 2016r. |
| 33 | „Multi – Tech” Cieślińska Marzena, Gostynin, ul. Kutnowska 44 | 2014r. |
| 34 | Petro Remont Sp. z o.o. Płock, ul. Chemików 7 | 2017r. |
| 35 | „Gujawi” P.P.H.U. G. Rogat, Łódź, ul. Kopernika 56/60 | 2014r. |

Z analizy wyżej wymienionych danych wynika, iż jest wystarczający potencjał techniczny firm do prowadzenia działalności w zakresie bezpiecznego dla zdrowia ludzi i środowiska usunięcia wyrobów azbestowych, ich zbierania i transportu do miejsc unieszkodliwiania odpadów.

Organy administracji publicznej wydające ww. decyzje na gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest są odpowiedzialne za wyegzekwowanie obowiązków nałożonych w decyzjach administracyjnych i wynikających z przepisów prawa. W razie niespełnienia obowiązków wynikających z wydanych decyzji lub przepisów prawa, właściwy organ może cofnąć wydaną decyzję bez odszkodowania.  PIP w informacji dla Raportu z realizacji w latach 2003-2007 „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terytorium Polski” ma zastrzeżenia do pracy firm usuwających wyroby azbestowe.

Odpady zawierające azbest nie mogą być odzyskiwane, muszą być unieszkodliwiane poprzez składowanie.

Obecnie na terenie województwa mazowieckiego nie ma żadnego składowiska odpadów unieszkodliwiającego odpady azbestowe. Najbliżej zlokalizowane składowiska tego typu mieszczą sie w Koninie, ul. Sulańska 11 oraz w Zgierzu 
ul. A. Struga 10.

Na składowisku odpadów w Rachocinie gm. Sierpc są czasowo magazynowane odpady azbestowe z powiatu sierpeckiego. Przygotowywany jest proces budowy składowiska azbestowego.

W „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego” oszacowano, że potrzeba składowisk o łącznej powierzchni 28 ha 
i pojemności około 2 203 753 m3 w celu pomieszczenia odpadów zawierających azbest, które będą wytworzone do 2032 roku. Planuje się budowę 7 składowisk odpadów niebezpiecznych:

- 3 o łącznej powierzchni 10 ha – do 2012 r.,

- 2 o łącznej powierzchni 11 ha – do 2022 r.,

- 2 o łącznej powierzchni 7 ha – do 2032 r.

Należy zaznaczyć, iż ilość składowisk i ich lokalizacja zależy od decyzji samorządów gmin i miejscowej społeczności.

## 6.3. Możliwości finansowe

Koszty zabezpieczenia i w dalszej kolejności usuwania wyrobów zawierających azbest ciążą na właścicielu nieruchomości, na terenie którego się znajdują. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania powyższych działań z polskich funduszy ekologicznych (Narodowego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej mających osobowość prawną, Powiatowego i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej, którymi dysponują samorząd powiatowy i gminny). Eko-Funduszu, Funduszy Unii Europejskiej.

Bank Ochrony Środowiska S.A. oferuje preferencyjne kredyty ekologiczne 
na usuwanie wyrobów azbestowych. W Raporcie z realizacji w latach 2003-2007 „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terytorium Polski” stwierdzono, że brak jest systemowego wsparcia finansowego dla podmiotów zobowiązanych do likwidacji wyrobów azbestowych.

Szerzej ww. źródła finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest omawiane są w rozdziale 8 niniejszego Programu.

# 7. Harmonogram finansowo-rzeczowy realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych w gminie Gostynin w latach 2008-2032.

Jak wynika z danych przedstawionych w rozdziałach 5 i 6 na terenie gminy Gostynin według stanu na 13.05.2008 r. zinwentaryzowano 485 081,2 m2 wyrobów zawierających azbest (płyt azbestowo-cementowych). Nie są to dane pełne, gdyż nie przeprowadzono pełnej inwentaryzacji w 11 wsiach. Niepokojąco wygląda ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Oceny takiej dokonało 43 zarządzających obiektami obejmując nią 2,3%  powierzchni zawierających azbest.

Dokonując inwentaryzacji rodzaju, ilości i miejsca występowania wyrobów zawierających azbest nie określono terminu usunięcia wyrobów zawierających azbest.

W gminie Gostynin nie ma azbestu, są jedynie wyroby zawierające azbest. Zgodnie 
z założeniami przedstawionymi w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” proces usuwania tych wyrobów powinien być zakończony do 2032 roku.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest to szczególny rodzaj prac, a ryzyko narażenia zdrowia ludzi i ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe zwiększa się wraz z narażeniem się na kontakt z pyłem i włóknami azbestowymi. Mimo tego, że ograniczenie kontaktu z azbestem do minimum redukuje prawdopodobieństwo zachorowania, nie istnieje granica, poniżej której zachorowanie na choroby nowotworowe całkowicie zanika. Żadne narażenie na działanie azbestu nie jest bezpieczne. Dlatego kluczowe znaczenie ma ustalenie i przestrzeganie planu 
i procedur usuwania wyrobów zawierających azbest, ponieważ to pozwoli na wyeliminowanie lub zminimalizowanie ryzyka narażenia się na kontakt z pyłem 
i włóknami azbestowymi.

Zagrożenie dla zdrowia i życia wynikające z zachorowań na międzybłoniaka jest wyższe, jeżeli narażenie organizmu nastąpiło w młodym wieku. Dlatego szczególnego znaczenia nabiera bezpieczne usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektów, 
w których przebywają dzieci i młodzież.

Proces usuwania wyrobów zawierających azbest związany jest z wytwarzaniem odpadów azbestowych, a to z kolei wpływa na gospodarkę odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi.

Wytwarzanie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w związku z realizacją programu usuwania wyrobów zawierających azbest powinno być uwzględnione jako istotny element gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie gminy (uwzględnienie w gminnym programie ochrony środowiska).

Tak więc podstawowym celem „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie gminy Gostynin w latach 2008 – 2032” jest usunięcie wyrobów azbestowych z terenu gminy, a przez to wyeliminowanie szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko naturalne. Władze gminy zdeterminowane realizacją zadań ekorozwoju swojego terenu- cennego przyrodniczo, krajobrazowo, stawiającego na rozwój rekreacji i turystyki postanawiają ten cel osiągnąć.

Cel ten jest celem długoterminowym. Aby go osiągnąć należy zaplanować konkretne zadania, wiążące się z realizacją celów szczegółowych.

W związku z koniecznością zapewnienia logicznej spójności z „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego” okres 
do 2032 r. podzielono na trzy przedziały czasowe obejmujące lata:

- I 	2008 – 2012

- II	2013 – 2022

- III	2023 – 2032.

W każdym okresie czasowym uwzględniono zadania, wskazano odpowiedzialność jednostek  i podmiotów za wykonanie określonych działań.  Po każdym okresie zostanie oceniona realizacja Programu i dokonana jego aktualizacja.

Takie planowanie zgodne jest z opracowywaniem programów ochrony środowiska 
i planów gospodarki odpadami, określonymi w Prawie ochrony środowiska i ustawie 
o odpadach i związane jest z uwarunkowaniami zewnętrznymi dotyczącymi ciągłej zmiany przepisów prawa ekologicznego.

Usunięcie 30% wyrobów zawierających azbest do 2012 roku i wszystkich wyrobów azbestowych do końca 2032 r.  to priorytetowy cel dla gminy Gostynin.

Cele szczegółowe

- wdrożenie systemu usuwania wyrobów zawierających azbest, systemu ich magazynowania i transportu na składowisko w celu ich unieszkodliwienia,

- oczyszczenie ternu gminy z wyrobów zawierających azbest,

- wyeliminowanie zagrożeń dla zdrowia mieszkańców gminy Gostynin pyłem azbestowym,

- wysoka świadomość mieszkańców gminy o zagrożeniu azbestem 
i o sposobach bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,

- dobra współpraca władz samorządowych gminy z samorządem powiatu gostynińskiego, samorządem województwa mazowieckiego, administracją rządową, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, Inspekcją Sanitarną, Państwową Inspekcją Pracy, społeczeństwem i dysponentami środków finansowych w zakresie działań związanych z realizacją celów Programu

Działania

Dla gminy Gostynin ustala się następujący plan działań, które pozwolą na osiągnięcie ww. celów i realizację zadań w ramach planowanego systemu usuwania wyrobów zawierających azbest.

Tabela 9. Harmonogram rzeczowo-finansowy usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Gostynin do 2032 r.

| Lp. | Zadanie | Termin realizacji lata | Realizator | Źródło finansowania Koszty | Efekty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Organizacja i przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej o: - szkodliwości wyrobów zawierających azbest, - inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, - oznakowaniu pomieszczeń, gdzie znajdują się wyroby zawierające azbest, - wywieszenie instrukcji postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, - ocenie stanu i możliwości bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest, - możliwości bezpiecznego usuwania, magazynowania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, - monitoringu jakości powietrza, - możliwych źródeł finansowania zadań związanych z usuwaniem płyt azbestowo-cementowych, - stała informacja w Urzędzie Gminy (tablica informacyjna) | 2008-2010 2011-2012 2013-2022 2023-2032 | Wójt Gminy PINB w Gostyninie SGTPG w Łącku, WFOŚiGW, RCEE w Płocku, BOŚ S.A. o/Płock media | Budżet Gminy (GFOŚiGW) 30 000 zł | Mieszkańcom gminy uświadomione zostaną zagrożenia wywoływane azbestem oraz przedstawione zasady bezpiecznego usuwanie wyrobów zawierających azbest, pozyskanie środków na ten cel. |
| 2. | Przeprowadzanie inwentaryzacji dotyczącej: rodzaju, ilości i miejsca występowania wyrobów zawierających azbest i przekazywanie danych do Marszałka Województwa Mazowieckiego lub Wójta Gminy | Każdego roku do 31 stycznia | Użytkownicy wyrobów zawierających azbest do Wójta lub Marszałka Województwa Mazowieckiego Wójt w swoich obiektach. | Środki własne właścicieli budynków, Wójt – bez kosztów w ramach zadań własnych Urzędu Gminy | Pełna informacja o wyrobach zawierających azbest. Ocena efektów po każdym okresie czasowym: 2008-2012 2013-2022 2023-2032 |
| 3. | Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest i przekazywanie danych do PINB w Gostyninie | 2008-2012 2013-2022 2023-2032 | Użytkownicy wyrobów zawierających azbest, PINB w Gostyninie, Wójt Gminy | Środki własne właścicieli budynków Wójt – bez kosztów | Pełna informacja o stanie wyrobów zawierających azbest. |
| 4. | Systematyczne podawania informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone; podawanie informacji z obiektów gminnych do Marszałka Województwa Mazowieckiego i Starosty Gostynińskiego. Podawanie informacji o wytwarzanych odpadach. | 2008-2012 2013-2022 2023-2032 | Użytkownicy wyrobów zawierających azbest do Starosty Gostynińskiego i Marszałka Województwa Mazowieckiego Firmy demontujące wyroby zawierające azbest | Środki własne właścicieli budynków i wytwarzających odpady | Pełna informacja o usuniętych wyrobach zawierających azbest. Baza danych o wytwarzanych odpadach. Ocena efektów po każdym okresie czasowym. |
| 5. | Aktualizacja bazy danych o obiektach zawierających wyroby azbestowe. | 2008-2012 2013-2022 2023-2032 | Wójt Gminy PINB w Gostyninie Marszałek Województwa Mazowieckiego | Budżet gminy 25 lat x 12 tys. zł. 300 000 zł. | Pełna baza danych o wyrobach zawierających azbest |
| 6. | Współdziałanie Wójta Gminy z Marszałkiem Województwa, Starostą Gostynińskim, PINB w Gostyninie, SGTPG w zakresie systematycznej wymiany informacji dotyczącej: - aktualnej informacji o wyrobach zawierających azbest, stanie technicznym budynków zawierających wyroby azbestowe, - usuwania wyrobów azbestowych, - możliwości unieszkodliwiania odpadów azbestowych na terenie najbliżej zlokalizowanego składowiska odpadów niebezpiecznych. | 2008-2012 2013-2022 2023-2032 | Wójt Gminy | Bez kosztów | Pełna informacja o wyrobach zawierających azbest, odpadach azbestowych i sposobach gospodarowania nimi. Zmniejszenie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest. Ocena efektów po każdym okresie czasowym. |
| 7. | Przekazanie Marszałkowi Województwa Mazowieckiego informacji o rodzaju i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska wyrobami zawierającymi azbest. | Do 31 marca każdego roku 2009-2012 2013-2022 2023-2032 | Wójt Gminy | Bez kosztów Związane z realizacją obowiązków statutowych Gminy | Pełna informacja samorządu województwa o wyrobach zawierających azbest. Ocena efektów po każdym okresie czasowym. |
| 8. | Pozyskiwanie funduszy ze źródeł zewnętrznych na realizację Programu i pomoc w poszukiwaniu źródeł finansowania osobom fizycznym, OSP, właścicielom zasobów mieszkaniowych i przedsiębiorcom na wymianę pokryć dachowych: - organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji finansowych, - informacje w Internecie, ulotki. - tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy | 2008-2012 2013-2022 2023-2032 | Wójt Gminy media | Budżet Gminy, BOŚ 30 000 zł. | Środki na usunięcie wyrobów zawierających azbest. Ocena efektów po każdym okresie czasowym. |
| 9. | Oczyszczanie obiektów gminy z wyrobów zawierających azbest i unieszkodliwianie odpadów: - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Białotarsku, - gminne budynki mieszkaniowe | 2008 2009-2012 i 2013-2022 | Wójt Gminy | Wójt Gminy 250 000 zł. | Usunięcie płyt azbestowo-cementowych. Ocena efektów po każdym okresie czasowym. |
| 10. | Inwentaryzacja „dzikich wysypisk” odpadów zawierających azbest i ich usunięcie | 2008 - 2010 | Wójt Gminy, właściciele terenów, na których są zlokalizowane „dzikie wysypiska” | Środki właścicieli gruntów, na których są zlokalizowane „dzikie wysypiska” | Oczyszczenie terenu gminy z nielegalnie składowanych odpadów azbestowych |
| 11. | Pomoc finansowa Gminy dla osób fizycznych demontujących płyty azbestowo-cementowe z budynków: - opracowanie procedury pomocy finansowej, - zabezpieczenie środków finansowych, - zawarcie umów z mieszkańcami demontującymi płyty azbestowo-cementowe. | 2008 2009-2032 2009-2032 | Wójt Gminy media | Budżet Gminy, środki zewnętrzne 18 882 000 zł. Uwzględniono tylko środki na demontaż płyt azbestowo-cementowych i unieszkodliwienie powstałych odpadów. | Usunięcie wyrobów zawierających azbest z budynków osób fizycznych. |
| 12. | Oczyszczenie obiektów OSP, ośrodka zdrowia, ośrodków wypoczynkowych z wyrobów zawierających azbest i unieszkodliwienie odpadów azbestowych. | 2008-2012 2013-2032 | OSP Właściciele i zarządcy obiektów. | Środki właścicieli i środki funduszy 430 000 zł. | Usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektów użyteczności publicznej, wypoczynkowych i gospodarstw osób prawnych. |
| 13. | Monitoring z zakresu występowania włókien azbestowych: - w powietrzu - współpraca z Zakładem Epidemii Środowiskowej instytutu Medycyny Pracy w Łodzi - w środowisku pracy – współpraca z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz Państwową Inspekcją Pracy. | 2009-2032 2008 - 2032 | Wójt Gminy | Budżet gminy 50 tys. zł. | Informacja o stężeniu włókien azbestowych w powietrzu na początku realizacji Programu i po jego zakończeniu. Informacja o stężeniu włókien azbestowych podczas usuwania wyrobów zawierających azbest. |
| 14. | Bieżący monitoring realizacji Programu | 2008 - 2032 | Wójt Gminy | Bez kosztów | Informacja o efektach realizacji Programu i konieczności jego aktualizacji. |
| 15. | Okresowe raportowanie z realizacji Programu Radzie Gminy i mieszkańcom oraz aktualizacja Programu, współpraca z mediami. | Raportowanie co 2 lata, aktualizacja w 2013 r. i 2023 r. | Wójt Gminy media | Bez kosztów |  |
| 16. | Współpraca z firmami zajmującymi się usuwaniem wyrobów zawierających azbest, zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem powstałych odpadów. | 2008 - 2032 | Wójt Gminy Firmy mające zezwolenie na usuwanie wyrobów azbestowych | Bez kosztów | Profesjonalne firmy, prawidłowo gospodarują odpadami zawierającymi azbest. |
| 17. | Szkolenie pracowników Urzędu Gminy w zakresie przepisów i procedur | 2008 - 2032 | Wójt Gminy RCEE w Płocku | 20 000 zł. | Właściwe stosowanie przepisów prawa. |
| 18. | Kontrola prac związanych z bezpiecznym usuwaniem azbestu | 2008 - 2032 | WIOŚ PINB, PIP | W ramach zadań własnych | Prawidłowe postępowanie z wyrobami zawierającymi azbest. |

Razem koszty realizacji Programu: 19 990 000 zł. (nie uwzględniono kosztów nowych pokryć dachowych).

Uwarunkowania realizacji programu

Skuteczność realizacji ww. programu gwarantuje:

- system usuwania wyrobów zawierających azbest, na który składają się opisane wcześniej :

- sposób prowadzenia diagnozy stanu użytkowania wyrobów zawierających azbest i prowadzenie bazy danych (na terenie gminy Gostynin przeprowadzono niepełną inwentaryzację istniejących wyrobów zawierających azbest w oparciu o ankiety i wizję lokalną, a częściowo dokonano oceny stanu 
i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, określając stopień pilności usunięcia tych wyrobów). Działania te muszą kontynuować użytkownicy obiektów, a egzekucja zadań wynikających z mocy prawa należy do Wójta Gminy, Marszałka Województwa Mazowieckiego i PINB w Gostyninie. Urząd Gminy będzie aktualizował bazy danych. Analiza bazy danych będzie służyć do aktualizacji Programu,

- sposób usuwania wyrobów zawierających azbest - demontaż wyrobów zawierających azbest jest ściśle regulowany przepisami prawa, a procedury zostały omówione w załączniku Nr 1. do niniejszego Programu. Wykonawcy prac muszą posiadać stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności, 
w wyniku której powstają odpady niebezpieczne oraz dysponować wyszkoloną specjalistyczną kadrą i odpowiednim potencjałem technicznym,

- sposób zbiórki, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest (określony przepisami prawa, procedury te zostały szczegółowo omówione  
w załączniku Nr 1 do niniejszego Programu),

- współpraca Wójta Gminy z organami administracji publicznej (Marszałkiem Województwa, Państwowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Gostyninie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym 
w Gostyninie, Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska Delegatura 
w Płocku), firmami i instytucjami niezbędnymi do pełnej realizacji programu (fundusze ekologiczne, fundusze UE, BOŚ, firmy gospodarujące odpadami zawierającymi azbest).

- sposób edukacji i informacji społeczeństwa w zakresie problematyki azbestowej (działania edukacyjne i informacyjne w zakresie bezpiecznego użytkowania 
i usuwania wyrobów zawierających azbest, wpływu ich na zdrowie ludzi należy realizować we współpracy z RCEE w Płocku, Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi).

- sposób wdrażania Programu (organizacja i wdrażanie Programu leży w gestii Wójta Gminy i podległych mu pracowników),

- pomoc finansowa na usunięcie wyrobów zawierających azbest i unieszkodliwianie odpadów.

Sposób i źródła finansowania zostały opisane w rozdziale 8.

# 8. Finansowanie realizacji Programu

Podstawowym warunkiem terminowej realizacji zadań przewidzianych w Programie jest zapewnienie środków finansowych na prowadzenie prac związanych 
z bezpiecznym usuwaniem wyrobów zawierających azbest oraz współdziałanie organów administracji publicznej. Uzależnione jest między innymi od uchwał Rady Gminy, pomocy ze środków zewnętrznych.

Specjalne procedury konieczne do wdrożenia przy pracach z demontażem wyrobów zawierających azbest, zbiórką, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest wymagają znaczących środków finansowych.

W celu ustalenia kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest przyjęto wyższe koszty niż założenia określone w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Mazowieckiego tj.:

  - średni koszt usunięcia 1 m2 płyty azbestowo-cementowej 40 zł/m2

  - średni koszt 1 m2 nowego pokrycia – 60 zł.

Tabela 10. Szacunkowe koszty usunięcia wyrobów zawierających azbest wraz z ich wymianą na pokrycia nowe w latach 2008-2032

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość m2 | Koszt jednostkowy zł./m2 | Koszty (zł.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Usunięcie płyt azbestowo-cementowych | 485081,2 | 40 | 19 032 248 |
| 2. | Nowe pokrycie | 485081,2 | 60 | 29 104 872 |
| Łącznie |  |  |  | 48 508 120 |

Koszty zabezpieczenia i w dalszej kolejności usuwania wyrobów zawierających azbest ciążą na właścicielach nieruchomości, na której się znajdują.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest, szczególnie elementów budowlanych jest kosztowne i wymaga odpowiednich nakładów finansowych. Konieczne jest zatem pozyskiwanie jak największego wsparcia finansowego dla wszystkich inicjatyw związanych z usuwaniem wyrobów i odpadów zawierających azbest.

Środki na finansowanie zadań związanych z Programem pochodzić mogą 
z następujących źródeł:

- środków własnych właścicieli i zarządców budynków i obiektów zawierających azbest,

- budżetu Państwa,

- środków własnych samorządu terytorialnego,

- środków prywatno-publicznych,

- Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- Funduszy UE,

- EkoFunduszu,

- kredytów udzielanych na preferencyjnych warunkach,

- komercyjnych kredytów bankowych.

Z reguły z ww. źródeł uzyskuje się środki na usunięcie wyrobów zawierających azbest i unieszkodliwianie odpadów azbestowych.

## 8.1. Środki własne właścicieli i zarządców budynków zawierających azbest

Środki własne właścicieli i zarządców budynków zawierających azbest są z reguły niewielkie. Szczególnie osoby fizyczne wypełniające ankiety dotyczące rodzaju, ilości 
i miejsc występowania azbestu twierdziły, ze nie posiadają środków finansowych na wymianę pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych na inne. Jak wynika 
z danych przytoczonych wyżej, tych wyrobów zawierających azbest jest najwięcej 
w gminie (97,3%) i potrzeba na to znaczących środków finansowych (około 
19 milionów zł. – nie licząc kosztów nowych pokryć dachowych). Bez pomocy finansowej samorządu, pomimo akcji informacyjnej dotyczącej szkodliwości azbestu, mieszkańcy sami nie będą w stanie usunąć wyrobów zawierających azbest ze swoich posesji i zastąpić ich materiałami bezpiecznymi dla zdrowia i środowiska.

Wiele gmin przyjmuje politykę dofinansowania kosztów usunięcia, transportu 
i unieszkodliwiania odpadów azbestowych. Właściciele otrzymujący pomoc z innych źródeł, na ogół muszą zapewnić środki na nowe pokrycie.

## 8.2. Środki z budżetu Państwa

Planowane wydatki z budżetu Państwa w okresie 30 lat ograniczone zostały do następujących typów działań:

- na finansowanie działalności Głównego Koordynatora określone w „Krajowym programie usuwania azbestu z terytorium Polski”,

- opracowanie i wdrożenie wojewódzkiej bazy danych o wyrobach i odpadach zawierających azbest,

- opracowanie i uruchomienie systemu elektronicznego monitoringu realizacji Programu,

- na działalność informacyjno-popularyzacyjną w mediach dotyczącą bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów ich usuwania, 
a także informacji o szkodliwości azbestu i sposobów ochrony przed narażeniem na jego emisję,

- na opracowanie terenowych planów ochrony przed szkodliwością azbestu, szkolenie pracowników administracji szczebla centralnego i wojewódzkiego 
w zakresie procedur i przepisów usuwania azbestu,

- na opracowanie programów zdrowotnych i utworzenie Ośrodka Referencyjnego Badań i Oceny Ryzyka Zdrowotnego związanych z azbestem.

- Wspieranie inicjatyw samorządu terytorialnego w zakresie prac związanych 
z eliminacją azbestu (szczególnie oczyszczania miejsc publicznych). Zwrócono uwagę  na zbyt małe wsparcie finansowe podmiotów i zobowiązanych do usuwania wyrobów azbestowych.

## 8.3. Własne środki samorządu terytorialnego

Na realizację części zadań samorząd terytorialny będzie musiał przeznaczyć własne środki. Jest to niezbędne również z tego względu, że do uzyskania niektórych dotacji konieczne jest zainwestowanie w przedsięwzięcie własnych środków na wymaganym poziomie.

Fundusze te pochodzą z bieżących środków, takich jak np. podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Środki budżetowe Gminy Gostynin do tej pory nie były wykorzystywane na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Wszelkie działania informacyjne, szkoleniowe, inwentaryzacyjne wykorzystywane były w ramach zadań pracowników samorządowych Gminy Gostynin. Uczestniczyli oni w szkoleniach organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i RCEE w Płocku. Rada Gminy powinna każdego roku przeznaczyć określoną kwotę środków na realizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest.

## 8.4. Środki prywatno-publiczne

Środki te mogą pochodzić np. ze spółek prawa handlowego z udziałem gminy.

## 8.5. Środki funduszy ochrony środowiska

Fundusze ekologiczne są od lat najbardziej znanym i wykorzystywanym źródłem dotacji i preferencyjnych, częściowo umarzanych pożyczek na przedsięwzięcia ekologiczne. Fundusze posiadają znaczącą wysokość środków finansowych, łatwe warunki udostępniania środków. Bliskość funduszy i ich wojewódzki charakter ma duże znaczenie w realizacji Programu. Jedną z możliwości skorzystania z tych środków jest ich przeznaczenie na przedsięwzięcia związane z gospodarowaniem odpadami, w tym na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem azbestu z terytorium kraju. Warunkiem skorzystania z nich jest między innymi posiadanie uchwalonego Programu usuwania wyrobów azbestowych.

Zasady funkcjonowania Narodowego oraz wojewódzkich, powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150).

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dofinansowanie ze środków finansowych NFOŚiGW przeznacza się na cele określone w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150).

Udzielone przez Narodowy Fundusz dofinansowanie w formie pożyczek i kredytów, 
a także dopłaty do preferencyjnych kredytów bankowych, uruchamianie ze swych środków linii kredytowych, w bankach i zaangażowanie kapitałowe  w spółkach prawa handlowego – to najczęstsze formy pomocy finansowej. NFOŚiGW administruje też środkami zagranicznymi przeznaczonymi na ochronę środowiska w Polsce.

Generalnie udzielone przez NFOŚiGW dofinansowanie nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji przedsięwzięcia. Pożyczki mogą być częściowo umarzane, pod warunkiem terminowego wykonania zadań i osiągnięcia planowanych w nich efektów. Szczegółowe zasady udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek są uchwalane corocznie przez Radę Nadzorczą Funduszu i wraz z listą priorytetowych programów NFOŚiGW w danym roku kalendarzowym zamieszczane są na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl. NFOŚiGW w latach 2003-2007 udzielał wsparcia na przedsięwzięcia związane z oczyszczaniem kraju z azbestu ze środków krajowych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wsparcie na przedsięwzięcia związane z oczyszczaniem województwa mazowieckiego z azbestu udziela WFOŚiGW w Warszawie. Podstawą oferty WFOŚiGW w Warszawie są niskooprocentowane pożyczki preferencyjne 
z możliwością częściowego ich umorzenia po spłacie połowy zadłużenia. Wysokość pożyczki może wynieść do 90% kosztu całkowitego przedsięwzięcia. Jej spłata może zostać rozłożona na okres do 15 lat z możliwością 18 miesięcy karencji w spłacie. Oprocentowanie pożyczki jest uzależnione od typu podmiotu oraz charakteru realizowanego przedsięwzięcia i wynosi od 0,2 do 0,8 stopy redyskonta weksli (SRW). Wysokość minimalnego oprocentowania w stosunku rocznym nie może być jednak niższa niż 3,5 %.

Fundusz ma również w swojej ofercie dotacje - formę pomocy bezzwrotne- przeznaczone głównie na realizację zadań o charakterze nieinwestycyjnym (edukacja ekologiczna, ochrona przyrody, itp.). Standardowo wynoszą one do 50% kosztów całkowitych przedsięwzięcia, ale w uzasadnionych przypadkach poziom ten może być wyższy.
Kolejną propozycją są dopłaty do kredytów komercyjnych zaciąganych w bankach. Spłata takiego kredytu może zostać rozłożona maksymalnie na 8 lat, zaś jego oprocentowanie, łącznie z dopłatami Funduszu powinno wynosić 0.5 SRW. Także 
w tym wypadku możliwe jest uzyskanie 1 roku karencji w spłacie.
Istnieją możliwości dofinansowania inwestycji realizowanych przez osoby fizyczne 
w formie dopłat do kredytów preferencyjnych z BOŚ S.A. WFOŚiGW w Warszawie udziela osobom fizycznym pomocy finansowej na realizację zadań o charakterze proekologicznym w postaci dopłat ze środków Funduszu do oprocentowania preferencyjnych kredytów, udzielanych przez Bank Ochrony Środowiska I Oddział 
w Warszawie oraz III Oddział w Warszawie. W Płocku znajduje się Oddział Operacyjny Banku  Ochrony Środowiska.

Osoby fizyczne mogą ubiegać się o dopłaty do kredytów zaciąganych na realizację inwestycji dotyczących między innymi:

- budowy źródeł ciepła z wykorzystaniem niekonwencjonalnych źródeł energii (np. pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły na biomasę),

- modernizacji istniejących źródeł ciepła na ekologiczne (opalane gazem, olejem),

- termomodernizacji istniejących budynków,

- zdjęcie i unieszkodliwianie płyt azbestowych,

- budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Pomoc ze środków WFOŚ i GW może być udzielana wszystkim podmiotom realizującym zadania w zakresie ochrony środowiska odpowiadające kryterium wyboru przedsięwzięcia na wniosek spełniający wymogi formalne.

Pełne informacje znajdują się na str. Internetowej: www.wfosigw.pl. Aby uzyskać wsparcie z WFOŚiGW w Warszawie , gmina musi posiadać program usuwania wyrobów zawierających azbest.

Powiatowe i Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Powiatowe i Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działają 
na zasadach określonych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska. Nie mają osobowości prawnej. Plany wpływów i wydatków przygotowują odpowiednio starostowie bądź wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast, a uchwala je rada powiatu lub gminy. Zatwierdzone plany wpływów lub wydatków muszą być podane 
do publicznej wiadomości. Środki funduszy powinny być przeznaczane na realizacje przedsięwzięć proekologicznych służących zrównoważonemu rozwojowi.

Powiatowe i Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powinny corocznie zabezpieczać określoną pulę pieniężną w celu przeznaczenia na dotację inwestycji związanych z usuwaniem azbestu. Ta forma pomocy powinna być przeznaczona dla najuboższych właścicieli budynków, którzy nie mają możliwości pozyskania funduszy z innych źródeł.

Z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej corocznie zabezpieczana będzie kwota z przeznaczeniem na dotacje inwestycji związanych 
z demontażem pokryć dachowych zawierających elementy azbestowe. Ta forma pomocy przeznaczona będzie dla najuboższych właścicieli budynków, gdyż osoby fizyczne mają ograniczone możliwości pozyskania funduszy z innych źródeł. Wielkość dotacji zależna będzie od funduszy na dany rok i będzie stanowiła określony % kosztów rzeczywistych zadania. Podstawą uzyskania dotacji będzie wniosek wraz 
z oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, która stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego opracowania.

Dotacja na zwrot części kosztów związanych z bezpiecznym usunięciem wyrobów zawierających azbest nastąpi tylko wówczas, jeśli właściciel budynku dopełni wymogów prawa w tym zakresie tj.:

- zgłosi organowi administracji architektoniczno-budowlanej na 30 dni przed planowanym terminem robót zamiar wykonania prac,

- demontażu wyrobów zawierających azbest i wywozu odpadów zawierających azbest dokonają firmy posiadające zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych, zbiórkę i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Odpady azbestu zostaną wywiezione na składowisko odpadów niebezpiecznych (azbestowych),

- właściciel obiektu zawierającego wyroby azbestowe zawrze z Gminą Gostynin umowę na dofinansowanie usunięcia pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych. Zwrot części poniesionych kosztów (ustalony jako iloczyn powierzchni demontowanych wyrobów zawierających azbest i kwoty ryczałtu) nie będzie zapłatą za budowlane prace modernizacyjne, a jedynie refundacją zwiększonych kosztów wynikających z traktowania usuniętych płyt azbestowych jako odpadu niebezpiecznego i stosowania specjalnych metod pracy przy jego usuwaniu i wywozie na składowisko odpadów niebezpiecznych. Nie będą refundowane koszty związane z zakupem nowych pokryć dachowych, gdyż celem pomocy jest rozwiązanie problemu niewłaściwego gospodarowania wyrobami zawierającymi azbest i odpadami azbestowymi. Właściciele budynków, którzy usuną płyty azbestowe z pomocą Gminy Gostynin  otrzymają certyfikat „Budynek przyjazny środowisku”. Wójt Gminy będzie się starał o pozyskanie na powyższy cel środków finansowych z innych źródeł (głównie WFOŚiGW oraz innych możliwych źródeł wymienionych w tym rozdziale Programu i nowych, które będą się otwierały w okresie do 2032 roku).

## 8.6. EkoFundusz

EkoFundusz jest fundacją powołaną w 1992 r. przez Ministra Finansów, której celem jest efektywne administrowanie środkami pochodzącymi z ekokonwersji polskiego długu.

Zadaniem EkoFunduszu jest dofinansowywanie przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska, które mają przynieść efekt w skali nie tylko regionu czy kraju, ale także wpływają na osiągnięcie celów ekologicznych uznanych za priorytetowe w skali europejskiej, a nawet światowej. Służy także ułatwianiu transferu najlepszych technologii oraz stymulowaniu rozwoju polskiego przemysłu ochrony środowiska.

W Statucie EkoFunduszu znajduje się 5 priorytetów, w tym  gospodarka odpadami 
i rekultywacja gleb zanieczyszczonych.

EkoFundusz udziela wsparcia finansowego w formie preferencyjnych pożyczek lub bezzwrotnych dotacji. Pomoc finansową uzyskać mogą jedynie projekty dotyczące inwestycji bezpośrednio związanych z ochroną środowiska, a w dziedzinie ochrony przyrody również projekty pozainwestycyjne.

Maksymalna kwota, jaką może otrzymać jednostka samorządowa wynosi 30% nakładów na projekt. W przypadku jednostek gospodarczych kwota ta wynosi 20%. 
W uzasadnionych przypadkach dofinansowanie inwestycji przez fundusz może osiągnąć wielkość 50% nakładów własnych inwestora.

Wszystkie wnioski o dofinansowanie oceniane są w EkoFunduszu z punktu widzenia ekologicznego, technologicznego, ekonomicznego i organizacyjnego. Aby otrzymać pożyczkę lub dotację wszystkie te oceny muszą być pozytywne, a Inwestor musi wykazać się wiarygodnością finansową i posiadaniem zabezpieczeń, a także zapewnieniem pełnego finansowania projektu w części nie objętej dofinansowaniem EkoFunduszu.

## 8.7. Fundusze Unii Europejskiej

Unia Europejska prowadzi politykę strukturalną tak, aby zwiększyć spójność gospodarczą i społeczną należących do niej państw, co oznacza zmierzanie do zmniejszenia różnic w rozwoju pomiędzy poszczególnymi regionami w Unii. Fundusze strukturalne są instrumentami Polityki Strukturalnej Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE. W ten sposób wpływa się na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej Unii. Fundusze kierowane są do tych sektorów gospodarki i regionów, które bez pomocy finansowej nie są w stanie dorównać do średniego poziomu ekonomicznego w UE.

Ponadto istnieje Fundusz Spójności będący instrumentem finansowym UE, nie należącym do Funduszy strukturalnych i wdrażany na poziomie wybranych państw a nie regionów. Jego celem jest ułatwienie integracji słabiej rozwiniętych krajów poprzez budowę sieci transportowych oraz obiektów ochrony środowiska o znaczeniu ponadregionalnym.

W latach 2007-2013, w wyniku reformy polityki spójności, liczba Funduszy strukturalnych została ograniczona do dwóch: Europejski Fundusz Społeczny oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Do głównego nurtu programowania został włączony również Fundusz Spójności, który w latach 2007-2013 będzie podlegał podobnym zasadom, jak Fundusze strukturalne.

Fundusze UE w Polsce w latach 2007-2013

Dokumentem określającym kierunki i wysokość wsparcia finansowego ze strony Funduszy na realizację zamierzeń rozwojowych w Polsce w latach 2007-2013 jest Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia). Narodowa Strategia Spójności (NSS) to dokument strategiczny określający priorytety
i obszary wykorzystania oraz system wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
w Polsce w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–13.

Łączna suma środków zaangażowanych w realizację NSS w latach 2007-2013 wyniesie około 85,6 mld euro, z czego 67,3 mld euro będzie pochodziło z budżetu UE.

Narodowa Strategia Spójności  będzie realizowana za pomocą 7 programów operacyjnych. Działania inwestycyjne w kraju w zakresie ochrony środowiska w latach 2007-2013 realizowane będą głównie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ).

1 sierpnia 2006 r. Rada Ministrów przyjęła kierunkowo projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ), będący jednym z najważniejszych źródeł finansowania przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska w kraju. Na jego realizację Polska w latach 2007-2013 otrzyma z budżetu Unii kwotę ponad 21 mld Euro, z czego na inwestycje ochrony środowiska przeznaczone będzie 4 mld euro. Finansowe środki unijne na ten Program będą pochodziły z dwóch źródeł finansowania – Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Finansowanie działań środowiskowych

W zakresie ochrony środowiska dofinansowanie przewidziano dla dużych inwestycji komunalnych, inwestycji proekologicznych w przedsiębiorstwach, projektów ochrony przyrody i bezpieczeństwa ekologicznego oraz edukacji ekologicznej. Wsparcie finansowe otrzymają zarówno samorządy i przedsiębiorcy, jak również m.in. organizacje pozarządowe, parki narodowe i Lasy Państwowe.

W ramach programu Infrastruktura i środowisko określono 5 priorytetów, z których

Priorytet 2 dotyczy gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi.

W ramach tego programu wszystkie priorytety będą realizowane poprzez regionalne programy operacyjne opracowane dla 16 województw.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego (RPO WM) na lata 2007-2013

RPO WM będzie stanowił główny instrument służący realizacji celów zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego, przy wykorzystaniu środków 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jednocześnie wpisuje się w cele 
i priorytety Narodowej Strategii Spójności 2007-2013, która jest podstawą przygotowania w ramach polityki spójności poszczególnych Programów Operacyjnych.

Za opracowanie RPO WM na lata 2007-2013 odpowiedzialny jest Zarząd Województwa, który pełni funkcję Instytucji Zarządzającej Programem.

RPO WM jest jednym z 16 programów regionalnych, które realizują Strategię Rozwoju Kraju 2007-2015 oraz Narodową Strategię Spójności 2007-2013. Jest największym programem regionalnym w skali kraju i regionu Europy Wschodniej. Jednocześnie jest odzwierciedleniem polityki rozwoju prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, której podstawę stanowi Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (SRWM). Program będzie realizować cele SRWM, których współfinansowanie będzie możliwe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W RPO WM zostało określonych 7 priorytetów, z których finansowanie inwestycji w dziedzinie gospodarki odpadami zaklasyfikowano do Priorytetu IV – Inwestycje w ochronę środowiska.

Działanie 4.2 Ochrona powierzchni ziemi. Przykładowe rodzaje projektów: kompleksowe oczyszczanie terenów z odpadów zawierających azbest, a także usuwanie azbestu z budynków użyteczności publicznej wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów.

W ramach środków unijnych nie mogą być finansowane prace związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest prowadzone przez osoby fizyczne. Wsparcie finansowe mogą otrzymać samorządy, jak również organizacje pozarządowe, w tym m.in. związki gmin, lasy państwowe, zakłady opieki zdrowotnej.

Gmina Gostynin jest członkiem Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego. Warto zainicjować w ramach Stowarzyszenia obejmującego 13 gmin wspólną realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest i gospodarowaniem odpadami azbestowymi. Celowe jest również przeprowadzenie analizy możliwości budowy składowiska odpadów azbestowych, gdyż na terenie województwa mazowieckiego brak aktualnie takiego składowiska, a w  Wojewódzkim planie usuwania wyrobów zawierających azbest planowana jest budowa 7 składowisk o łącznej powierzchni 28 ha. Z pewnością  w gminach Stowarzyszenia można znaleźć dobrą lokalizację takiego składowiska.

W gminie Gostynin jest bardzo dużo wyrobów azbestowych – przyszłych odpadów azbestowych, które muszą być unieszkodliwione.

## 8.8. Banki

Coraz więcej banków wykazuje zainteresowanie kredytami na przedsięwzięcia proekologiczne. Szczególną rolę odgrywa Bank Ochrony Środowiska (BOŚ S.A.), który oferuje najwięcej środków w formie preferencyjnych kredytów i dysponuje ofertą dla samorządów i osób fizycznych.

Bank Ochrony Środowiska ma statutowo nałożony obowiązek kredytowania inwestycji

służących ochronie środowiska.

Udziela kredytów między innymi: na budowę składowisk odpadów i innych obiektów do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zakup urządzeń związanych z usuwaniem odpadów, zakup sprzętu niezbędnego do zorganizowania zbiórki i transportu odpadów. Kredyty z BOŚ umożliwiają sfinansowanie zadania inwestycyjnego w 100%. Środki te są oprocentowane w zależności od rodzaju udzielonego kredytu. Podobnie zresztą jest z okresem spłaty i karencji.

BOŚ udziela również kredytów ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW. Przedmiotem kredytowania (udzielanego we współpracy z WFOŚiGW w Warszawie) jest m.in. usuwanie i unieszkodliwianie azbestu. Wnioski kredytowe na ww. działanie należy składać w Banku. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku kwota udzielonego kredytu może wynosić do 70% (w indywidualnych przypadkach do 90%). Maksymalny okres kredytowania to 8 lat (licząc od zakończenia okresu karencji, który w tym przypadku może wynosić do 1 roku).

Warunki kredytowania:

- kwota kredytu: do 70% kosztów zadania (w indywidualnych przypadkach do 90%), tylko na zdjęcie wyrobów zawierających azbest i unieszkodliwienie odpadów,

- okres kredytowania: do 8 od lat licząc od dnia zawarcia umowy kredytowej,

- okres karencji: do 1 roku licząc od dnia zawarcia umowy kredytowej,

- oprocentowanie: zmienne, równe aktualnej wysokości oprocentowania w banku (na podstawie uchwały Zarządu BOŚ S.A.) pomniejszonego o 0,5 s.r.w.

- możliwa refundacja wydatków poniesionych przed udzieleniem kredytu - za zgodą Funduszu

- prowizje: zgodnie z tabelą opłat i prowizji BOŚ S.A.

Szczegółowe informacje na temat rodzajów działalności Banku Ochrony Środowiska można uzyskać ze strony internetowej www.bosbank.pl.

Najbliżej położona placówka:

Oddział Operacyjny w Płocku
09-402 Płock
ul. A. Gradowskiego 11
(0-24) 268-72-03
(0-24) 268-72-01
godziny otwarcia:
pn.-pt. 8.00-18.00

Kredyty komercyjne

Komercyjne kredyty bankowe ze względu na duże koszty finansowe związane 
z oprocentowaniem, nie powinny być brane pod uwagę jako podstawowe źródła finansowania inwestycji, lecz jako uzupełnienie środków z pożyczek preferencyjnych. Samorządy są obecnie postrzegane przez banki jako interesujący i wiarygodni klienci, stąd dostęp do kredytów jest coraz łatwiejszy. Warunki komercyjnych kredytów inwestycyjnych udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego są zazwyczaj każdorazowo negocjowane indywidualnie.

# 9. Wdrażanie i monitoring Programu.

Wdrażanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest jest bardzo ważne, bowiem od niego zależeć będzie czy ten Program realizowany będzie zgodnie 
z harmonogramem działań, czy będzie dokumentem „żywym”, ocenianym 
i aktualizowanym w zależności od warunków jego realizacji .

Wdrażanie programu powinno być spójne z „Programem ochrony środowiska gminy Gostynin” oraz powiązane z:

- „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”,

- „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego”.

Zasadami wdrażania programu są:

- odpowiedzialność za wdrażanie Programu tj. wybór osoby odpowiedzialnej 
za realizację Programu,

- spójność z programami i planami na poziomie kraju, województwa i powiatu,

- zasada uaktualniania Programu,

- zasada współpracy w realizacji Programu oparta na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego ze wszystkimi wymaganymi instytucjami i organami uczestniczącymi w pracach usuwania wyrobów zawierających azbest,

- zasada ciągłej edukacji ekologicznej i dostępu społeczeństwa do informacji 
o realizacji Programu w celu uświadomienia społeczeństwa o skutkach narażenia na pył azbestowy dla ludzi, obejmująca wszystkich mogących mieć kontakt z emisją włókien azbestowych.

Ważnym jest, iż projekt Programu przedstawiony został do konsultacji społecznych. Należy dołożyć wszelkich starań, aby społeczność gminy Gostynin, firmy i organizacje pozarządowe włączyć do realizacji Programu.

Podniesie to nie tylko świadomość ekologiczną społeczeństwa, ale przede wszystkim zaktywizuje mieszkańców , grupy społeczne do działań prośrodowiskowych.

Harmonogram zadaniowy służy osiągnięciu celu strategicznego, a tym samym poprawie jakości życia mieszkańców i gości gminy Gostynin.  Dzięki temu harmonogramowi Rada Gminy Gostynin będzie przeznaczała w budżecie środki na realizacje Programu.  Gmina Gostynin będzie też mogła się ubiegać o środki polskich funduszy ochrony środowiska i EU na realizację zadań Programu. Mogła będzie brać udział w konkursach na realizację zadań związanych z usuwanie wyrobów azbestowych (np. konkursie organizowanym przez Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Tarnowie)..

Program usuwania wyrobów zawierających azbest wymaga koordynacji działań podejmowanych przez wszystkie jednostki odpowiedzialne.

Niezbędnym elementem „Programu...” jest powołanie Głównego Koordynatora, osoby odpowiedzialnej za współdziałanie poszczególnych jednostek i instytucji oraz podejmowanie inicjatyw w jego wdrażaniu. Zgodnie z Krajowym oraz Wojewódzkim programem usuwania azbestu poniżej przedstawiono schemat zarządzania „Programem....

Program usuwania azbestu powinien być uważany za żywy dokument podlegający aktualizacji. Wynika to z obowiązku właścicieli i użytkowników budynków i obiektów przedkładania corocznych informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu 
ich występowania:

- oceny stanu i bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest 
w okresie co roku lub co 5 lat (w zależności od stanu technicznego wyrobów zawierających azbest),

- informacji o wyrobach zwierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone.

Sposób monitorowania gospodarki odpadami, w tym odpadami zawierającymi azbest, został określony w ustawie o odpadach (Art. 37). Podstawowe informacje o odpadach będą gromadzone w bazach prowadzonych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. System stanowi podstawowe źródło informacji o odpadach 
przy opracowywaniu, wdrażaniu i ocenie realizacji planów gospodarki odpadami.

Monitoring ilości, przepływu i zagospodarowania odpadów opiera się generalnie na ich ilościowej i jakościowej ewidencji prowadzonej przez posiadaczy odpadów. Wymóg ewidencjonowania odpadów, został określony w  ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
o odpadach (Tekst jednolity Dz. U. 2007 Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami).

Na podstawie zbiorczych zestawień danych oraz informacji uzyskanych od wojewody 
i starosty, wójta, burmistrza, prezydenta miasta, marszałek województwa prowadzi wojewódzką bazę danych o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami wraz 
z rejestrem udzielonych zezwoleń w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz sporządza raport wojewódzki, który przekazuje Ministrowi Środowiska, prowadzącego centralną bazę danych dotyczących wytwarzania 
i gospodarowania odpadami.

Jedną z najefektywniejszych metod monitorowania Programu jest kontrola zmian wybranych wskaźników realizacji Programu. Lista wskaźników do oceny wdrażania Programu będzie przedmiotem aktualizacji w zależności od danych zebranych 
w trakcie realizacji zadań.

Tabela 11. Wskaźniki monitorowania realizacji „Programu...” z terenu gminy Gostynin

| Lp. | Wskaźnik | Jednostka | Lata |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 | 2009 | .... |
| 1. | Liczba, jakość i skuteczność wydawnictw, publikacji, kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie usuwania wyrobów i odpadów zawierających azbest | ilość/opis |  |  |  |
| 2. | Liczba szkół uczestniczących w kampaniach związanych z usuwaniem azbestu | ilość/opis |  |  |  |
| 3. | Ilość interwencji zgłaszanych przez mieszkańców | ilość/opis |  |  |  |
| 4. | Szkolenia kadry administracji gminy w zakresie problematyki azbestowej | ilość/opis |  |  |  |
| 5. | Inicjatywy władz gminy w zakresie problematyki azbestowej | ilość/opis |  |  |  |
| 6. | Inicjatywy społeczności lokalnej w zakresie problematyki azbestowej | ilość/opis |  |  |  |
| 7. | Ilość obiektów, instalacji z wyrobami zawierającymi azbest: - pokryć dachowych - osób fizycznych - - osób prawnych | szt./m2 szt./m2 |  |  |  |
| 8. | Ilość wyrobów azbestowych na terenie gminy, w tym: | Mg |  |  |  |
|  | - pokryć dachowych: - osoby fizyczne - osoby prawne | Mg Mg |  |  |  |
| 9. | Stopień pilności w usuwaniu wyrobów zawierających azbest |  |  |  |  |
|  | - stopień I | szt. % |  |  |  |
|  | - stopień II | szt. % |  |  |  |
|  | - stopień III | szt. % |  |  |  |
| 10. | Ilość wytworzonych odpadów azbestowych, w tym | Mg/rok |  |  |  |
|  | - pokryć dachowych osób fizycznych - pokryć dachowych z obiektów gminnych, OSP, ZOZ | m2/rok Mg/rok |  |  |  |
|  | - odpadów wytworzonych w sektorze gospodarczym - innych (jakich) | m2/rok Mg/rok |  |  |  |
| 11. | Procentowy udział usuniętych wyrobów azbestowych w zinwentaryzowanej masie wyrobów | % |  |  |  |
| 12. | Środki finansowe przeznaczone na usuwanie wyrobów zawierających azbest: - własne - zewnętrzne | zł./rok zł./rok |  |  |  |
| 13. | Środki finansowe wykorzystane na realizację Programu w danym roku: - własne - zewnętrzne | zł./rok zł./rok |  |  |  |
| 14. | Stopień wykorzystania środków finansowych zaplanowanych na realizacje Programu w danym roku: - własne - zewnętrzne | % % |  |  |  |

# 10. Wnioski z oddziaływania na środowisko Programu usuwania wyrobów zawierających azbest

Na podstawie analizy aktualnego stanu w zakresie wyrobów zawierających azbest 
i gospodarki odpadami zawierającymi azbest w gminie Gostynin określono problemy dotyczące wpływu na środowisko i zdrowie ludzi wyrobów zawierających azbest 
w gminie. Są one następujące:

- nie przeprowadzono pełnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest,

- tylko w nielicznych przypadkach określono termin usunięcia wyrobów zawierających azbest (wielu z właścicieli obiektów jako przyczynę braku określenia terminu podaje kłopoty finansowe),

- tylko w 2,3% zinwentaryzowanej powierzchni wyrobów azbestowych oceniono stan i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,

- nie dokonano zgłoszenia usunięcia wyrobów zawierających azbest do właściwych organów administracji publicznej, informacji o ilości wytworzonych odpadów azbestowych

- w woj. mazowieckim brak obecnie składowisk do unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest,

- na terenie gminy Gostynin nie stwierdzono występowania „dzikich składowisk” odpadów azbestowych,

- brak informacji o stężeniu włókien azbestu w powietrzu, a także w środowisku pracy z azbestem w gminie Gostynin,

- nie znane są przypadki zachorowań na choroby, których przyczyną może być wdychanie włókien azbestowych,

- brak systemowego wsparcia finansowego dla podmiotów zobowiązanych do podejmowania działań rzecz likwidacji azbestu (w szczególności dla osób fizycznych).

Na podstawie analizy ww. problemów można stwierdzić, iż wyroby zawierające azbest występujące w budynkach mieszkalnych, gospodarczych, przemysłowych, obiektach użyteczności publicznej  gminy są w różnym stanie technicznym. Większość wyrobów zawierających azbest ma czas życia kilkunastoletni, a najmłodsze mają już co najmniej 11 lat (od 1997 r. wprowadzono w Polsce zakaz stosowania wyrobów azbestowych). Okres użytkowania wyrobów azbestowych określa się na 25-30 lat. Niektórzy właściciele i zarządcy obiektów określają stan techniczny wyrobów zawierających azbest jako zły (I, II stopień pilności usuwania wyrobów). Znaczna część ich jest popękana, t niczym niezabezpieczona. Taka sytuacja może powodować emisję włókien azbestu do środowiska, zanieczyszczenie powietrza, wód powierzchniowych, gleb i negatywny wpływ na zdrowie ludzi. Ważne jest, aby zarządcy i właściciele obiektów wiedzieli o tych negatywnych skutkach , znali procedury postępowania z wyrobami oraz odpadami zawierającymi azbest.

Aktualna sytuacja w zakresie występowania wyrobów zawierających azbest jest nie do przyjęcia i wymaga podjęcia realizacji zadań określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym Programu.

Planowany w Programie harmonogram działań, przypisanie konkretnego zadania do realizacji odpowiedniej osobie, instytucji, firmom, organom administracji publicznej spowoduje:

- prawidłowe postępowanie z odpadami zawierającymi azbest w zakresie magazynowania, zbierania, transportu i unieszkodliwiania,

- wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców gminy i ich aktywności 
do działań prośrodowiskowych.

Realizacja zaplanowanych działań wpłynie na poprawę jakości środowiska i komfortu życia mieszkańców:

- poprawi się stan czystości powietrza w gminie Gostynini na stanowiskach pracy związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, zbieraniem 
i transportem odpadów azbestowych,

- ograniczy się proces degradacji gleby w związku z niedopuszczeniem 
do lokalizacji „dzikich składowisk odpadów”,

- poprawi się krajobraz gminy i okolic, na skutek: niedopuszczenia 
do tworzenia „dzikich składowisk odpadów azbestu”, wymiany pokryć dachowych na inne materiały przyjazne dla środowiska, zdrowia ludzi,

- chronione będą tereny nadrzeczne, przyjeziorne, leśne zadrzewienia na skutek niedopuszczenia do lokalizacji „dzikich składowisk” odpadów i likwidacji ewentualnych „dzikich składowisk”,

- zmniejszy się bezrobocie, ponieważ firmy pracujące przy demontażu wyrobów zawierających azbest mogą zatrudnić mieszkańców gminy po uprzednim ich przeszkoleniu,

- pomiary stężeń włókien azbestowych w powietrzu i w środowisku pracy podawane  do publicznej wiadomości zwiększą informację społeczeństwa 
o stanie środowiska,

- gmina Gostynin może być inicjatorem działań w Stowarzyszeniu Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego w celu wspólnej realizacji zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest i gospodarowaniem odpadami azbestowymi. Jeśli udałoby się zlokalizować składowisko odpadów azbestu, to do budżetu gminy na terenie której zlokalizowany byłby obiekt, wpływałyby znaczące środki z tytułu opłat za składowanie odpadów.

W wyniku realizacji Programu możliwe jest także występowanie negatywnego oddziaływania na środowisko. Najważniejszym zagrożeniem dla środowiska jest:

- nieterminowe realizowanie zadań,

- brak aktywności właścicieli  i zarządców obiektów w realizacji zadań, w tym zwłaszcza w pełnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest,  ocenie stanu technicznego wyrobów zawierających azbest, nie stosowanie się do procedur związanych z demontażem wyrobów, transportem 
i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest,

- brak środków finansowych na realizację zadań,

- brak możliwości unieszkodliwiania odpadów w najbliższej okolicy.

Na jakość środowiska mogą także wpływać:

- niesolidni wykonawcy demontujący wyroby zawierające azbest,

- niewłaściwe postępowanie firm zbierających i transportujących odpady azbestu, co szczególnie może pogarszać:

- jakość powietrza,

- wzrost poziomu hałasu.

Aby ograniczyć negatywny wpływ realizacji Programu na środowisko i zdrowie ludzi należy:

- konsekwentnie stosować obowiązujące przepisy prawa w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i wyrobami zawierającymi azbest. W razie nieprzestrzegania przepisów stosować przepisy 
o odpowiedzialności administracyjnej i karnej w ochronie środowiska. Konieczna jest kontrola i ścisła współpraca organów administracji publicznej, sądu, prokuratury, WIOŚ, PIS, PIP,

- bardzo pomocny w realizacji zadań byłby regionalny system gospodarowania odpadami zawierającymi azbest np. w ramach Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego,

- konieczna jest permanentna, szeroka edukacja ekologiczna społeczeństwa, ukierunkowana na kreowanie pozytywnych zachowań dla wyrobów 
i odpadów zawierających azbest. Należy prowadzić akcję informacyjno-edukacyjną poza przewidzianym prawem dostępem do informacji 
o środowisku, ukierunkowaną na pozyskiwanie aktywności mediów dla informacji społeczeństwa.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów w gminie Gostynin do 2032 r. przyczyni się do wyeliminowania niebezpiecznych odpadów zawierających azbest, poprawy jakości powietrza, powierzchni ziemi i krajobrazu w gminie Gostynin.

# 11. Streszczenie w języku niespecjalistycznym.

Opracowanie” Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gostynin w latach 2008-2032” związane jest z realizacją zapisów zawartych w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, który to został przyjęty przez Radę Ministrów RP 14 maja 2002 roku.

Realizacja Programu krajowego założona jest na lata 2003-2032. W Programie przewidziano zadania realizowane na poziomach: centralnym, wojewódzkim 
i lokalnym.

W Programie, w rozdziale poświeconym szczegółowemu zakresowi zadań realizowanych na poszczególnych poziomach administracji, określono zadania dla samorządów gmin (uwzględnienie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w planach gospodarki odpadami, współpracę z lokalnymi mediami celem rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest oraz wyroby z azbestem, przygotowanie wykazów obiektów zawierających azbest oraz rejonów występującego narażenia na ekspozycję azbestu, przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych z realizacji zadań „Programu…”).

W związku z powyższym oraz ze względu na dużą szkodliwość azbestu dla zdrowia ludzi i środowiska, rozwój zrównoważony gminy Gostynin Wójt Gminy postanowił opracować „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych w gminie Gostynin w latach 2008-2032”.

Głównym celem Programu jest wskazanie działań, mechanizmów i źródeł finansowania, które pozwolą na wyeliminowanie wyrobów zawierających azbest 
z terenu gminy Gostynin. Realizacja Programu planowana jest w horyzoncie czasowym lat 2008-2032, co jest zgodne z zapisami „Programu usuwania azbestu 
i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” oraz „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego”.

Realizacja przyjętych celów wymaga podjęcia następujących zadań, które są uwzględnione w Programie:

- oszacowanie ilości wyrobów azbestowych oraz ich rozmieszczenia  na terenie gminy Gostynin,

- dokonanie oceny stanu technicznego i możliwości bezpiecznego użytkowania 
i usuwania wyrobów zawierających azbest w perspektywie do 2032 roku,

- oszacowanie jednostkowych kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest,

- określenie możliwości technicznych, organizacyjnych, finansowych bezpiecznego gospodarowania odpadami azbestowymi,

- organizacja kampanii edukacyjnej w zakresie prawidłowego postępowania 
z wyrobami zawierającymi azbest i odpadami azbestowymi,

- przedłożenie propozycji odnośnie udzielania przez samorząd pomocy mieszkańcom w realizacji Programu,

- określenie źródeł finansowania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,

- współpraca władz gminy z innymi organami administracji publicznej i firmami 
w zakresie usuwania azbestu,

- prowadzenie monitoringu realizacji Programu.

Przystępując do opracowywania „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie gminy Gostynin
w latach 2008 – 2032” podjęto działania zmierzające do uzyskania jak najpełniejszej informacji o obiektach zawierających azbest. Ustalenie rzeczywistej ilości wyrobów, określenie stanu technicznego i rozmieszczenia jest podstawą opracowania Programu zmierzającego do określenia konkretnych działań.  W wyniku podjętych działań zinwentaryzowano:

- 1488 obiektów o łącznej powierzchni 485 081,2 m2 i masie 5 335,9 Mg płyt azbestowo-cementowych.

Najwięcej wyrobów zawierających azbest występuje we wsiach:

- Sieraków		25 021 m2

- Budy Kozickie	25 020 m2

- Kazimierzów		17 444 m2

- Dąbrówka		17 420,5 m2

- Górki Drugie		17 139 m2

- Białotarsk		17 097 m2

W gminie Gostynin 97,3% wyrobów azbestowych zabudowana jest 
w budownictwie indywidualnym, 0,3% w gminnym budownictwie mieszkaniowym, 0,8 w budownictwie przemysłowym i gospodarczym, 0,64% w obiektach użyteczności publicznej, ok. 1% w budownictwie wypoczynkowo-szkoleniowym. Brak w gminie czystego azbestu. Powyższe dane nie odzwierciedlają stanu faktycznego w zakresie wyrobów zawierających azbest występujących w gminie Gostynin, co związane jest z brakiem pełnej informacji o ilości i lokalizacji tych wyrobów (w 11 wsiach nie przeprowadzono inwentaryzacji).

Z przeprowadzonej analizy oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest wynikają następujące wnioski:

- zaledwie w 2,3% powierzchni zinwentaryzowanych wyroby zawierające azbest dokonano oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, co jest bardzo niepokojącym zjawiskiem. Większość właścicieli, zarządców obiektów, w których stwierdzono występowanie wyrobów zawierających azbest  nie dokonała takiej oceny, a nawet ci, którzy dokonali oceny, nie wszyscy  przedłożyli stosowną informację Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Gostyninie.

- w trybie pilnym należy spowodować dopełnienie ww. obowiązków. Pamiętać należy, iż w przypadku braku oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest PINB może ukarać mandatem 
do 1 tys. zł. Kara ta może być nakładana do skutku. Podobnie w przypadku nie przedłożenia okresowej informacji o wyrobach zawierających azbest 
i miejscach wykorzystywania grozi grzywna  (art. 346 ust. 1 POŚ). Grzywna może być wymierzona osobie prawnej za brak odpowiedniej dokumentacji na temat rodzaju , ilości i miejsca występowania azbestu (art. 346 ust.2 POŚ).

- wyroby zawierające azbest znajdują się na zewnątrz budynków. Są to wyroby „twarde” i przy prawidłowej ich eksploatacji można poczekać z terminem ich usunięcia. W siedmiu przypadkach ustalono I stopień pilności usuwania wyrobów zawierających azbest, w 36 – II stopień pilności,

- przy kolejnym przeglądzie obiektów zawierających wyroby z azbestu należy dokonać wnikliwej oceny ich stanu, a w sytuacjach wątpliwych korzystać 
z pomocy specjalisty,

- przepisy prawne pozwalają na dalsze użytkowanie wyrobów zawierających azbest o gęstości objętościowej >1000 kg/m3 pod warunkiem:

- braku widocznych uszkodzeń mogących stanowić warunki dla emisji pyłu azbestu do środowiska

- zabezpieczenia wyrobów powłoką ochronną posiadającą aprobatę techniczną lub szczelną zabudowę,

- przestrzegania wymagań w zakresie ochrony środowiska.

Możliwości bezpiecznego usuwania azbestu i gospodarowania odpadami azbestowymi uzależnione są od możliwości technicznych, organizacyjnych 
i finansowych, które zostały szczegółowo opisane w niniejszym Programie 
w rozdziale 6. Wskazano niezbędne działania i procedury wynikające z wymogów prawa, które zapewnią prawidłowe postępowanie z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest. Wskazano również firmy zajmujące się usuwaniem wyrobów 
i gospodarką odpadami zawierającymi azbest. Starosta Gostyniński w ostatnim okresie wydał ponad 20 decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest na terenie powiatu gostynińskiego oraz 3 decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi 
i jednocześnie zezwalające na zbieranie i transport do miejsca unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Jednym z elementów niezbędnych do realizacji Programu jest opracowanie harmonogramu finansowo-rzeczowego realizacji przyjętych zadań.

W związku z koniecznością zapewnienia spójności z „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego” okres do 2032 r. podzielono na trzy przedziały czasowe obejmujące lata:

- I 	2008 – 2012

- II	2013 – 2022

- III	2023 – 2032.

W pierwszym okresie usuniętych zostanie 30% wyrobów z obiektów osób fizycznych 
i całość wyrobów azbestowych z obiektów Gminy oraz z OSP.

W Programie uwzględniono zadania, wskazano odpowiedzialność jednostek  
i podmiotów za wykonanie określonych działań. Po każdym okresie zostanie oceniona realizacja Programu i dokonana jego aktualizacja. Harmonogram realizacji zadań został przedstawiony w rozdziale 7 w tabeli 8. Realizacja Programu wymaga środków w wysokości co najmniej 19 990 000 zł. (bez założenia nowych pokryć dachowych).

Przedstawiono możliwości finansowania Programu. Środki 
na finansowanie zadań związanych z Programem pochodzić mogą z następujących źródeł:

- środków własnych właścicieli i zarządców budynków i obiektów zawierających azbest,

- budżetu Państwa,

- środków własnych samorządu terytorialnego,

- środków prywatno-publicznych,

- Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- Funduszy Unii Europejskiej,

- EkoFunduszu,

- kredytów udzielanych na preferencyjnych warunkach,

- komercyjnych kredytów bankowych.

Wdrażanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest jest bardzo ważne, bowiem od niego zależeć będzie czy zostaną zrealizowane zakładane cele strategiczne.

Zasadami wdrażania Programu są:

- odpowiedzialność za wdrażanie Programu tj. wybór osoby odpowiedzialnej 
za realizację Programu,

- spójność z programami i planami na poziomie kraju, województwa i powiatu,

- zasada uaktualniania Programu,

- zasada współpracy w realizacji Programu oparta na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego,

- zasada ciągłej edukacji ekologicznej i dostępu społeczeństwa do informacji 
o realizacji Programu.

Niezbędnym elementem „Programu...” jest powołanie Głównego Koordynatora jako

osoby odpowiedzialnej za współdziałanie poszczególnych jednostek i instytucji oraz

podejmowanie inicjatyw w jego wdrażaniu.

W celu kontroli efektów realizacji „Programu” prowadzony będzie systematyczny monitoring  oparty m.in. o sprawozdawczość prowadzoną przez posiadaczy wyrobów zawierających azbest oraz wytwórców odpadów azbestowych.

Jedną z najefektywniejszych metod monitorowania Programu jest kontrola zmian wybranych wskaźników realizacji Programu. Lista wskaźników do oceny wdrażania Programu będzie przedmiotem aktualizacji w zależności od danych zebranych 
w trakcie realizacji zadań.

Stały nadzór i kontrola nad realizacją Programu pozwolą na zrealizowanie celu gminy: usunięcia wyrobów zawierających azbest z gminy Gostynin.

Załącznik Nr 1

Wyciąg z opracowania „Azbest – Informator”

strona internetowa Ministerstwa Gospodarki http://www2.mg.gov.pl/

# Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest

Grupa I. Procedury obowiązujące właścicieli i zarządzających obiektami, instalacjami 
                  lub urządzeniami zawierającymi azbest lub wyroby zawierające azbest.

Procedura 1.     Obowiązki i postępowanie właścicieli oraz zarządców, przy użytkowaniu obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi azbest.

Procedura 2.     	Obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców, przy usuwaniu wyrobów  zawierających azbest z obiektów lub terenów.

Grupa II .   Procedury obowiązujące wykonawców  prac  polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest – wytwórców odpadów niebezpiecznych.

Procedura   3.     Postępowanie  przy  pracach  przygotowawczych            do usuwania wyrobów zawierających azbest.

Procedura  4.    Prace  polegające na usuwaniu wyrobów  zawierających azbest, wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych wraz  oczyszczeniem   obiektu, terenu, instalacji.

Grupa III. Procedura obowiązująca prowadzących  działalność w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych  zawierających azbest.

Procedura   5.     Przygotowanie   i  transport   odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Grupa IV. Procedura obowiązująca  zarządzających składowiskami odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Procedura 6.     Składowanie odpadów na składowiskach lub wydzielonych                                    kwaterach  przeznaczonych do wyłącznego  składowania  odpadów zawierających azbest.

## P R O C E D U R A 1.  Obowiązki i postępowanie właścicieli oraz zarządców, przy użytkowaniu obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi azbest.

Sporządzenie „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”.

Przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

Opracowanie corocznego planu kontroli jakości powietrza dla pomieszczeń zawierających azbest.

Sporządzenie informacji dla wójta/burmistrza/prezydenta , marszałka (corocznie)

Opracowanie instrukcji bezpiecznego postępowania i użytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierającymi azbest.

Oznakowanie pomieszczeń, gdzie znajdują się urządzenia lub instalacje z wyrobami zawierającymi azbest.

Opracowanie instrukcji bezpieczneg		Oznakowanie pomieszczeń,

Zaznaczenie na planach sytuacyjnych terenu miejsc z wyrobami zawierającymi azbest.

### Opis procedury

Cel procedury

Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowiązków i zasad postępowania właścicieli i zarządców budynków, budowli, instalacji lub  urządzeń oraz terenów gdzie znajduje się azbest lub wyroby zawierające azbest. Procedura dotyczy  bezpiecznego ich użytkowania.

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje cały okres, w którym  budynek, budowla, instalacja lub urządzenie przemysłowe oraz teren,  niezależnie od ich wielkości lub stanu, charakteryzuje się tym, że znajdują się tam wyroby zawierające azbest.

Opis szczegółowy

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia technicznego oraz terenu, gdzie znajdują się wyroby zawierające azbest, ma obowiązek sporządzenia - w 2 egzemplarzach „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” (załącznik 2). Właściciele lub zarządcy, którzy spełnili ten obowiązek wcześniej – sporządzają następne „Oceny...” w terminach wynikających z warunków poprzedniej „Oceny...” tzn.:

- po 5-u latach, jeżeli wyroby zawierające azbest są w dobrym stanie technicznym i nieuszkodzone,

- po roku, jeżeli przy poprzedniej „Ocenie...” ujawnione zostały drobne (do 3% powierzchni wyrobów) uszkodzenia.

Wyroby, które posiadały lub posiadają duże i widoczne uszkodzenia – powinny zostać bezzwłocznie usunięte.

Jeden egzemplarz „Oceny...” właściciel lub zarządca zobowiązany jest złożyć powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego – w terminie do 30-u dni od dnia jej sporządzenia. Drugi egzemplarz zachowuje przy dokumentacji budynku, budowli, instalacji lub urządzenia przemysłowego oraz terenu – do czasu sporządzenia następnej „Oceny..”.

Właściciel lub zarządca obowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji (spisu z natury) wyrobów zawierających azbest. Wyniki inwentaryzacji powinny służyć do sporządzenia  informacji dla wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – właściwego dla miejsca znajdowania się budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu 
z wyrobami zawierającymi azbest. Wzory informacji według załączników:

Załącznika nr 3 – Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.

Załącznika nr 4 – Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone.

Informacje przedkłada się corocznie, celem wykazania ewentualnych zmian w ilości posiadanych wyrobów zawierających azbest – co pozwoli na ocenę zagrożenia dla ludzi i środowiska w danym rejonie. Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu, gdzie występują wyroby zawierające azbest, ma ponadto obowiązki:

- oznakowania pomieszczeń, gdzie znajdują się urządzenia lub instalacje 
z wyrobami zawierającymi azbest – odpowiednim znakiem ostrzegawczym dla azbestu,

- opracowania i wywieszenia na widocznym miejscu instrukcji bezpiecznego postępowania i użytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierającymi azbest,

- zaznaczenia na planie sytuacyjnym terenu miejsc z wyrobami zawierającymi azbest.

Ponadto, jeżeli w budynku, budowli, instalacji lub urządzeniu oraz na terenie znajdują się wyroby zawierające azbest o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m3 (tzw. „miękkie”), lub jeżeli wyroby zawierają azbest krokidolit, a także jeżeli te wyroby znajdują się w zamkniętych pomieszczeniach, lub istnieje uzasadniona obawa dużej emisji azbestu do środowiska – właściciel lub zarządca powinien opracować plan kontroli jakości powietrza (monitoringu), a jego wyniki uwzględnić przy dalszej eksploatacji lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

## P R O C E D U R A 2. Obowiązki i postępowanie właścicieli 
i zarządców, przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest  
z obiektów lub terenów.

Podjęcie decyzji o usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Identyfikacja azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunięcia przez uprawnione laboratorium.

Zgłoszenie właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu na 30 dni przed rozpoczęciem prac zamiaru usuwania wyrobów zawierających azbest – celem uzyskania pozwolenia na budowę wraz z określonymi warunkami.

Dokonanie wyboru wykonawcy prac i zawarcie umowy. Określenie obowiązków stron, również w zakresie zabezpieczenia przed emisją azbestu.

Poinformowanie mieszkańców-użytkowników obiektu o usuwaniu niebezpiecznych materiałów i sposobach zabezpieczenia.

Uzyskanie od wykonawcy prac świadectwa czystości powietrza po wykonaniu robót oraz jego przechowywanie przez co najmniej 5 lat

### Opis procedury

Cel procedury

Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowiązków i postępowania właścicieli, zarządców budynków, budowli, instalacji lub urządzeń oraz terenów z wyrobami zawierającymi azbest – przed i w czasie wykonywania prac usuwania lub zabezpieczania takich wyrobów.

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje okres od podjęcia decyzji o zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest, do zakończenia tych robót i uzyskania stosownego oświadczenia wykonawcy prac.

Opis szczegółowy

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu, gdzie znajduje się azbest lub wyroby zawierające azbest, powinien dokonać identyfikacji rodzaju i ilości azbestu w wyrobach, przez uprawnione do takich prac laboratorium. Identyfikacja azbestu powinna nastąpić w okresie użytkowania wyrobów, jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania  prac zabezpieczenia lub usuwania takich wyrobów ,o ile informacja ta, nie jest podana w innych dokumentach budowy przedmiotowego obiektu.

Identyfikacja azbestu jest obowiązkiem właściciela lub zarządcy, wynikającym z tytułu własności oraz odpowiedzialności prawnej, dotyczącej ochrony osób trzecich od szkód mogących wynikać z nieodpowiedniej eksploatacji przedmiotu stanowiącego własność. Wyniki identyfikacji azbestu powinny być uwzględniane przy:

- sporządzaniu „Oceny możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”,

- sporządzaniu informacji dla wójta, burmistrza, prezydenta miasta,

- zawieraniu umowy na wykonanie prac zabezpieczania lub usuwania wyrobów zawierających azbest z wykonawcą tych prac – wytwarzającym odpady niebezpieczne.

Właściciel lub zarządca może zlecić innym – odpowiednio przygotowanym osobom lub podmiotom prawnym – przeprowadzenie czynności wykonania identyfikacji azbestu w wyrobach. W każdym przypadku powinno to mieć miejsce przed rozpoczęciem prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest.

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz  terenu 
z wyrobami zawierającymi azbest, ma obowiązek zgłoszenia  na 30 dni przed rozpoczęciem prac, wniosku o pozwolenie na budowę (remont), wraz z określonymi warunkami. Wniosek powinien być sporządzony z uwzględnieniem przepisów wynikających z art. 30, ust. 7 ustawy – Prawo budowlane. Zatajenie informacji 
o występowaniu azbestu w wyrobach, które będą przedmiotem prac remontowo-budowlanych skutkuje – na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – odpowiedzialnością prawną. Po dopełnieniu obowiązków formalnoprawnych, właściciel lub zarządca dokonuje wyboru wykonawcy prac- wytwórcy odpadów niebezpiecznych. Zawiera umową na wykonanie prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest oraz oczyszczenia budynku , budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu z azbestu. W umowie powinny być jasno sprecyzowane obowiązki stron, również w zakresie zabezpieczenia przed emisją azbestu w czasie wykonywania prac.

Niezależnie od obowiązków wykonawcy prac, właściciel lub zarządca powinien poinformować  mieszkańców lub użytkowników budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu, o usuwaniu niebezpiecznych materiałów zawierających substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla ludzi oraz o sposobach zabezpieczenia przed tą szkodliwością.

Na końcu właściciel lub zarządca powinien uzyskać od wykonawcy prac, pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia z azbestu, a następnie przechowywać je przez okres co najmniej 5-lat, wraz z inna dokumentacją budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu.

### P R O C E D U R A 3. Postępowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobów zawierających azbest.

Opracowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest (powyżej 0,1 Mg/rok) i uzyskanie jego zatwierdzenia przez właściwego marszałka lub starostę

Opracowanie i przedłożenie właściwemu marszałkowi lub staroście na 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów (poniżej 0,1 Mg/rok) informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi.

Przyjęcie zlecenia-zawarcie umowy na wykonanie prac usuwania wyrobów zawierających azbest, wraz z oczyszczaniem miejsca prac z azbestem

Określenie stanu środowiska przed przystąpieniem do prac, w tym strefy przyszłych prac.

Przygotowanie dokumentów ewidencji odpadów

Opracowanie planu prac

Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia („bioz”)

Przygotowanie miejsca i wskazanie sposobu magazynowania odpadów

Przeszkolenie pracowników

Skompletowanie środków ochrony pracowników

Zawarcie porozumienia z zarządzającym składowiskiem odpowiednim dla odpadów zawierających azbest

Przygotowanie rejestru pracowników narażonych na działanie azbestu.

Skompletowanie wyposażenia technicznego

Organizacja zaplecza, w tym socjalnego i bhp

Zawarcie umowy z laboratorium o prowadzenie monitoringu powietrza

### Opis procedury

Cel procedury

Celem procedury jest przedstawienie zasad postępowania podczas prac przygotowawczych do zabezpieczania lub usuwania wyrobów zawierających azbest.

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje całokształt prac oraz postępowania dotyczącego przygotowania do zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest.

Opis szczegółowy

W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz.251)„wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba, że umowa o świadczeniu usługi stanowi inaczej”. A więc wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Z powyższej definicji wynika, że wytwórcą odpadów może być np. właściciel lub zarządzający, który we własnym zakresie wykonuje prace zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest i zleca do wykonania tylko część robót. W takim przypadku na nim też spoczywać będą wszystkie obowiązki wynikające 
z przepisów i procedur postępowania z odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest. Wytwórcę odpadów obowiązuje postępowanie określone przepisami ustawy 
o odpadach. Podstawową czynnością dla przedsiębiorcy, który zamierza podjąć działalność w zakresie wytwarzania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, w ilości powyżej 100 kg rocznie, jest opracowanie programu gospodarki  odpadami niebezpiecznymi i zawierającymi azbest oraz uzyskanie jego zatwierdzenia przez właściwego, ze względu na miejsce wytwarzania odpadów niebezpiecznych, marszałka lub starostę.

Marszałek zatwierdza programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obligatoryjne, a starosta dla pozostałych przedsięwzięć.

Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dołączony do wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej program, powinien zawierać:

- wyszczególnienie rodzajów odpadów niebezpiecznych, przewidzianych do wytwarzania, a w przypadku gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie mogą powodować odpady niebezpieczne, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania składu chemicznego 
i właściwości odpadów,

- określenie ilości odpadów niebezpiecznych poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytworzenia w ciągu roku,

- informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów niebezpiecznych lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

- szczegółowy opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,

- wskazanie rodzaju, miejsca i sposobu magazynowanych odpadów.

Wniosek składa się na 2 miesiące przed rozpoczęciem działalności w wyniku, której powstają odpady.

Wytwórca odpadów, wytwarzający rocznie do 0,1 Mg odpadów niebezpiecznych,  na 30 dni przed  rozpoczęciem  działalności  powodującej  powstawanie odpadów,  opracowuje i składa właściwemu marszałkowi lub staroście informację w 4-ch egzemplarzach, o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania. Informacja powinna zawierać:

- wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, a w przypadku, gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające, do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować; właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów,

- określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,

- informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania  ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

- opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów

Do rozpoczęcia działalności powodującej powstawanie odpadów można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia informacji, w terminie 30 dni od dnia złożenia informacji nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji. Wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów. Posiadacz odpadów może je przekazywać wyłącznie podmiotom, które uzyskały zatwierdzenie właściwego organu na prowadzenie działalności  w zakresie gospodarki odpadami.

Po dopełnieniu obowiązków wynikających z ogólnych zasad postępowania wykonawca prac uprawniony jest do przyjęcia zlecenia i zawarcia umowy na wykonanie prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest wraz 
z oczyszczaniem miejsca prac z azbestem. Dla prawidłowego zawarcia umowy, koniecznym jest określenie stanu środowiska przed przystąpieniem do prac, w tym strefy przyszłych prac. Pozwoli to na określenie stopnia narażenia na azbest w miejscu pracy oraz prawidłowe przygotowanie planu prac.

Plan pracy powinien być sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649) i zawierać:

- identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na podstawie udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy obiektu albo też na podstawie badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium,

- informacje o metodach wykonywania planowanych prac,

- zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem na szkodliwość emisji azbestu, w tym problematykę określoną przepisami dotyczącymi planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza;

Następnie powinien zostać opracowany plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany "planem bioz”, obejmujący m.in.:

- informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń, występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia,

- informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia,

- informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym:

a)    określenie zasad postępowania  w przypadku wystąpienia zagrożenia,

b)    konieczność  stosowania  przez  pracowników  środków  ochrony   indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,

c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, przez wyznaczone w tym celu osoby,

- określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy,

- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

Pracodawca jest obowiązany  zapoznać pracowników lub ich przedstawicieli z planem prac, szczególnie w zakresie  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca prac jest obowiązany przeszkolić wszystkie osoby pozostające 
w kontakcie z azbestem, pracowników bezpośrednio zatrudnionych, kierujących 
i nadzorujących prace w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy postępowaniu z wyrobami zawierającymi azbest i ich odpadami. Szkolenie powinno być przeprowadzone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2.04.2004 r. (Dz.U. Nr45, poz. 280) oraz przez upoważnioną  instytucję i potwierdzone odpowiednim świadectwem lub zaświadczeniem.

Pracodawca jest obowiązany do zapewnienia pracownikom odpowiednich ubrań roboczych w takiej ilości, aby zabezpieczyć pracowników przez cały czas trwania robót i oczyszczania terenu po tych robotach.

Pracodawca będący wytwórcą odpadów niebezpiecznych zawierających azbest obowiązany jest do przygotowania, prowadzenia i przechowywania rejestru pracowników narażonych na działanie azbestu (przepisy Kodeksu Pracy).

Ważną sprawą jest przygotowanie miejsca i sposobu tymczasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych na placu budowy, po ich demontażu, a jeszcze przed transportem na składowisko. Miejsce takie powinno być wydzielone i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych oraz oznakowane znakami ostrzegawczymi 
o treści: „Uwaga! Zagrożenie azbestem!”, „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.

Na potrzeby ewidencji odpadów niebezpiecznych, wytwórca odpadów przygotowuje  dokumenty, którymi są:

- karta ewidencji odpadu (załącznik nr 5),

- karta przekazania odpadu (załącznik nr 6).

Celem zapewnienia składowania odpadów niebezpiecznych powstałych po usuwaniu wyrobów zawierających azbest, wytwórca odpadów powinien przed przeprowadzeniem robót zawrzeć umowę z zarządzającym składowiskiem, odpowiednim dla odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (składowanie oddzielne lub  przygotowana kwatera na innym składowisku). Ważne znaczenie dla prawidłowego przygotowania robót ma skompletowanie wyposażenia technicznego, 
w tym narzędzi ręcznych i wolnoobrotowych, narzędzi mechanicznych, urządzeń wentylacyjnych oraz podstawowego sprzętu przeciwpożarowego. Na tym etapie należy też zabezpieczyć techniczne środki zapobiegające emisji azbestu w miejscu pracy oraz środowisku, w zależności od określenia stanu środowiska, przed przystąpieniem do wykonywania prac.

Jeżeli usuwane są wyroby o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000kg/m3, lub inne, mocno uszkodzone, a także zawierające krokidolit oraz wyroby znajdujące się 
w pomieszczeniach zamkniętych, to niezbędne jest zawarcie umowy z laboratorium upoważnionym do prowadzenia monitoringu powietrza. Duże znaczenie ma również przygotowanie i organizacja zaplecza budowy, w tym części socjalnej, obejmującej:

- urządzenia sanitarno-higieniczne, z możliwością umycia się i natrysku po pracy 
w kontakcie z azbestem,

- pomieszczenia na szatnie - czyste i brudne,

- pomieszczenia dla spożywania posiłków oraz regeneracji.

W planie prac – w zależności od wielkości lub specyfiki budynku, budowli, instalacji lub urządzenia, a również terenu, gdzie prowadzone będą prace zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest, także występującego stopnia narażenia na azbest – mogą zostać określone również inne niezbędne wymagania.

## P R O C E D U R A 4.  Prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest,  wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych wraz 	z oczyszczaniem obiektu, terenu, instalacji  z azbestu.

Zabezpieczenie obiektu i terenu prac obiektu

Izolowanie miejsc pracy

Wytwarzanie odpadów zawierających azbest

Pakowanie odpadów

Oznakowanie odpadów

Wystawienie dokumentów ewidencyjnych odpadów

Karta ewidencji odpadu

Karta przekazania odpadów

Przygotowanie odpadów do odbioru

Oczyszczenie pola prac i otoczenia terenu robót z pozostałości azbestu

Przedstawienie dokumentu stwierdzającego prawidłowość  wykonania prac i oczyszczenia z azbestu

### Opis procedury

Cel procedury

Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowiązków i zasad postępowania wykonawców (wytwórców odpadów) prac polegających na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje działania od rozpoczęcia do zakończenia prac polegających na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest, wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem budynku, budowli, instalacji lub urządzenia i terenu z pozostałości azbestu.

Opis szczegółowy

Na początku należy wykonać odpowiednie zabezpieczenia obiektu, będącego przedmiotem prac i miejsc ich wykonywania, a także terenu wokół – przed emisją pyłu azbestu, która może mieć miejsce w wyniku prowadzenia prac.

Teren należy ogrodzić, zachowując bezpieczną odległości od traktów komunikacyjnych dla pieszych, nie mniej niż 1 m przy zastosowaniu osłon. Teren prac należy ogrodzić poprzez oznakowanie taśmami ostrzegawczymi w kolorze biało-czerwonym i umieszczenie tablic ostrzegawczych z napisami „Uwaga! Zagrożenie azbestem!”,  „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony” lub „Zagrożenie azbestem - krokidolitem”.

Przy pracach elewacyjnych powinny być stosowane odpowiednie kurtyny zasłaniające fasadę obiektu, aż do gruntu, a teren wokół objęty kurtyną, powinien być wyłożony grubą folią, dla łatwego oczyszczania po każdej zmianie roboczej.

Ogólne zasady postępowania przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest określają następujące wymagania:

- nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem 
i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy,

- demontaż całych wyrobów (płyt, rur, kształtek itp.) bez jakiegokolwiek uszkodzenia, tam gdzie jest to technicznie możliwe,

- odspajanie wyrobów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych narzędzi mechanicznych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze,

- prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza, w przypadku występowania stężeń pyłu azbestu, przekraczających dopuszczalne wartości dla miejsca pracy, w tym również z wyrobami zawierającymi krokolid.

- po każdej zmianie roboczej, usunięte odpady zawierające azbest powinny zostać szczelnie opakowane i magazynowane na miejscu ich tymczasowego magazynowania,

- codzienne, staranne oczyszczanie strefy prac i terenu wokół, dróg wewnętrznych oraz maszyn i urządzeń, z wykorzystaniem podciśnieniowego sprzętu odkurzającego, zaopatrzonego w filtry o dużej skuteczności ciągu (99,99% lub na mokro). Niedopuszczalne jest ręczne zamiatanie na sucho, jak również czyszczenie pomieszczeń i narzędzi pracy przy użyciu sprężonego powietrza.

W przypadku prowadzenia prac z wyrobami azbestowo-cementowymi, których gęstość objętościowa wynosi mniej niż 1000kg/m3 (tzw. miękkie), a także z innymi wyrobami, których powierzchnia jest w widoczny sposób uszkodzona lub zniszczona lub jeżeli prace prowadzone są na obiektach, z wyrobami zawierającymi azbest krokidolit, lub też w pomieszczeniach zamkniętych, powinny być zastosowane szczególne zabezpieczenia strefy prac i ochrony pracowników oraz środowiska, niezależnie od ogólnych zasad postępowania. Są to m.in.:

- komory dekontaminacyjne (śluzy) dla całych pomieszczeń lub stanowiące łącznik izolacyjny między miejscem stanowiącym strefę prac, a miejscem na zewnątrz obiektu,

- zaostrzone rygory przestrzegania stosowania środków ochrony osobistej,

- inne metody, określone na etapie prac przygotowawczych.

W obiekcie przylegającym do strefy prac należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia, w tym uszczelnienie otworów okiennych i drzwiowych, a także inne, właściwe dla stopnia narażenia środki zabezpieczające.

Wszystkie zdemontowane wyroby zawierające azbest powinny być szczelnie opakowane w folie z polietylenu o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm i zamykane w sposób uniemożliwiający przypadkowe otwarcie (zgrzewem ciągłym lub taśmą klejącą). Niedopuszczalne jest stosowanie worków papierowych. Odpady powstałe z wyrobów o gęstości objętościowej większej niż 1000kg/m3, a więc płyty i rury azbestowo-cementowe, lub ich części powinny być szczelnie opakowane w folie. Pył azbestowy oraz odpady powstałe z wyrobów o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000kg/m3 powinny być zestalone przy użyciu cementu lub żywic syntetycznych i po związaniu spoiwa szczelnie zapakowane w folię o grubości co najmniej 0,2 mm. Pakowanie usuniętych wyrobów zawierających azbest powinno odbywać się wyłącznie do opakowań przeznaczonych do ostatecznego składowania i wyraźnie oznakowane, w sposób określony dla azbestu. Etykiety i zamieszczone na nich napisy powinny być trwałe, nieulegające zniszczeniu, pod wpływem warunków atmosferycznych i czynników mechanicznych. Dla usuniętych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz ich transportu na składowisko odpadów niebezpiecznych, wypełnia się:

- kartę ewidencji odpadu (załącznik nr 5),

- kartę przekazania odpadów (załącznik nr 6).

Po zakończeniu prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest – wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych – wykonawca prac ma obowiązek dokonania prawidłowego oczyszczenia strefy prac i otoczenia z pozostałości azbestu. Oczyszczenie powinno nastąpić przez zastosowanie urządzeń filtracyjno-wentylacyjnych z wysoko-skutecznym filtrem (99,99%) lub na mokro. Wykonawca prac ma obowiązek przedstawienia właścicielowi lub zarządcy obiektu, będącego przedmiotem prac oświadczenia stwierdzającego prawidłowość wykonania prac 
i oczyszczenia z azbestu. W przypadku, kiedy przedmiotem prac były wyroby 
o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000kg/m3  lub wyroby mocno uszkodzone 
i zniszczone lub prace obejmowały wyroby zawierające azbest krokidolit lub prowadzone były w pomieszczeniach  zamkniętych, wykonawca prac ma obowiązek przedstawienia wyników badania powietrza, przeprowadzonego przez uprawnione do tego laboratorium lub instytucję.

## P R O C E D U R A 5. Przygotowanie i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

Uzyskanie od starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

azbest

azbest

Odbiór odpadów zawierających azbest od poprzedniego posiadacza

Karta przekazania odpadu

Sprawdzenie prawidłowości i szczelności opakowania

Przygotowanie pojazdu do przewozu odpadów niebezpiecznych

Czyszczenie skrzyni pojazdu, wyłożenie odpowiednią folią

Przygotowanie dokumentów

Dowód rejestracyjny pojazdu

Dokument przewozowy z opisem przewożonych towarów niebezpiecznych

Świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

Karta przekazania odpadu

Zaświadczenie ADR z przeszkolenia kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne

Załadunek odpadów w pakietach foliowych

Zabezpieczenie ładunku przed przesuwaniem

Oznakowanie pojazdu zgodnie z umową ADR

Transport odpadów na składowisko przeznaczone do składowania odpadów zawierających azbest

Przekazanie odpadów na składowisko odpadów – Karta przekazania odpadu

### Opis procedury

Cel procedury

Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowiązków i zasad postępowania dotyczących przygotowania i transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje działania począwszy od uzyskania zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, poprzez pozostałe czynności i obowiązki transportującego takie odpady – aż do ich przekazania na składowisko odpadów, przeznaczone do wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest.

Opis szczegółowy

Posiadacz odpadów, który prowadzi działalność w zakresie zbierania lub transportu  odpadów jest obowiązany uzyskać zezwolenie na prowadzenie tej działalności. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów wydaje starosta, właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady.

Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów powinien zawierać:

- Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania lub transportu, w przypadku gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów.

- Oznaczenie obszaru prowadzenia działalności w przypadku transportującego odpady  lub miejsca prowadzenia działalności w przypadku zbierającego odpady.

- W przypadku zbierającego odpady wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów, a także opis sposobu dalszego gospodarowania odpadami .

- Wskazanie sposobu i środków transportu odpadów.

- Przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów.

- Przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów jest wydawane w drodze decyzji przez właściwy organ na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat.

Transportem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest może zajmować się wytwórca odpadów lub inny, uprawniony do tego podmiot prawny. W każdym przypadku konieczne jest uzyskanie od właściwego starosty zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Przekazanie partii odpadów zawierających azbest przez wytwórcę odpadów innemu posiadaczowi odpadów niebezpiecznych, np. w celu ich dalszego transportu odbywa się z zastosowaniem karty przekazania odpadu – sporządzonej przez wytwórcę odpadów.

Transportujący odpady nie jest posiadaczem odpadów.

Do obowiązków prowadzącego działalność wyłącznie w zakresie transportu odpadów na składowisko należy :

- posiadanie karty przekazania odpadu z potwierdzeniem przejęcia odpadu,

- posiadanie dokumentu przewozowego z opisem towarów (odpadów) niebezpiecznych,posiadanie świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu odpadów niebezpiecznych,

- posiadanie przez kierowcę zaświadczenia ADR o ukończeniu kursu dokształcającego dla kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne,

- oznakowanie pojazdu odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi,

- utrzymanie czystości skrzyni ładunkowej pojazdu,

- sprawdzenie stanu opakowań i ich oznakowanie literą „a”,

- sprawdzenie umocowania sztuk przesyłki z odpadami w pojeździe.

Transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest należy prowadzić 
z zachowaniem przepisów dotyczących transportu towarów niebezpiecznych spełniając określone w tych przepisach kryteria klasyfikacyjne.

Odpady zawierające azbest pochodzące z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz odpady izolacyjne zawierające azbest, zgodnie z ADR zaliczone zostały do klasy 9 – różne materiały i przedmioty niebezpieczne, z czego wynikają określone wymagania przy transporcie.

Posiadacz odpadów, dokonujący ich transportu, obowiązany jest do posiadania dokumentu przewozowego materiałów niebezpiecznych, który według ADR powinien zawierać:

- numer rozpoznawczy odpadu nadawanego do przewozu i jego pełną nazwę,

- klasę, do której należy odpad nadawany do przewozu,

- liczbę sztuk przesyłki,

- całkowitą ilość przewożonych odpadów,

- nazwy i adresy nadawcy oraz odbiorcy przewożonych odpadów (składowiska).

Do przewożenia odpadów zawierających azbest mogą być używane samochody ciężarowe z nadwoziem skrzyniowym, bez przyczepy lub z jedną przyczepą. Pojazdy przewożące odpady niebezpieczne powinny być zaopatrzone w świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych. Świadectwo to wystawiane jest przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego na podstawie badania technicznego pojazdu dokonanego przez okręgową stację kontroli pojazdów oraz sprawdzenia dokonanego przez Transportowy Dozór Techniczny. Kierowca wyznaczony do przewozu odpadów zawierających azbest, obowiązany jest posiadać – poza prawem jazdy – zaświadczenie ADR ukończenia kursu dokształcającego kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne, wydane przez podmiot posiadający zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie takiej działalności.

Każdy pojazd przewożący odpady zawierające azbest powinien być oznakowany dwiema odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi bez numerów rozpoznawczych. Tablice te powinny być prostokątne, o wymiarach 30x40 cm, barwy pomarańczowej odblaskowej, dookoła otoczone czarnym nieodblaskowym paskiem o szerokości nieprzekraczającej 15mm. Po wyładowaniu odpadów tablice te nie mogą być widoczne na pojeździe stojącym lub poruszającym się po drodze.

Przed każdym załadunkiem odpadów, skrzynia ładunkowa pojazdu powinna być dokładnie oczyszczona, w szczególności z ostrych i twardych przedmiotów (np. gwoździ, śrub) nie stanowiących integralnej części nadwozia pojazdu. Wskazane jest wyłożenie podłogi skrzyni ładunkowej folią, w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniom opakowań. Załadunek i rozładunek odpadów (palet, pojemników typu big-bag) powinny odbywać się przy wykorzystaniu dźwigu lub podnośnika. Transportujący odpady powinien odmówić przyjęcia przesyłki odpadów, która nie posiada oznakowania wyrobów i odpadów zawierających azbest oraz w przypadku, gdy opakowanie zostało uszkodzone przy załadunku. Sztuki przesyłki 
z odpadami zawierającymi azbest powinny być ułożone i umocowane na pojeździe tak, aby w czasie ich przewozu nie przesuwały się oraz nie były narażone na tarcie, wstrząsy, przewracanie się i wypadnięcie z pojazdu. W trakcie przewozu ładunek powinien być dokładnie zabezpieczony folią lub plandeką przed uszkodzeniem.

Po każdym wyładunku odpadów z pojazdu, należy dokładnie sprawdzić, czy na powierzchni skrzyni ładunkowej nie znajdują się pozostałości  po przewożonych odpadach. W razie stwierdzenia takiej pozostałości  należy niezwłocznie ją usunąć oraz dokładnie oczyścić pojazd i jego wyposażenie z zachowaniem zasad przewidzianych dla prac przy usuwaniu azbestu.

Odpady niebezpieczne zawierające azbest transportowane są na składowisko przeznaczone do wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest. Tam następuje ich przekazanie następnemu posiadaczowi odpadów – zarządzającemu składowiskiem i potwierdzenie tego faktu na  karcie przekazania odpadu.

## P R O C E D U R A 6. Składowanie odpadów na składowiskach  lub 
w wydzielonych kwaterach przeznaczonych do wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest

Przyjęcie partii odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na składowisko

Potwierdzenie odbioru na „Karcie przekazania odpadu”

Pobranie opłaty za korzystanie ze środowiska – odprowadzenie opłaty na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego

Składowanie odpadów zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, w tym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 7.09. 2005 r. (Dz.U. Nr 186, poz. 1553) oraz zatwierdzoną instrukcją eksploatacji składowiska

Przeszkolenie pracowników w zakresie bezpiecznych metod postępowania z odpadami zawierającymi azbest

Sporządzenie zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilości odpadów

### Opis procedury

Cel procedury

Celem procedury jest przedstawienie zakresu i zasad postępowania dotyczących składowania na składowiskach odpadów lub w wydzielonych kwaterach na terenie innych składowisk odpadów przeznaczonych do wyłącznego składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje działania począwszy od przyjęcia partii odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na składowisko, poprzez dalsze czynności, aż do sporządzenia rocznego zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilości przyjętych odpadów.

Opis procedury

Do obowiązków zarządzającego składowiskiem odpadów niebezpiecznych zwierających azbest należy:

- przeszkolenie pracowników w zakresie bezpiecznych metod postępowania 
z odpadami zawierającymi azbest,

- potwierdzenie w karcie przekazania odpadów przyjęcia partii odpadów 
na składowisko,

- sporządzenie zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilości odpadów przyjętych na składowisko,

- składowanie odpadów zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz zatwierdzoną instrukcją eksploatacji składowiska,

- zapewnić deponowanie odpadów w sposób nie powodujący uszkodzenia opakowań odpadów,

- wykorzystać racjonalnie pojemność eksploatacyjną składowiska.

Odpady zawierające azbest pochodzące z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych  oraz infrastruktury drogowej oznaczone w katalogu odpadów kodami 17 06 01* i 17 06 05* mogą być unieszkodliwiane przez składowanie na składowiskach lub wydzielonych kwaterach na terenie innych składowisk,  przeznaczonych do wyłącznego składowania tych odpadów.

Składowiska lub kwatery buduje się w specjalnie wykonanych zagłębieniach terenu ze ścianami bocznymi zabezpieczonymi przed osypywaniem się. Składowisko odpadów azbestowych powinno być zakończone na poziomie 2 m poniżej terenu otoczenie, 
a następnie wypełnione ziemią do powierzchni terenu.

Zarządzający składowiskiem powinien uzyskać pozwolenie na użytkowanie składowiska po zatwierdzeniu instrukcji eksploatacji oraz po przeprowadzeniu kontroli przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Instrukcję eksploatacji składowiska odpadów niebezpiecznych zatwierdza, w drodze decyzji marszałek.

Kierownik składowiska powinien posiadać świadectwo stwierdzające kwalifikacje 
w zakresie gospodarowania odpadami i m.in. obowiązany jest do prowadzenia ewidencji ilości odpadów przyjmowanych na składowisko.

Zarządzający składowiskiem pobiera od posiadacza odpadów zawierających azbest opłatę za korzystanie ze środowiska, którą odprowadza na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce składowania odpadów.

Zarządzający składowiskiem posiadającym wydzielone kwatery powinien zapewnić selektywne składowanie odpadów zawierających azbest, w izolacji od innych odpadów, a miejsce składowania powinno być oznakowane i zaznaczone na planie sytuacyjnym składowiska. Odpady powinny być deponowane na składowiskach zlokalizowanych na terenach oddalonych od budynków mieszkalnych i izolowanych pasem zieleni.

Prace związane z deponowaniem odpadów zawierających azbest należy prowadzić 
w sposób zabezpieczający przed emisją pyłu azbestowego do powietrza, 
a podstawowym zadaniem jest niedopuszczenie do rozszczelnienia opakowań odpadów. Opakowania z odpadami należy zdejmować z pojazdu przy użyciu urządzeń dźwigowych i ostrożnie układać w kwaterze składowiska. Niedopuszczalne jest zrzucanie lub wysypywanie odpadów z samochodów. Warstwa zdeponowanych odpadów powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniem opakowań przez przykrycie folią lub warstwą gruntu o grubości około 5cm.

Opakowania z odpadami powinny być układane zgodnie z technologią składowania zatwierdzoną w instrukcji eksploatacji składowiska, uwzględniającą racjonalne wykorzystanie pojemności obiektu.

Niedopuszczalne jest kompaktowanie odpadów zawierających azbest, ani poruszanie się pojazdów mechanicznych po powierzchni składowanych odpadów.

Dla składowisk odpadów zawierających azbest o kodach 17 06 01* i 17 06 05* nie stosuje się rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów.

Po zakończeniu składowania odpadów zawierających azbest na poziomie 2 m poniżej terenu otoczenia i wypełnieniu gruntem do poziomu terenu, zarządzający składowiskiem powinien złożyć wniosek do właściwego organu w celu uzyskania zgody na zamknięcie składowiska lub jego wydzielonej części.

Zgodę na zamknięcie składowiska odpadów niebezpiecznych wydaje w drodze decyzji marszałek po przeprowadzeniu kontroli składowiska przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Wzory inwentaryzacji i oceny stanu technicznego wyrobów azbestowych, ewidencji odpadów

Zał.2

Zał.3

Zał.4

Zał. 5

Zał. 6

Zał. 7

SKŁADOWISKA  PRZYJMUJĄCE  ODPADY  ZAWIERAJĄCE  AZBEST

woj. dolnośląskie

- Składowisko Odpadów Stałych "Polowice", KGHM Polska Miedź SA Oddział Huta Miedzi "Legnica" Legnica, ul. Złotoryjska 194 /na potrzeby zakładu/

- Składowisko Odpadów Przemysłowych, Wałbrzych ul.Górnicza 1, zarządzane przez Mo-BRUK Korzenna 214, pow. nowosądecki

- Składowisko odpadów przemysłowych w Biechowie, KGHM Polska Miedź SA Oddział Huta Miedzi "Głogów" Żukowice, ul. Żukowicka 1 / na potrzeby zakładu/

- składowisko Dolnośląskiej Korporacji Ekologicznej w Oławie ul. Polna 1, Dolnośląska Korporacja Ekologiczna Sp. z o.o. Oława ul. 3 Maja 26 /azbest składowany jest po przekształceniu w procesie zestalania pod kodem 19 03 06/

# woj. kujawsko-pomorskie

- składowisko odpadów przy ul. Lisiej, Zakłady Chemiczne „ZACHEM”, Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego 65 /na potrzeby zakładu/

- zakładowe składowisko odpadów przemysłowych Anwil S.A., Włocławek ul. Toruńska 2 / na potrzeby zakładu/

woj. lubuskie

- składowisko odpadów w Chróściku, ul. Małyszyńska 180 Gorzów Wlkp., zarządzane przez Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o Gorzów Wlkp. ul. Teatralna 49

woj. łódzkie

- składowisko odpadów przemysłowych w Zgierzu, ul. Miroszewska 54, zarządzane przez  EKO-BORUTA sp. z o.o , Zgierz ul. A. Struga 10

- mokre składowisko popiołu i żużla "Bagno-Lubień" Elektrownia "Bełchatów" S.A., Kleszczów / na potrzeby zakładu/

woj. małopolskie

- składowisko odpadów niebezpiecznych w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 46

- składowisko odpadów "za rz.Białą" w Tarnowie, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. ul. Kwiatkowskiego 8

- składowisko komunalne w Ujkowie Starym pow.olkuski, Zakład Gospodarki Komunalnej BOLESŁAW sp. z o.o. Bolesław, ul. Osadowa

woj. mazowieckie

- składowisko odpadów komunalnych w Rachocinie, Miasto Sierpc ul. Traugutta 32

woj. podkarpackie

- składowisko odpadów komunalnych w Młynach pow.jarosławski, Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Radymno z/s w Skołoszowie 341

woj. pomorskie

- Zakład Utylizacyjny Gdańsk Szadółki ul. Jabłoniowa 55

woj. śląskie

- składowisko odpadów w Knurowie ul. Szybowa, zarządzane przez PPHU „KOMART” sp. z o.o., Knurów ul. Szpitalna 7

- składowisko odpadów komunalnych w Świętochłowicach, MPGK sp. z o.o. Świętochłowice ul. Łagiewnicka 7641-608

- składowisko odpadów niebezpiecznych i obojętnych w Dąbrowie Górniczej ul. Koksownicza 1, Zakłady Koksownicze "Przyjaźń"

# woj. warmińsko-mazurskie

- Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu, ul. Mazurska 42,

woj. wielkopolskie

- składowisko odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne Pasieka gm. Trzemeszno, zarządzane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "IZOPOL"S.A. Trzemeszno ul. Gnieźnieńska 4

- składowisko odpadów niebezpiecznych w Koninie ul. Sulańska 11

- składowisko odpadów w Goraninie pow. Koniński, zarządzane przez Przedsiębiortwo Gospodarki Odpadami EKOSERWIS s.c. Wołomin ul. Partyzantów 38

# woj. zachodnio-pomorskie

- składowisko odpadów w m. Dalsze 36 gm.Myślibórz, zarządzane przez EKO-MYŚL Sp.z o.o. w Myśliborzu, ul. 1-go Maja 19

- składowisko odpadów  w Sianowie, zarządzane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o w Koszalinie, ul. Rzeczna 14

- składowisko odpadów  w Marianowie ul.Jeziorna 15, zarządzane przez  Przedsiębiorstwo EKOMAR Spółka z o.o.  /azbest składowany jest po przekształceniu w procesie zestalania pod kodem 19 03 06/