WÓJT GMINY GOSTYNIN

MIEJSCOWY PLAN

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

# OBEJMUJĄCY OBSZAR CZĘŚCI WSI GORZEWO I KLUSEK GMINA GOSTYNIN

# AUTOR PLANU:

# Pracownia Projektowania Architektonicznego i Urbanistycznego

ul. Zubrzyckiego 54, 09 – 410 Płock

w składzie:

# Generalny projektant - mgr inż. arch. Alicja Krymowa – upr. urb. Nr 607/88

upr. bud. Nr 113/80

Zespół projektowy:

mgr inż. Alicja Jaworska-Pejta

upr. urb. 1500

# mgr inż. arch. Paweł Paprocki

upr. urb. Nr 850/89

upr. bud. Nr 157/67

mgr inż. Andrzej Szymczak

mgr inż. Anna Grzelak -Cylińska

mgr inż. Małgorzata Kwiatkowska

mgr inż. Tadeusz Skrzypczyński

świadectwo MGPiB  nr 322

tech. fot. Igor Krymow

Gostynin – kwiecień – 2005r.

Uchwała Nr 213/XXXI/2005

Rady Gminy GOSTYNIN

z dnia 17 czerwca

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Gorzewo i Klusek.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                   o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                                i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr 119/XVI/2004 Rady Gminy Gostynin z dnia 24.02.2004r. uchwala się:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar części wsi Gorzewo i Klusek zwany dalej “Planem”.

Rozdział I

Zakres obowiązywania planu

§ 1

- Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar               o powierzchni: 157,6 ha położony we wsi Gorzewo i 10,4 ha położony we wsi Klusek, zwany dalej w treści uchwały planem.

- Granice obszaru objętego ustaleniami planu oznaczone są na rysunku planu, sporządzonym w skali 1:1000, stanowiącym integralny załącznik do niniejszej uchwały        i przebiegają następująco:

- na północy - linia brzegowa Jeziora Białego wraz z pasem 25m jeziora i rów melioracyjny graniczący z działkami o nr ew. 56/13, 105/2, 230 i 36/1;

- na wschodzie - wschodnia granica administracyjna wsi Gorzewo;

- na południu - południowa linia rozgraniczająca drogi gminnej o nr ew. 107; części działek o nr ew. 215/9, 214/9, 213/9, 212/8, 211/8, 449, 448, 447, 444/2, 444/1, 443, 442, 441, 188, 187, 119, 118, 404/2 i 117, stanowiące równocześnie granicę Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego Jeziora Białego, granice opracowania mpzp zespołu zabudowy letniskowej we wsi Gorzewo – Uchwała Nr 186/XXIV/97 Rady Gminy Gostynin z dnia 28.04.1997r. (Dz. U. Woj. Płockiego Nr 7, poz. 67 z dnia 11.07.1997r.), granice części działek o nr ew. 113, 112, 111, 105, 72, 71, 70/4; granice działek o nr ew. 69/17 i 69/9, południowa linia rozgraniczająca drogi gminnej o nr ew. 104/2, części działek o nr ew. 81/6 i 80/10 i granice działek o nr ew. 435/8, 435/9, 435/10, 435/11.

- na zachodzie – granice działek o nr ew. 435/11, 447 i 445, droga gminna o nr ew. 354 oraz część działki o nr ew. 446.

- Załącznikami do uchwały są:

- Rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący integralną część uchwały - załącznik nr 1,

- rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - załącznik nr 2,

- rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy - załącznik nr 3.

§ 2

- Plan zawiera ustalenia dotyczące:

- granic obowiązywania ustaleń planu,

- przeznaczenia terenów  oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

- zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

- parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy,

- zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

- zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,

- zasad zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie,

- granic Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Jeziora Białego,

- granic terenów rekreacyjno – wypoczynkowych,

- wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,

- zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej              i obsługi komunikacyjnej,

- zasad i warunków podziału nieruchomości,

- szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu w tym zakazu zabudowy,

- sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,

- stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikających z uchwalenia planu,

- granic terenów rekreacyjno – wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych,

- granic obszarów wymagających przekształceń i rekultywacji.

- Plan ze względu na niewystępowanie nie określa:

- granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów szczególnych takich jak: tereny górnicze, narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

- szczegółowych zasad i warunków scalania nieruchomości,

- granic obszarów wymagających scaleń,

- granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej,

- zasad ochrony dóbr kultury współczesnej,

- granic terenów przeznaczonych pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2.

§ 3

- Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- planie – należy przez to rozumieć plan zatwierdzony niniejszą uchwałą, stanowiącą akt prawa miejscowego,

- przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć, przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające                       z prawomocnych decyzji administracyjnych,

- obszarze – należy przez to rozumieć obszar objęty planem w granicach przedstawionych na rysunku planu i opisanych w § 1 ust. 2. niniejszej uchwały,

- terenie – należy przez to rozumieć część obszaru planu z określoną funkcją, oznaczoną na rysunku planu specjalnym symbolem - cyframi i literami,

- liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnym sposobie zagospodarowania,

- działce budowlanej – należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego,

- liniach podziału na działki budowlane – rozumie się przez to linie podziału wyznaczone stosownie do wartości kartometrycznych na rysunku planu, przy czym linie te mogą być uściślone z dokładnością do 1m,

- przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać (stanowić więcej niż 50 % powierzchni terenu, oznaczone odpowiednim symbolem użytkowania) na obszarze ograniczonym liniami rozgraniczającymi,

- liniach zabudowy – należy przez to rozumieć ustaloną obowiązującą lub maksymalną nieprzekraczalną granicę usytuowania budynków w ich powierzchni zabudowy, wyznaczoną zgodnie z normą PN-ISO 9836 (określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych),

- powierzchni terenu biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć część działki budowlanej, na gruncie rodzimym, pokrytej roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, a także 50 % sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10m2,

- uciążliwości obiektów i urządzeń - należy przez to rozumieć bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi wynikający z emisji gazów, pyłów, zapachów, hałasu, promieniowania, itp., poza terenem, do którego prowadzący posiada tytuł prawny,

- usługami nieuciążliwymi – należy przez to rozumieć usługi niewymienione              w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09.11.2004r. w sprawie określenia rodzajów  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań ...,

- maksymalnej wysokości zabudowy – jest to wysokość liczona od istniejącego poziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy),

- maksymalnej intensywności zabudowy – jest to nieprzekraczalna wartość stosunku sumy powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków do powierzchni działki określona wskaźnikiem,

- ulicy, pasie ulicznym – należy przez to rozumieć pas terenu prawnie wydzielony liniami rozgraniczającymi, przebiegający przez tereny istniejącego i projektowanego zainwestowania miejskiego, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów i do ruchu pieszych wraz ze znajdującymi się w jego ciągu obiektami inżynierskimi, jezdnią, placami, zatokami postojowymi oraz chodnikami, drzewami, krzewami                           i urządzeniami technicznymi, związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,  a ponadto przeznaczonych do prowadzenia ciągów nadziemnych i podziemnych uzbrojenia terenu i obsługi komunikacyjnej otoczenia w zakresie zależnym od klasy, kategorii i funkcji ulicy,

- drodze – należy przez to rozumieć pas terenu wyznaczony liniami rozgraniczającymi, przeznaczony w zależności od klasy drogi na pas drogowy komunikacji kołowej, pieszej i rowerowej, miejsca postoju pojazdów, urządzenia infrastruktury technicznej w tym nie- związanej z funkcją komunikacyjną oraz zieleń publiczną,

- dojazdach – należy przez to rozumieć wydzieloną z terenu działkę, która na zasadach określonych w przepisach szczególnych pełni funkcję wewnętrznej drogi dojazdowej.

Rozdział II

Ustalenia ogólne dla całego obszaru objętego planem

§ 4

- Plan ustala podział obszaru na tereny o następującym przeznaczeniu:

- Tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych                          i ogrodniczych oznaczone symbolem RM,

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN,

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej sezonowej o charakterze rekreacji indywidualnej, oznaczone symbolem MNs,

- tereny sportu i rekreacji, oznaczone symbolem US,

- tereny parkingów publicznych, oznaczone symbolem KP,

- tereny zieleni objęte formą ochrony przyrody, oznaczone symbolem ZN,

- tereny rolnicze, oznaczone symbolem R,

- tereny lasów i zalesień, oznaczone symbolem ZL,

- tereny wód powierzchniowych, oznaczone symbolem WS,

- tereny dróg publicznych KD w kategoriach:

ulicy lokalnej		  - KDL

ulicy dojazdowej	  - KDD

ciągi pieszo-jezdne 	  - KDPj

- tereny dróg wewnętrznych KW w kategoriach:

ulicy dojazdowej	  - KDD

ciągi pieszo-jezdne 	  - KPj

- tereny infrastruktury technicznej: urządzenie elektroenergetyczne, oznaczone symbolem E,

§ 5

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- Obowiązuje:

- dopuszczenie wprowadzenia nowych elementów zabudowy mieszkaniowej                   w nawiązaniu do gabarytów i wystroju elewacji obiektów w ich otoczeniu na terenach MN i MNs,

- dopuszczenie zmian kolorystyki, konstrukcji i pokrycia dachów oraz elewacji na terenach RM, MN i MNs,

- nakaz utrzymania ustalonej planem intensywności zabudowy oraz udziału powierzchni biologicznie czynnej,

- realizacja ogrodzeń w liniach rozgraniczających ulic lub poza nimi w granicy działki oraz w zewnętrznych granicach Zespołów Przyrodniczo-Krajobrazowych,

- zakaz grodzenia terenów położonych na obszarach Zespołów Przyrodniczo- Krajobrazowych,

- od strony ulic publicznych stosowanie ogrodzeń ażurowych harmonizujących                  z krajobrazem, z maksymalnym wykorzystaniem drewna na jego budowę, oraz ograniczenie murów do podmurówki i słupów; zakaz stosowania ogrodzeń                   z prefabrykowanych elementów betonowych, cegły itp.; nakaz zachowania przynajmniej 50% długości płotu w formie ażurowej,

- nakaz kształtowania układu zabudowy przy uwzględnianiu wskazanego na rysunku planu przebiegu ustalonych obowiązujących i maksymalnych nieprzekraczalnych linii zabudowy,

- zakaz zabudowy tymczasowej na działkach zlokalizowanych wzdłuż ulic KDL               i 1KDD,

- kształtowanie powierzchni działek w sposób zabezpieczający przed spływem wód opadowych na sąsiednie tereny,

10) zakaz sytuowania wolnostojących urządzeń reklamowych na terenach RM, MN, MNs               i ZN,

11) realizacja zieleni wysokiej w liniach rozgraniczających ulic KDL i 1 KDD.

- Ponadto obowiązują ustalenia z zakresu zasad zagospodarowania i kształtowania zabudowy  określone w Rozdziale III.

§ 6

Ustalenia ogólne w zakresie ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego

- Ustala się następujące zasady:

- zaopatrzenie w ciepło do celów grzewczych z wykorzystaniem proekologicznych nośników energii: gaz, energia elektryczna, olej opałowy o niskiej zawartości siarki lub odnawialne źródła energii,

- realizację zieleni wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych i granic działek,

- prowadzenie gospodarki ściekowej i odpadami stałymi, stosownie do obowiązujących regulacji gminnych,

- ochronę i utrzymanie istniejących skupisk zieleni, zadrzewień, oczek wodnych oraz ukształtowania powierzchni terenu,

- nakaz zachowania przynajmniej 50 % (RM i MN) oraz 70 % (MNs i US) terenu każdej działki jako – powierzchni biologicznie czynnej,

- kształtowanie zieleni urządzonej: drzew i krzewów zgodnie z uwarunkowaniami siedliskowymi i geograficznymi (dominujący udział drzew liściastych) oraz stosowanie gatunków odpornych na zanieczyszczenia,

- zachowanie cieków i rowów melioracyjnych oraz pozostawienie pasa wolnego          od zabudowy i ogrodzeń o szerokości min. 1,5m od górnej krawędzi skarpy rowów.

§ 7

# Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego

- W stosunku do objętych ochroną konserwatorską stanowisk archeologicznych na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem „arch” obowiązuje:

- uzgadnianie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkich planowanych inwestycji: obiektów kubaturowych, inwestycji drogowych i infrastruktury technicznej, eksploatacji kruszyw i innych związanych z robotami ziemnymi, naruszającymi strukturę gruntu poniżej warstwy humusu przed uzyskaniem pozwolenia na budowę,

- przeprowadzenie na koszt inwestora lub właściciela nieruchomości archeologicznych badań wykopaliskowych (Dz. U. Nr 16, poz. 1568 z dn. 17.09.2003)

§ 8

Zasady zagospodarowania przestrzeni publicznych

- Ustala się następujące przestrzenie publiczne:

- ulice w liniach rozgraniczających oznaczone symbolami: KDL i KDD,

- parking publiczny ogólnodostępny oznaczony symbolem KP.

- Na terenach wymienionych w ust. 1 pkt. 1 dopuszcza się sytuowanie budowli i urządzeń zgodnie z przepisami szczególnymi i w uzgodnieniu z zarządcą drogi:

- ustala się zakaz sytuowania wolnostojących urządzeń reklamowych w liniach rozgraniczających ulic,

- ustala się realizację zieleni w liniach rozgraniczających ulic KDL i 1KDD                        z zastosowaniem roślinności odpornej na zanieczyszczenia komunikacyjne,

- ustala się stosowanie ujednoliconego układu oświetlenia i jednego typu latarń                w obrębie odcinków dróg oraz towarzyszących im ciągów zabudowy,

- ustala się stosowanie ujednoliconych nawierzchni ciągów komunikacyjnych, pieszych i samochodowych w obrębie odcinków dróg oraz towarzyszących im ciągów zabudowy.

§ 9

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

Obowiązują następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

- Koordynacja w czasie realizacji zabudowy i zagospodarowania terenu z wyprzedzającą lub równoczesną realizacją sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

- Budowa sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających tereny ulic, warunek ten nie dotyczy przyłączy, dopuszcza się realizację lokalnych sieci infrastruktury poza liniami rozgraniczającymi ulic, przy zachowaniu przepisów szczególnych.

- W stosunku do istniejących urządzeń nadziemnych i podziemnych uzbrojenia terenów ustala się możliwość ich rozbudowy lub przebudowy w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem.

- Zaopatrzenie w wodę dla potrzeb bytowo - gospodarczych i przeciwpożarowych w systemie wodociągu gminnego, poprzez budowę sieci rozbiorczej w układzie pierścieniowym i przyłączy od istniejących przewodów  usytuowanych wzdłuż dróg – sieć  160,  110mm:

- Rozwiązanie  gospodarki  ściekowej w oparciu o:

- zbiorczą sieć kanalizacji sanitarnej na terenach zabudowy rolniczej i mieszkaniowej jednorodzinnej;

- szczelne zbiorniki na ścieki lub indywidualny sposób utylizacji ścieków na terenach zabudowy mieszkaniowej sezonowej,

- dopuszcza się do czasu rozbudowy zbiorczej sieci kanalizacyjnej utylizację ścieków        w oparciu o szczelne zbiorniki na ścieki i okresowe wywożenie na oczyszczalnię ścieków,

- Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych, z pasów ulicznych powierzchniowo do gruntu poprzez istniejące i profilowane rowy,

- Zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia, istniejącej i projektowanej, kablowej lub napowietrznej na warunkach technicznych ustalonych przez zarządcę sieci z zachowaniem następujących warunków:

- dla odbiorców zasilanych niskim napięciem poprzez istniejącą lub projektowaną sieć elektroenergetyczną i przyłącza niskiego napięcia z zastosowaniem skrzynek złączowo - pomiarowych usytuowanych w linii ogrodzenia,

- w przypadku wzrostu zapotrzebowania mocy lub potrzeby rezerwowego zasilania odbiorców, wymagających zwiększonej pewności zasilania, powiązania projektowanej sieci z istniejącą realizować na podstawie odrębnych projektów w oparciu o warunki przyłączenia wydane przez Zakład Energetyczny Wnioskodawcy,

- budowę i przebudowę sieci energetycznej napowietrznej lub kablowej przewidzieć       w pasie drogowym tak, aby były zachowane odpowiednie odległości od obiektów budowlanych i urządzeń uzbrojenia terenu. Dopuszcza się prowadzenie linii kablowych po obu stronach pasa drogowego, na warunkach określonych przez Zakład Energetyczny Wnioskodawcy. W przypadku niezachowania odpowiednich odległości od obiektów budowlanych i urządzeń uzbrojenia terenu dopuszcza się prowadzenie linii energetycznych po trasach uzgodnionych z Zakładem Energetycznym,

- w przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącymi urządzeniami energetycznymi, wnioskodawca poniesie koszty niezbędnej przebudowy, po zawarciu z właścicielem sieci elektroenergetycznej tj ZEP S.A. stosownej umowy określającej warunki tej przebudowy,

- minimalna dopuszczalna odległość rzutów poziomych od skrajnego nie uziemionego przewodu napowietrznej linii energetycznej 15 kV do projektowanych budynków               i budowli (nazwana strefą bezpieczeństwa) powinna wynosić min. 5m. od skrajnego przewodu linii; w strefie tej obowiązuje:

- zakaz zabudowy mieszkaniowej i innej zabudowy o charakterze chronionym,

- dopuszcza się lokalizację innych obiektów budowlanych po uzyskaniu opinii zarządcy sieci.

- Zabezpieczenie w łącza telefoniczne z sieci administrowanej przez różnych operatorów,

- Rozwiązanie gospodarki odpadami komunalnymi w oparciu o selektywną zbiórkę odpadów do pojemników zlokalizowanych na terenie posesji oraz na terenach ogólnodostępnych i wywóz na składowisko w Gostyninie przy ul. Kowalskiej,

- Zaopatrzenie w ciepło w systemie indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła                         z wykorzystaniem proekologicznych technologii i nośników energii.

- Zaopatrzenie w gaz przewodowy w systemie gazociągów średniego ciśnienia.

§ 10

      - Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacyjnych:

- KDL - tereny komunikacji kołowej, ulica lokalna:

- szerokość w liniach rozgraniczających - 15m i 10m, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

- ulice jednojezdniowe, dwupasmowe, szerokość jezdni min. 5,0m,

- bezpośrednia obsługa terenów przyległych;

- KDD - tereny komunikacji kołowej, ulice dojazdowe:

- rozstaw linii rozgraniczających – min. 10m,

- ulice jednojezdniowe, dwupasmowe, szerokość jezdni min. 5,0m,

- bezpośrednia obsługa terenów przyległych;

- KDW - drogi, ciągi pieszo-jezdne, ulice wewnętrzne:

- szerokość w liniach rozgraniczających od 5m do 10m, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;

- KP - tereny zespołu miejsc parkingowych:

- urządzenie i zagospodarowanie zgodnie z przepisami szczególnymi;

- KDPj, KPj - ciągi pieszo-jezdne:

- szerokość w liniach rozgraniczających – min 5m,

- bezpośrednia obsługa terenów przyległych;

- Ustala się następujące zasady zagospodarowania pasów drogowych i ulicznych wymienionych w ust. 1:

- zgodnie z przepisami szczególnymi,

- w stosunku do budynków istniejących na terenie pasa drogowego, które nie powodują zagrożenia bezpieczeństwa ruchu, stosuje się odpowiednio przepisy o drogach publicznych,

- możliwość prowadzenia ścieżek rowerowych i pieszych w liniach rozgraniczających ulic KDL i 1 KDD,

- dopuszcza się sytuowanie ścieżek rowerowych wzdłuż pasów drogowych poza liniami rozgraniczającymi ulic z zachowaniem przepisów szczególnych,

- ogrodzenie od strony dróg i ulic należy sytuować w liniach rozgraniczających dróg        i ulic.

- Ustala się obowiązujące i maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy na terenach zabudowanych  i projektowanych do zainwestowania zgodnie z rysunkiem planu:

- Ustalone obowiązujące i maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy odnoszą się do nowoprojektowanej i przebudowywanej istniejącej zabudowy, istniejąca zabudowa może być utrzymana w dotychczasowych liniach zabudowy o ile nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu.

- Ustala się następujące zasady parkowania:

- dopuszcza się urządzanie miejsc postojowych w liniach rozgraniczających ulic o rozstawie min. 12m;

- ustala się następujące wskaźniki parkingowe:

- dla terenów usług - 30 miejsc parkingowych na 1000m2 powierzchni użytkowej budynków lub na 100 miejsc konsumpcyjnych,

- dla zabudowy rolniczej, mieszkaniowej i rekreacji indywidualnej min. 2 miejsca parkingowe,

- potrzeby w zakresie parkowania wg wskaźników wymienionych w ust. 4 pkt 2 właściciele posesji zapewniają na terenach swoich działek,

- dla terenu parkingów publicznych ogólnodostępnych oznaczonego symbolem – KP:

- powierzchnię biologicznie czynną - 30 %, poprzez zastosowanie nawierzchni ażurowych,

- zakaz zabudowy z wyjątkiem obiektu dozoru o powierzchni zabudowy do 10m2.

Rozdział III

Zasady zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy

§ 11

- Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem RM (od 1RM do 10RM) plan ustala:

- funkcję podstawową - zabudowa zagrodowa, w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych,

- funkcja uzupełniająca: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa usługowa         w zakresie usług nieuciążliwych, obsługi rolnictwa, jako towarzysząca funkcji podstawowej i zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowa mieszkaniowa o charakterze rekreacji indywidualnej.

- Zasady zagospodarowania terenu:

- ustalone obowiązujące i maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie           z oznaczeniami na rysunku planu,

- linie zabudowy od granic działek sąsiednich zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- obsługa komunikacyjna bezpośrednia z ulic lokalnych, dojazdowych i dróg wewnętrznych,

- adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością jej rozbudowy, remontu i przekształceń w ramach dopuszczalnych funkcji oraz adaptacje podziałów geodezyjnych,

- zachowanie powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 50 % powierzchni działek na terenach zabudowy zagrodowej, na terenach o funkcjach uzupełniających stosownie do ustaleń § 6 ust.1 pkt 5,

- ograniczenie uciążliwości prowadzonej działalności usługowej do terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

- Zasady kształtowania zabudowy:

- realizacja funkcji usługowej jako wbudowanej w ramach jednego obiektu lub w oddzielnym budynku,

- maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej do 3 kondygnacji naziemnych,         w tym poddasze użytkowe (10,5m) i usługowej do 2 kondygnacji naziemnych,            w tym poddasze użytkowe (7,5m),

- wysokość budynków gospodarczych i garaży - 1 kondygnacja naziemna, plus poddasze (do 7m),

- geometria dachu: kąt nachylenia połaci dachowych 30º - 450; układ połaci dachowych: dwu lub wielospadowy, główna kalenica równoległa do ulic KDL            i KDD,

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy dla funkcji uzupełniającej do 0,3.

- Zasady i warunki podziału nieruchomości:

- dopuszcza się możliwość podziałów działek na następujących warunkach:

- minimalna powierzchnia działki o funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 900m2,

- minimalna powierzchnia działki o funkcji mieszkaniowej powiązanej z usługową - 1200m2,

- minimalna powierzchnia działki o funkcji mieszkaniowej sezonowej czyli rekreacji indywidualnej 1500m2,

- szerokość frontu działki nie mniejsza niż 20m,

- drogi wewnętrzne i dojazdy do działek budowlanych o rozstawie w liniach rozgraniczających - min. 5m.

§ 12

- Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN (od 1MN do 31MN) plan ustala:

- funkcję podstawową - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

- funkcję uzupełniającą:

- usługową w zakresie usług nieuciążliwych,

- mieszkaniową sezonową w formie rekreacji indywidualnej,

- Zasady zagospodarowania terenu:

- ustalone obowiązujące i maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie                  z oznaczeniem na rysunku planu,

- obsługa komunikacyjna bezpośrednia z ulic lokalnych, dojazdowych, ciągów pieszo - jezdnych i dróg wewnętrznych,

- zachowanie powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 50 %,

- ograniczenie uciążliwości prowadzonej działalności usługowej do terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny,

- adaptacja istniejących podziałów z poszerzeniem wydzielonych dojazdów do min. 5m w liniach rozgraniczających,

- pokazane na rysunku planu linie podziału nieruchomości mogą zostać uściślone, dostosowane do wartości kartometrycznej mapy,

- funkcja usługowa łączona z funkcją mieszkaniową (jako wbudowana lub jako obiekty wolnostojące) lub na odrębnych działkach,

- wyklucza się realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

- zabudowa mieszkaniowa realizowana jako wolnostojąca,

- adaptacja istniejącej zabudowy z dopuszczeniem przebudowy, przekształceń w ramach dopuszczalnych funkcji i z zachowaniem zasad kształtowania zabudowy w pkt 3).

- Zasady kształtowania zabudowy:

- maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej do 3 kondygnacji naziemnych, w tym poddasze użytkowe (10,5m) i usługowej do 2 kondygnacji naziemnych, w tym poddasze użytkowe (7,5m),

- dopuszcza się lokalizację geometria dachu: kąt nachylenia połaci dachowych od 30º do 450; układ połaci dachowych: dwu lub wielospadowy, główna kalenica dachu: równoległa do ulic KDL i KDD, prostopadła lub równoległa do ciągów pieszojezdnych KPj wyznaczona przez pierwszy wybudowany przy tym ciągu obiekt.

- budynków garażowych i gospodarczych o wysokości do 5m, tj. 1 kondygnacja naziemna, plus poddasze,

- szerokość elewacji frontowej budynków mieszkalnych w granicach 8 - 12m, budynków usługowych - wg programu funkcjonalnego,

- formy zabudowy nawiązujące do architektury regionalnej i krajobrazu,

- zakaz stosowania ciągłych cokołów w ogrodzeniach na terenach przyległych do lasów,

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy do 0,3.

- Zasady i warunki podziału nieruchomości:

- minimalna powierzchnia działki dla funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej         i usługowej - 900m2,

- szerokość frontu działki nie mniejsza niż 20m,

- minimalna powierzchnia działki dla funkcji rekreacji indywidualnej - 1500m2,

- przy podziale terenu uwzględnić szerokość dojazdów 5m dla długości dojazdu do 100m, dla dojazdów powyżej 100m wydzielić ulice dojazdowe o szerokości w liniach rozgraniczających 10m,

- dopuszcza się możliwość podziałów terenu istniejącego zainwestowania, celem wydzielenia dojść i dojazdów do posesji z zapewnieniem szerokości 5m w liniach rozgraniczających w porozumieniu z zainteresowanymi właścicielami posesji,               z wyjątkiem terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8MN, gdzie zabudowa może być realizowana na istniejących działkach.

§ 13

- Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MNs (od 1MNs do 25MNs)          ustala się:

- funkcję podstawową - zabudowa mieszkaniowa sezonowa - rekreacji indywidualnej;

- funkcje uzupełniające - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

- Zasady zagospodarowania terenu:

- ustalone obowiązujące i maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie                 z oznaczeniem na rysunku planu,

- zachowanie powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 70 %,

- obowiązuje maksymalna adaptacja istniejącego drzewostanu, wycinkę drzew ograniczyć do terenu niezbędnego dla budowy i prawidłowego korzystania z budynku,

- pokazane na rysunku planu linie podziału nieruchomości mogą zostać uściślone do wartości kartometrycznej mapy,

- zabudowa mieszkaniowa sezonowa realizowana jako wolnostojąca,

- adaptacja istniejącej zabudowy z dopuszczeniem przebudowy, przekształceń w ramach dopuszczonych funkcji z zachowaniem zasad kształtowania zabudowy w pkt 3),

- zakaz lokalizacji budynków gospodarczych,

- na działkach przyległych do lasu zakaz sytuowania ciągłych cokołów w ogrodzeniu        od strony lasu,

- na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 4MNs, na działkach o nr ew. 5/30         i 5/31 dopuszcza się budowę jednego budynku mieszkalnego sezonowego zlokalizowanego w granicy w/w działek;

- Zasady kształtowania zabudowy:

- maksymalna wysokość budynków mieszkalnych – 2 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe lub nieużytkowe (do 7,5m),

- maksymalna wysokość budynków garażowych – 1 kondygnacja naziemna, plus poddasze (do 5m),

- geometria dachu: kąt nachylenia połaci dachowych od 30º do 450; układ połaci dachowych: dwu lub wielospadowy, główna kalenica dachu: równoległa do ulic KDL i KDD, prostopadła lub równoległa do ciągów pieszojezdnych KPj wyznaczona przez pierwszy wybudowany przy tym ciągu obiekt.

- formy zabudowy nawiązujące do dobrych tradycji zabudowy wiejskiej i krajobrazu,

- stosowanie tradycyjnych materiałów wykończeniowych w tradycyjnej kolorystyce, budowa ogrodzeń z wykorzystaniem materiałów naturalnych np. kamień, drewno,

- budowa ogrodzeń – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 6,

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy do 0,3;

- Zasady i warunki podziału nieruchomości:

- minimalna powierzchnia działki dla funkcji rekreacji indywidualnej 1500m2,

- dopuszcza się adaptację istniejących podziałów z poszerzeniem wydzielanych dróg wewnętrznych: dojazdów do długości 100m – do szerokości 5m w liniach rozgraniczających, dojazdów powyżej 100m – do szerokości 10m w liniach rozgraniczających,

§ 14

- Dla terenów sportu i rekreacji oznaczonych na rysunku planu symbolem US                         (od 1US do 5US) ustala się:

- funkcję podstawową - usługi w zakresie sportu, rekreacji, turystyki;

- funkcję uzupełniającą: zabudowa bezpośrednio związana z funkcją podstawową oraz obiekty małej architektury i zieleń urządzona;

- Zasady zagospodarowania terenu:

- adaptacja istniejącej zabudowy, z możliwością przekształceń w ramach przeznaczenia,

- zakaz lokalizacji budynków gospodarczych i garaży,

- zachowanie powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 70 %,

- zakaz realizacji obiektów tymczasowych,

- dopuszcza się organizację imprez masowych;

- Zasady kształtowania zabudowy:

- maksymalna wysokość budynków – do 3 kondygnacji naziemnych, w tym poddasze użytkowe lub nieużytkowe (do 10m),

- układ połaci dachowych – dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia od 300 do 450, dla obiektów sytuowanych przy ulicy KDL układ głównej kalenicy równoległy do ulicy,

- obowiązuje staranna architektura, dostosowana gabarytami i formą do regionalnych tradycji zabudowy i krajobrazu;

- Zasady i warunki podziału nieruchomości:

- dopuszcza się podziały nieruchomości zgodnie z przepisami szczególnymi, zapewnienie dojazdów o szerokości min. 5m w liniach rozgraniczających,

- minimalna powierzchnia działki - 3000m2,

- powierzchnia wydzielanych działek powinna znaleźć uzasadnienie w programie funkcjonalnym obiektu,

- minimalna szerokość frontu działki – 40m.

§ 15

- Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZN ustala się:

- na terenie Zespołów Przyrodniczo – Krajobrazowych zabrania się:

- wznoszenia wszelkiej zabudowy kubaturowej i ogrodzeń,

- niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektów,

- wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,                          z wyjątkiem obiektów związanych z bezpieczeństwem przeciwpowodziowym,

- uszkadzania i zanieczyszczania gleby,

- wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości,

- zaśmiecania obiektów i terenów wokół nich,

- dokonywania zmian stosunków wodnych, jeśli służą innym celom niż ochrona przyrody i zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz gospodarki rybackiej,

- likwidowania małych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodnobłotnych,

- wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych,

- dla istniejących pomników przyrody obowiązuje:

- pełna ochrona, zakaz niszczenia, uszkadzania, wycinania drzew,

- zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody,

- przy zagospodarowaniu otoczenia pomników należy uwzględnić ich ekspozycję oraz wkomponowanie w rodzimy krajobraz,

- w odległości 15m od pnia pomnika obowiązuje zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy kubaturowej, wszystkie prace winny być prowadzone pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody.

§ 16

- Wyznacza się tereny otwarte bez prawa zabudowy, oznaczone na rysunku planu symbolem R, dla których ustala się następujące warunki zagospodarowania:

- przeznaczenie terenu:

- funkcja podstawowa: tereny rolne;

- funkcja zakazana: wszelka zabudowa.

- nie przewiduje się grodzenia terenów.

§ 17

- Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem WS ustala się:

- tereny wód śródlądowych;

- zasady zagospodarowania:

- utrzymanie stabilnego poziomu wód powierzchniowych poprzez budowę budowli          i urządzeń piętrzących, upustowych i regulacyjnych,

- lokalizacja urządzeń pomiarowych służby hydrologiczno – meteorologicznej, stopni wodnych oraz innych urządzeń melioracyjnych służących do korzystania z wody,

- lokalizacja urządzeń sportów wodnych: kąpielisk, pomostów, zjeżdżalni, przystani itp.

§ 18

      - Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL:

- tereny lasów,

- zasady zagospodarowania:

- zakaz wszelkiej zabudowy,

- zakaz grodzenia.

§ 19

- Dla terenu oznaczonego symbolem 1ZL plan ustala:

- funkcję podstawową – tereny zalesień,

- funkcja uzupełniająca: nie występuje.

- Zasady zagospodarowania terenu:

- zakaz przeznaczania terenu na inne cele, niż ustalone w ust.1 pkt 1,

- zakaz wszelkiej zabudowy,

- zakaz grodzenia,

- zakaz wydzielania działek budowlanych,

- zakaz lokalizowania urządzeń liniowych infrastruktury technicznej,

- uprawa leśna w odległości co najmniej:

- 1,5m od granicy sąsiedniej działki użytkowanej jako grunt leśny,

- 3m od granicy sąsiedniej działki użytkowanej jako grunt rolny, stanowiącej własność innego podmiotu,

- 12m od istniejących i projektowanych obiektów kubaturowych.

§ 20

            - Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZNd ustala się:

- konieczność przywrócenia obecnego ukształtowania i użytkowania terenu oraz krajobrazu do stanu pierwotnego,

- obowiązuje obsadzenie powierzchni drzewami, przy zastosowaniu gatunków dominujących w okolicy.

§ 21

- Ustala się następujący sposób i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

- do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się możliwość wykorzystania terenu            w sposób dotychczasowy.

## Rozdział IV

Przepisy przejściowe i końcowe

## § 22

Jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowaną uchwaleniem niniejszego planu ustala się w wysokości:

- 5 % dla terenu MN,

- 10 % dla terenu MNs,

- 15 % dla terenu US.

§23

Traci moc uchwała Rady Gminy Gostynin z dnia 26 kwietnia 2000r. Nr 167/XIV/2000      (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 103 z dnia 5 września 2000r., poz. 1018) w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Gostynin w części wsi Gorzewo z przeznaczeniem pod zabudowę letniskową na działkach o nr ew. 2/2, 2/3, 2/5, 2/6, 2/7, 2/9, 2/10, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 6/3, 6/4, 6/5, 6/7, 6/8, 6/9, 6/10, 6/14, 6/15, 6/16, 6/17, 6/20, 6/21, 6/22, 6/23, 6/24, 6/25, 6/26, 6/27, 6/28, 6/29, 6/30.

§24

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gostynin.

§25

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

### Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Bronisław Lewandowski

# ZAŁĄCZNIK nr 2

do uchwały Nr 213/XXXI/2005

Rady Gminy Gostynin

z dnia 17 czerwca 2005r.

# WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

# PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wykaz dotyczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Gorzewo i Klusek gmina Gostynin.

| L.p. | Data wpływu uwagi | Zgłaszający uwagę |  | Treść uwagi | Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga | Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga | ## Zarządzenie Wójta gminy ## nr . . z dnia . . . |  | Rozstrzygnięcie Rady Gminy załącznik do uchwały Nr 213/XXXI/2005 z dnia 17.06.2005r |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwisko i imię lub nazwa jednostki organizacyjnej | ## Adres |  |  |  | uwaga uwzględniona | uwaga nieuwzględniona | uwaga uwzględniona | uwaga nieuwzględniona |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 06.10.2005r. | Radosław Kwiatkowski | 96-500 Sochaczew ul. Warszawska 13b/2 | - Zmiana szerokości strefy ochronnej (Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy) ze 100m do ok. 45m. | 5/4 | Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy (teren bez prawa zabudowy). |  | nr 5/2005 z 03.02.2005r. |  | X |  |
|  |  | Grzegorz Kwiatkowski | 96-500 Sochaczew ul. Warszawska 13b/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 06.01.2005r. | Artur Zakościelny | 96-500 Sochaczew ul. Trojanowska 25 | - Zmiana szerokości strefy ochronnej (Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy) | 5/14 | Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy (teren bez prawa zabudowy). |  | nr 6/2005 z 03.02.2005r. |  | X |  |
|  |  | Sławomir Zakościelny | 96-500 Sochaczew ul. Trojanowska 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 30.12.2004r. | Leszek i Anna Panek | 96-500 Sochaczew ul. Piaszczysta 22A | - Możliwość zabudowy budynkiem letniskowym. | 5/15 | Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy (teren bez prawa zabudowy). |  | nr 7/2005 z 03.02.2005r. |  | X |  |
| 4. | 07.01.2005r. | Anna Sulik | 96-500 Sochaczew ul. Trojanowska 48 | - Ze względu na wcześniejsze scalenie działek przewidzieć możliwość zabudowy budynkiem letniskowym. | 6/10, 5/30, 5/31 | Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej sezonowej i Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy | nr 8/2005 z 03.02.2005r. |  | X |  |  |
|  |  | Piotr Gaszewski | 96-500 Sochaczew ul. Trojanowska 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5. | 10.01.2005r. | Renata Wulfken-Osiecka | Gostynin ul. Krasickiego 13 | - Zmiana przeznaczenia działek z zabudowy letniskowej na mieszkaniową. | 12/1, 12/4, 12/5, 12/6, 12/2, 13 | Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej sezonowej i Tereny sportu i rekreacji. | nr 9/2005 z 03.02.2005r. |  | X |  |  |
| 6. | 12.01.2005r. | Rosiak Artur | 96-500 Sochaczew ul. Trojanowska 31 | - Zakwalifikowanie działki rolnej na rekreacyjno-wypoczynkową z możliwością zabudowy. | 5/11 | Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy (teren bez prawa zabudowy) |  | nr 10/2005 z 03.02.2005r. |  | X |  |
|  |  | Rosiak Krzysztof | 96-500 Sochaczew ul. Trojanowska 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 12.01.2005r. | Jarosław i Maria Karowscy | Płock ul. Obrońców Westerplatte 3/27 | - Scalenie działek o nr ew. 6/30 i 6/29. | 6/30, 6/29 | Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej sezonowej (letniskowej. | nr 11/2005 z 03.02.2005r. |  | X |  |  |
| 8. | 13.01.2005r. | Teresa Kacprzak i Katarzyna Kacprzak | 09-500 Gostynin ul. Słowackiego 19 | - Przekwalifikowanie działki o nr ew. 24 z rolnej na rekreacyjno-turystyczną z prawem zabudowy. - Przesunięcie granicy strefy ochronnej jeziora i planowanego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego tak by stworzyć przydrożny pas umożliwjający zabudowę | 24 24 | Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy (teren bez prawa zabudowy) |  | nr 12/2005 z 03.02.2005r. |  | X |  |
| 9. | 14.01.2005r. | Kaszubski Grzegorz | Gorzewo 09-504 Lucień | ###### - Zakwalifikowanie działki o nr ew. 1/1 jako terenu usług sportu i rekreacji zamiast zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. - Zakwalifikowanie działek o nr ew. 62/2 i 63 jako tereny zabudowy rolniczej w miejsce terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. | 1/1 62/2, 63 | ###### Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | nr 13/2005 z 03.02.2005r. |  | X |  |  |
| 10. | 14.01.2005r. | Janusz Mikołajczyk | Gostynin ul. Jana Pawła II 16/8 | - Zmiana przeznaczenia części działki o nr ew. 7 z rolnej na letniskową. | 7 | Tereny rolnicze i Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy | nr 14/2005 z 03.02.2005r. |  | X |  |  |
|  |  | Danuta Duszczyk | Gostynin ul. Kościuszki 23/13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wiesława Mikołajczyk | Gostynin ul. Dmowskiego 12/15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aleksandra Walczak | Gostynin ul. Dmowskiego 12/15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11. | 14.01.2005r. | Władysław Kasprzyk | 09-400 Płock ul. Kossobuckiego 9/31 | - Zmiana przeznaczenia działki rolnej na rekreacyjno-wypoczynkową z możliwością zabudowy budynkiem letniskowym | 5/10 | Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy (teren bez prawa zabudowy) |  | nr 15/2005 z 03.02.2005r. |  | X |  |

Uwaga:

#### Integralną częścią wykazu jest                                                                                                                                                                                                 Wójt Gminy

zbiór wniesionych uwag.

............................................

# ZAŁĄCZNIK NR 3

do uchwały Nr 213/XXXI/2005 Rady Gminy Gostynin

z dnia 17 czerwca

rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Realizując ustalenia zawarte w art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. gmina przewiduje, że zadania z zakresu infrastruktury technicznej, zapisane w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującym obszar części wsi Gorzewo i Klusek gmina Gostynin, tj. w Prognozie skutków finansowych uchwalenia w/w planu:

Zadanie 1. – budowa dróg lokalnych o nawierzchni żwirowej (1km),     koszt   100 tys. zł;

Zadanie 2. – budowa linii energetycznych i oświetlenia (1km),               koszt 75 tys. zł;

Zadanie 3. – wodociągi (1km),                                                                  koszt 100 tys. zł;

Zadanie 4. – kanalizacja (1km),                                                                 koszt 125 tys. zł;

Zadanie 5. – inne (wynikłe w trakcie realizacji założeń planu, a trudne do przewidzenia obecnie)                                                                                                     koszt 100 tys. zł;

będą realizowane sukcesywnie, w miarę powstawania nowej zabudowy.

W/w wielkości zostaną uściślone na etapie sporządzania dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz operatów szacunkowych dotyczących wyceny gruntów, celem wykupu przez gminę.