| Tabela przyłączy kanalizacji sanitarnej |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwisko, działka | Sx …. Rz.z/Rz.d | Dł. Przył. (m) | Sy …. Rz.y/Rz.x | Uwagi kolizje |
| DĄBRÓWKA |  |  |  |  |  |
| 1 | Pietrzak Andrzej, dz.54 | S74 111,95/110,24 | 23,20 | S77 111,95/110,79 | Wodociąg Przecisk; 2 st Ø425 + 1 stØ1000 |
| 2 | Lewandowski Jan dz. 58 | S89 111,20/ 109,51-109,87 | 25,70 | S92 111,30/110,14 | Wodociąg, tel. istn. Przecisk 2 st Ø425 + 1 stØ1000 |
| 3 | Gralak Urszula, dz. 55 | S78 112,20/110,01 | 33,50 | S81 111,95/110,79 | 3 st 425Wavin Wodoc. + tel. istn. przecisk |
| 4 | Marciniak Monika, dz. 60 | S93 111,00/109,20 | 61,90 | S96 111,00/109,84 | Wodoc. + tel. istn. Przecisk 2 st Ø425 + 1 stØ1000 |
| 5 | Gutkowski Jan dz. 56/4 | S82 112,10/ 109,86-110,71 | 21,40 | S84 112,10/110,94 | S82 z przepadem Wodoc (2x) + tel. istn. + Przecisk 1 st Ø425 + 1 stØ1000 |
| 6 | Bugdał Sławomir dz. 135/1 | S104 108,70/107,44 | 9,30 | S105 108,90/107,70 | Tel. istn. |
| 7 | Rychlicki Piotr dz. 77 | S111 109,10/106,82 | 26,10 | S113 108,35/107,19 | Wodoc. Tel. istn. + proj. Przecisk 1 st Ø425 + 1 stØ1000 |
| 8 | Kryska Mariusz Józef, dz. 92 | S124 107,50/ 104,87-105,49 | 45,60 | S127 107,10/105,94 | S124 z przepadem Wodoc. + tel. istn. + proj. + przecisk 2 st Ø425 + 1 st Ø1000 |
| 9 | Jaworski Sebastian Piotr, dz. 109/9 | S147 105,10/ 102,72-104,00 | 23,00 | S149 105,50/104,34 | S147 z przepadem Wodoc. + tel. istn. + proj. + przecisk 1 st Ø425 + 1 stØ1000 |
| 10 | Matusiak Mariusz dz. 109/6 | sT142 105,45/ 102,99-104,25 | 48,20 | S144 105,90/104,74 | sT142 z przepadem kabel elektr. 1 st Ø425 + 1 st Ø1000 |
| 11 | Cichocki Roman dz. 86/3 | S119 107,90/ 105,49-106,35 | 18,30 | S120 107,70/106,54 | S119 z przepadem Wodoc. + tel. istn. + proj. + przecisk |
| Tabela przyłączy kanalizacji sanitarnej |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwisko, działka | Sx …. Rz.z/Rz.d | Dł. Przył. (m) | Sy …. Rz.y/Rz.x | Uwagi kolizje |
| DĄBRÓWKA |  |  |  |  |  |
| 12 | Kłosiński Henryk dz. 94/2 | S129 106,90/ 104,51-105,19 | 24,20 | S131 106,60/105,44 | S129 z przepadem Wodoc. + tel. istn. + proj. + przecisk 1 st Ø425 + 1 stØ1000 |
| 13 | Kryska Daniel Andrzej, dz. 113 | S154 101,70/100,51 | 31,20 | S158 102,00/100,84 | 2x tel. istn. + proj. 3 st Ø425 + 1 st Ø1000 |
| 14 | Staniszewski Paweł, dz. 107/2 | S140 106,00/ 103,22-104,76 | 7,30 | S141 106,10/104,84 | S140 z przepadem S141 Ø1000 |
| 15 | Grzybowski Henryk, dz. 112/1 | S152 103,35/101,90 | 10,60 | S153 103,20/102,04 | Wodoc. + tel. istn. + proj. + przecisk |
| 16 | Piotrowski Piotr Paweł, dz. 72 | S109 109,00/106,96 | 18,90 | S110 108,55/107,39 | Wodoc. + tel. istn. + proj. + przecisk |
| 17 | Szkopiński Leszek, dz. 57 | S85 111,70/110,20 | 30,20 | S88 111,69/110,53 | Wodoc. + tel. istn. Przecisk 2 st Ø425 + 1 st Ø1000 |
| 18 | Szkopiński Leszek, dz. 64/2 | S97 110,60/108,90 | 17,30 | S98 110,30/109,14 | Wodoc. + tel. istn. + proj. + przecisk |
| 19 | Jendrzejewski Benedykt, dz. 110/1 | S150 104,50/ 102,55-103,30 | 41,10 | S150d 105,30/104,14 | Wodoc. + tel. istn. + proj. + przecisk 3 st Ø425 + 1 st Ø1000 |
| 20 | Radzki Marian Stefan dz. 130/2 | S102 109,20/108,04 | 19,20 | S102b 109,50/108,34 | 1 st Ø425 + 1 st Ø1000 |
| 21 | Piechociński Marek, dz. 95/2 | S132 106,80/ 104,30-105,22 | 17,0 | S133 106,55/105,39 | S132 z przepadem Wodoc. + tel. istn. + proj. + przecisk |
| 22 | Balcerzak Stanisław, dz. 53/2 | S71 111,70/110,50 | 13,4 | S72 111,80/110,64 | Wodoc. + przecisk |
| 23 | Radecka Teresa, dz. 51/1 | Pompownia Pd3: typu WAVIN 425, H=2,0 m, Ltł=20,3 m d50PE; pompa 32PZM 0,55/RT-2/W; Qp=4,7 m3/h Hp=7,11 m + zasuwa na p. tłocznym + przecisk |  |  |  |
| 24 | Marciniak Grzegorz, dz.200 | S195 123,60/122,30 | 23,0 | S196 123,70/122,54 | Wodoc. + tel. proj. + przecisk |

| Tabela przyłączy kanalizacji sanitarnej |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwisko, działka | Sx …. Rz.z/Rz.d | Dł. Przył. (m) | Sy …. Rz.y/Rz.x |  | Uwagi kolizje |
| DĄBRÓWKA |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Matecki Tomasz, dz. 181 | S172 112,80/110,05 | 38,0 | S174 111,60/110,44 |  | Wodoc. + tel. proj. + przecisk 1 st Ø425 + 1 st Ø1000 |
| 26 | Księżak Ryszard, dz. 172 | S165 109,10/ 106,88-107,94 | 22,0 | S166 109,50/108,35 |  | S165 z przepadem Wodoc. + przecisk |
| 27 | Zabłotowicz Krzysztof, dz. 183/1 | S176 112,90/110,84 | 30,0 | S177 112,40/111,24 |  | Wodoc. + tel. proj. + przecisk |
| 28 | Jesionowski Paweł, dz. 194 | S187 117,90/116,74 | 27,0 | S188 118,40/117,24 |  | Wodoc. + tel. proj. + przecisk |
| 29 | Ćwik Marek, dz. 196/1 | S190 119,30/118,10 | 43,0 | S192 119,17/118,55 |  | Wodoc. + tel. proj. + przecisk 1 st Ø425 + 1 st Ø1000 |
| 30 | Śmiałkowski Remigiusz, dz. 169/2 | S160 110,00/ 108,46-108,97 | 27,0 | S161 110,40/109,24 |  | S160 z przepadem Wodoc. + tel.istn. + proj. + przecisk |
| 31 | Baranowska Ewa Agnieszka , dz.80/2 | Pompownia Pd4: typu WAVIN 425, H=2,0 m, Ltł=32,70 m d50PE; pompa 32PZM 0,55/RT-2/W; Qp=4,5 m3/h; Hp=7,49 m + zasuwa na p. tłocznym + przecisk; |  |  |  |  |
| GÓRKI DRUGIE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gientka Roman Wawrzyniec, dz. 93 | S52 111,15/109, | 26,20 |  | S54 111,40/110,27 | Wodoc. + tel. istn. + proj. 1 st Ø425 + 1 st Ø1000 |
| 2 | Szajnecki Andrzej Czesław, dz. 95 | S59 111,15/109,91 | 28,0 |  | S62 111,35/110,19 | Wodoc. + tel. istn. 2 st Ø425 + 1 st Ø1000 |
| 3 | Szajnecki Zbigniew, dz.97/1 | S67 110,20/108,30 | 25,10 |  | S69 110,05/108,65 | Wodociąg 1 st Ø425 + 1 st Ø1000 |
| 4 | Dąbrowski Krzysztof, dz. 88 | S32 110,30/107,74 | 49,70 |  | S40 109,40/108,24 | Wodoc. + tel. istn. + proj. 1 st Ø425 + 1 st Ø1000 |
| 5 | Sapiński Ryszard, dz. 96/3 | S63 111,05/109,80 | 23,80 |  | S65 111,20/110,04 | Wodoc. + tel. istn. 1 st Ø425 + 1 st Ø1000 |
| 6 | Wojciechowski Piotr Marian, dz. 94/1 | S56 110,90/109,25 | 46,90 |  | S59 111,90/109,74 | Wodoc. + tel. istn. 1 st Ø425 + 2 st Ø1000 |
| 7 | Kapuściński Bogdan Marian, dz. 91 | S42 111,10/108,31 | 101,00 |  | S47B 110,80/109,64 | Wodoc. + tel. istn. + proj. 6 st Ø425 + 1 st Ø1000 |
| Tabela przyłączy kanalizacji sanitarnej |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwisko, działka | Sx …. Rz.z/Rz.d | Dł. Przył. (m) | Sy …. Rz.y/Rz.x |  | Uwagi kolizje |
| GÓRKI DRUGIE |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Miłek Mirosław Dariusz, dz. 119 | S34 108,50/107,30 | 13,80 | S35 109,20/108,04 |  | -------- |
| 9 | Lewandowski Sławomir, dz. 84/1 | S32 109,35/107,77 | 18,70 | S31 109,10/107,94 |  | Wodoc. + tel. istn. + proj. 1 st Ø425 + 1 st Ø1000 |
| 10 | Witkowski Eugeniusz Leszek, dz. 71 | Pompownia Pd1: typu WAVIN 425, H=2,0 m, Ltł=34,60 m d50PE; pompa NURT 40PZM 0,75/RZ-2; Qp=4,42 m3/h Hp=11,5 m + zasuwa na p. tłocznym |  |  |  |  |
| 11 | Maślanka Beata Elżbieta, dz. 15 | S13 94,90/93,24 | 34,10 | S15 95,25/94,05 |  | Wodoc. + przecisk 1 st Ø425 + 1 st Ø1000 |
| 12 | Janiszewski Wacław, dz. 45/1 | S18 94,50/92,41 | 33,30 | S20 93,90/92,74 |  | 1 st Ø425 + 1 st Ø1000 |
| 13 | Brzeziński Arkadiusz Piotr, dz. 43/1 | S28 92,85/91,39 | 30,70 | S30 92,90/91,71 |  | Wodociąg 1 st Ø425 + 1 st Ø1000 |
| 14 | Grudziński Piotr, dz. 21 | S1 96,70/95,35 | 17,90 | S2 97,35/96,15 |  | S2 425 WAVIN Wodociąg |
| 15 | Pawlak Andrzej, dz. 20 | S3 96,05/ 94,50-95,20 | 18,90 | S4 96,56/95,40 |  | S3 z przepadem Wodoc. + przecisk |
| 16 | Pawlak Tomasz, dz.51/1 | S3 96,05/94,50 | 13,80 | S5 95,80/94,64 |  | --------------- |
| 17 | Leśniewski Dariusz Jan, dz. 28 | Pompownia Pd2: typu WAVIN 425, H=2,0 m, Ltł=5,50 m d50PE; pompa NURT 40PZM 0,75/RZ-2; Qp=4,32 m3/h Hp=11,6 m + zasuwa na p. tłocznym |  |  |  |  |
| BABY GÓRNE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Jendrzejewski Piotr, dz.12 | S207 121,40/119,80 | 28,0 | S209 121,30/120,10 |  | ----------- |
| 2 | Miszkalski Karol, dz. 1 | S200 125,80/124,55 | 39,0 | S202 126,10/124,94 |  | tel. proj. + przecisk 1 st Ø425 + 1 st Ø1000 |
| 3 | Garstka Bożena, dz. 5 | S203 122,30/120,90 | 24,0 | S204 122,20/121,15 |  | Wodoc. + tel. istn. + proj. + przecisk |

Uwagi: - dopuszczalny spadek przykanalika: minimalny 1 %; maksymalny 15 % - dla rury D160 PCV - sT… - góra studni równo z terenem - ss…. – studnia ślepa, właz (stożek betonowy) przykryty gruntem ca 0,5 m W rubryce „Uwagi – kolizje” podano liczbę studni- bez liczenia Sx.. na kolektorze - łączna ilość przyłączy kanalizacyjnych jest o 1 szt. większa niż ilość przyłączanych właścicieli działek, ponieważ 1 osoba przyłącza dwa odrębne budynki na różnych działkach.

ŁĄCZNIE  ZAPROJEKTOWANO:

- 51 szt. przyłączy kanalizacyjnych  o  długości  =  1442,60 m;

w tym:

47 szt. D160 PCV  (grawitacyjne) o długości = 1349,50 m;

4 szt. d50 PE (ciśnieniowe)  o długości = 93,10 m.