OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nagodów

w km od 0+715 do 1+300

na działce nr ewidencyjny  131  w miejscowości Nagodów

- Inwestor

Gmina Gostynin; 09-500 Gostynin ul. Rynek 26

- Podstawa opracowania

- mapa zasadnicza, sytuacyjno- wysokościowa z uzbrojeniem podziemnym w skali 1:1000

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 02-03-1999r. w  sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14.05.1999r.)

- Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Półsztywnych Nawierzchni Ulic- Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej- Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych- Warszawa 1990r.

- Charakterystyka przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Nagodów na odcinku od 0+715km do 1+300km położonej w północno- zachodniej części Gminy w odległości 0,50km od drogi woj. 265 relacji Gostynin- Kowal.

Inwestycja polega na wzmocnieniu istniejącej podbudowy kruszywem łamanym oraz ułożeniu warstwy nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych. Nie przewiduje się wjazdów.

- Opis stanu istniejącego

Droga do przebudowy położona jest w Gminie Gostynin, początek stanowi skrzyżowanie z drogą miejską (granica gminy), koniec zaś to granica wsi Nagodów i Rumunki oraz granica pasa drogowego drogi wojewódzkiej Kowal- Gostynin.

Przebieg drogi w planie i profil ukształtowany został w minionych latach. Posiada nawierzchnię z pospółki szerokości do 5m o różnej grubości wymagającą wyprofilowania i dogęszczenia. Drzewa są po granicy działki i w pasie drogi gminnej, nie zachodzi konieczność ich wycinki.

Szerokość pasa drogowego jest ustabilizowana i wynosi od 6 do 12m, korona drogi nie wchodzi w kolizję z gruntami prywatnymi. W otoczeniu drogi grunty piaszczyste, istniejąca droga bez rowów.

- Roboty budowlane w zakresie przebudowy

W zakres robót wchodzi:

- roboty pomiarowe geodezyjne (wyznaczenie osi drogi, oraz granic pasa drogowego, stabilizacja punktów geodezyjnych);

- profilowanie z korytowaniem podłoża z jednoczesnym jego zagęszczeniem mechanicznym;

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 15cm po zagęszczeniu (podbudowa wykonana z rozkładarki);

- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno- bitumicznych  AC16W (lepiszcze asfaltowe 35/50) gr. po zagęszczeniu 6cm (wymagane obcięcie krawędzi warstwy po zagęszczeniu);

- wysypanie poboczy szer. 05m  z wykorzystaniem materiału rodzimego z zagęszczeniem mechanicznym;

- montaż oznakowania  pionowego wg rysunków technicznych

- Oddziaływanie na środowisko

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Przedsięwzięcie nie zwiększa niekorzystnego wpływu na stan środowiska i zasobów naturalnych, znajduje się poza obszarami chronionymi (nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko). Poprawia właściwości trakcyjne i bezpieczeństwo użytkowników drogi. Ogranicza emisję spalin, hałasu i zapylenia. Z drogi korzystać będą tylko mieszkańcy, droga nawet po całkowitym zakończeniu przebudowy pozostanie drogą o znaczeniu lokalnym, łączącą wieś z drogą powiatową.

Wody opadowe, zgodnie z p-tem Ib decyzji nr 4/09 odprowadzić tak jak dotychczas na pobocza, na tereny zielone, wody opadowe pozostają w granicach działki gminnej.

- Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia

Na czas prowadzenia robót zostanie wstrzymany ruch lokalny, zostaną wyznaczone objazdy. Teren budowy należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie            z obowiązującymi przepisami drogowymi w tej sprawie. Podczas robót należy bezwzględnie stosować się do przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury          z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.