PLAN

GOSPODARKI ODPADAMI

DLA GMINY GOSTYNIN

Gostynin, styczeń 2005 r.

1. WSTĘP	4

2. STAN GOSPODARKI ODPADAMI SEKTORA KOMUNALNEGO	5

2. 1. Ilość i źródła powstawania odpadów	5

2. 2. Sposób zagospodarowania odpadów	7

2. 3. Istniejące systemy zbierania odpadów zmieszanych	7

2. 4. Podmioty świadczące usługi w zakresie wywozu i zbierania	9

2. 5. Instalacje wykorzystywane do zagospodarowania odpadów	10

2. 7. Komunalne osady ściekowe	10

2. 8. Integracja międzygminna	12

2. 9. Zamierzenia gmin porządkujące gospodarkę odpadami	13

3. STAN GOSPODARKI ODPADAMI SEKTORA GOSPODARCZEGO	13

3. 1. Podmioty gospodarcze występujące w poszczególnych gminach	13

3. 2. Ilość odpadów z sektora gospodarczego	13

3. 3. Sposób unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	14

3. 3. 1. Odpady poprodukcyjne z sektora gospodarczego	14

3. 3. 2. Odpady medyczne	14

3. 3. 3. Odpady weterynaryjne i padlina	15

3. 3. 4. Odpady zawierające azbest	15

4. WNIOSKI I IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW	16

5. PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI	17

5. 1. Odpady  komunalne	17

5. 2. Prognoza nagromadzenia odpadów	18

5. 3. Prognoza składu grupowego odpadów	18

5. 4. Odpady biodegradowalne	19

5 .4. 1. Ilość odpadów	19

5. 5. Odpady  opakowaniowe Kod 15 01	20

5. 5. 1. Ilość odpadów	20

5. 5. 2. Wymagany poziom odzysku	21

5. 6. Odpady problemowe	21

5.6.1. Ilość odpadów	21

5. 6. 2. Wymagany poziom odzysku	22

5. 7. Odpady niebezpieczne  Kod 20 01	22

5. 7. 1. Ilość odpadów	22

5. 7. 2. Wymagany poziom odzysku	22

5. 8. Odpady mineralne Kod 20 03 99	23

5. 8. 1. Ilość odpadów	23

5. 8. 2. Wymagany poziom odzysku	23

5. 9. Odpady wielkogabarytowe – poużytkowe Kod 20 03 07	23

5. 9. 1. Ilość odpadów	23

5. 9. 2. Wymagany poziom odzysku	24

5. 10. Odpady budowlane	24

5. 10. 1. Ilość odpadów	24

5. 10. 2. Wymagany poziom odzysku	24

5. 11. Komunalne osady ściekowe    Kod 19 08 05	25

5. 11. 1. Ilość osadów	25

5. 11. 2. Wymagany poziom odzysku – zagospodarowanie	25

5. 12. Odpady azbestowe Kod 17 06	26

5. 12. 1. Ilość odpadów	26

5. 12. 2. Wymagany poziom likwidacji	26

6. PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE GOSPODRKI ODPADAMI	27

6. 1. Odpady z sektora gospodarczego	27

6. 2.  Prognoza zmian w sektorze gospodarczym	28

7. CELE I ZADANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY SYTUACJI	29

7. 1. Główne zadania koordynowane przez jednostki	29

szczebla wojewódzkiego	29

7. 2. Główne zadania koordynowane przez jednostki samorządu powiatowego	30

7. 3. Zadania koordynowane przez jednostki samorządu gminnego	31

8. PROJEKTOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI	34

8. 1. Zarządzanie	34

8. 2. Wielkość i przepływ strumieni odpadów komunalnych	35

8. 3. Pozyskiwanie odpadów zmieszanych	36

8. 4. Pozyskiwanie odpadów biodegradowalnych	36

8. 5. Pozyskiwanie i zagospodarowanie osadów ściekowych	36

8.6. Pozyskiwanie i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych	36

8. 6. 1. Pozyskiwanie w systemie zbiórki u źródła	37

8.6. 2. Pozyskiwanie w systemie ogólnodostępnych zestawów	37

8. 7. Pozyskiwanie i zagospodarowanie odpadów problemowych	38

8.7.1. Przeterminowane leki	38

8.7.2. Baterie i akumulatory	38

8.7.3. Wyeksploatowane pojazdy	38

8.7.4. Opony	38

8.7.5. Oleje odpadowe	38

8.7.6. Urządzenia elektryczne i elektroniczne	38

8.7.7. Opakowania po środkach ochrony roślin	38

8.7.8.Wyroby zawierające azbest	39

8.7.9.Odpady zawierające PCB	39

8.7.10.Odpady wielkogabarytowe	39

8.7.11.Odpady budowlane	39

8. 8. Gminne Centrum Recyklingu	39

9. PROJEKTOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI	40

9. 1. Zarządzanie	40

9. 2. Postępowanie z wybranymi odpadami sektora gospodarczego	40

10. SZACUNKOWE KOSZTY INWESTYCYJNE I EKSPLOATACYJNE	42

11. INSTRUMENTY FINANSOWE	43

11.1. Wytyczne dla planów gospodarki odpadami	43

11. 2. Pozyskiwanie środków z funduszy ochrony środowiska	44

11. 3. Pozyskiwanie środków z fundacji	44

11. 5. Pozyskanie środków z banków i instytucji leasingowych	45

12. MONITORING I OCENA REALIZACJI CELÓW	45

12. 1. System sprawozdawczości	45

12. 2. Wskaźniki monitorowania planu	46

13. ANALIZA ODDZIAŁYWANIA GMINNEGO PLANU NA ŚRODOWISKO	47

14. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM	49

1. WSTĘP

Gmina Gostynin  obejmuje obszar o dużej powierzchni i znacznym  zróżnicowaniu cech środowiska przyrodniczego.

W kompleksowym ujęciu fizycznogeograficznym (Kondracki, 1998) północna i północno-zachodnia część obszaru gminy należy do podprowincji Pojezierza Południowobałtyckie, przy czym część północna aż do skarpy pradoliny reprezentuje mezoregion  Kotlina Płocka (z makroregionu Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej), zaś zachodnia – Pojezierze Kujawskie (z makroregionu Pojezierze Wielkopolskie).

Południowa i południowo-wschodnia część obszaru należy do podprowincji Niziny Środkowopolskie, przy czym część południowo-wschodnia reprezentuje mezoregion Równiny Kutnowskiej (z makroregionu Nizina Środkowomazowiecka), zaś część południowo-zachodnia – mezoregion Wysoczyzna Kłodawska (z makroregionu Nizina Południowowielkopolska).

Ten zasadniczy podział terenu wynika z faktu, iż północna i północno-zachodnia część omawianego obszaru znalazła się w zasięgu najmłodszego zlodowacenia, co powoduje znacznie większe urozmaicenie i żywość rzeźby terenu, znacznie większą różnorodność siedlisk, występowanie licznych jezior i zabagnień. Tereny poza zasięgiem ostatniego zlodowacenia są znacznie mniej urozmaicone.

# 2. STAN GOSPODARKI ODPADAMI SEKTORA KOMUNALNEGO

## 2. 1. Ilość i źródła powstawania odpadów

Na podstawie informacji ankietowych z gminy Gostynin zidentyfikowano źródła oraz ilość odpadów komunalnych wywiezionych w 2003 r.

- Ilość ogólna	  650	Mg/rok w tym:

– 	  500	Mg – od mieszkańców

–	  100	Mg – z obiektów użyteczności publicznej

–	    50	Mg – z terenów otwartych

–	      0	Mg – z jednostek gospodarczych

–	      0	Mg – pozyskano ze zbiórki selektywnej

- Przedstawione wielkości należy traktować z przybliżeniem.

- Stopień obsługi mieszkańców w gminie oscyluje w 50%.

- Wskaźnik jednostkowego nagromadzenia odpadów na terenie miasta ok. 85-150 kg/M rok

- Średnie wskaźniki w kraju wg KPGO – Krajowego Planu Gospodarki Odpadami wynoszą:

  - wskaźnik nagromadzenia		1,2 m3 lub 290 kg/M rok

  - gęstość odpadów			250 kg/m3

#### Tabela 1. Osadnictwo i infrastruktura

| Lp. | Nazwa gminy | Powierz-chnia w km2 | Liczba ludności |  |  |  | Infrastruktura społeczno-gospodarcza |  |  | Infrastruktura techniczna w km |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ogółem | typ zabudowy |  |  | Liczba jednostek |  |  | drogi utwardzone gminne | wodo-ciąg | kanali-zacja | gaz przewodowy |
|  |  |  |  | Wieloro-dzinna | jednoro-dzinna | zagrodo-wa | użyteczności publicznej | handlowo-usługowe | produk-cyjne |  |  |  |  |
| 1. | Gm. Gostynin | 271 | 11968 | 300 | 1800 | 9868 | 22 | 52 | 0 | 41 | 287 | 14,9 | - |

## 2. 2. Sposób zagospodarowania odpadów

Według danych ankietowych 99% wszystkich pozyskanych odpadów komunalnych trafia na składowiska.

- Selektywna zbiórka i odzysk odpadów opakowaniowych w gminie Gostynin sygnalizowana jest poprzez rozdawanie worków foliowych koloru żółtego na surowce wtórne. Surowcowe odpady opakowaniowe zbierane są przez ALTVATER SULO z Tomaszowa Mazowieckiego i wywożone poza granice gminy.

- Selektywna zbiórka prowadzona jest także na terenie szkół: Lucień, Solec, Białotarsk, Sokołów i Sierakówek. Pozyskane szkło, tworzywa sztuczne i makulaturę odbiera firma GOST-EKO z Gostynina.

- Na obszarze gminy brak pozyskiwania i zagospodarowania pozaskładowiskowego odpadów biodegradowalnych

- Odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych nie są zbierane. Gmina prowadzi rozmowy z firmami, które rozstawiły by pojemniki na odpady niebezpieczne. W szkołach na terenie gminy Gostynin prowadzone jest selektywna zbiórka baterii ponadto gmina posiada podpisaną umowę z odbiorcą świetlówek rtęciowych. Poza bateriami i świetlówkami na terenie posesji mogą być wytwarzane odpady niebezpieczne takie jak:

  - przeterminowane leki,

  - termometry rtęciowe,

  - opakowania po środkach chemii gospodarczej,

  - akumulatory,

  - oleje,

  - niebezpieczne odpady wielkogabarytowe (telewizory, lodówki, komputery),

  - wyroby zawierające azbest,

  - przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po nich.

## 2. 3. Istniejące systemy zbierania odpadów zmieszanych

Na terenie gminy występuje system zbierania odpadów zmieszanych:

- System indywidualnych pojemników i indywidualnych umów z wywoźnikiem

Odpady gromadzone są w:

  - pojemnikach małych 120-240 l - budownictwo jednorodzinne i zagrodowe opróżniane 1 x m-c, gm. Gostynin,

  - workach 120 l - budownictwo jednorodzinne i zagrodowe opróżniane co 2 miesiące,

  - w pojemnikach do segregacji odpadów – na terenie szkoły w Lucieniu, Solcu, Białotarsku, Sokołowie i Sierakówku – odpady odbiera firma GOST-EKO z Gostynina.

Tabela 2. Stan gospodarki odpadami komunalnymi 2003 r.

| Lp. | Nazwa gminy | Stopień obsługi mieszkańców % | Systemy gromadzenia |  |  |  | Ilość wywożonych odpadów |  |  |  |  | Zagospodarowanie |  | Kto i gdzie wywozi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Worki | pojemniki | kontenery | zbiórka selektywna | ogółem | od mieszkańców | obiekty użyteczności publicznej | tereny otwarte | zakłady przemysłowe | składowiska | odzysk |  |
| 1. | gm. Gostynin | 50 | + | + | – | + | 650 | 500 | 100 | 50 | – | 650 | b.d. | - Altvater Sulo oddział Gostynin - ZOM Gostynin Składowisko Gostynin - GOST-EKO przekazywane do odzysku |

Tabela 3. Bilans odpadów komunalnych w 2003 r. dla gminy Gostynin w porównaniu do powiatu gostynińskiego wg Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego.

| Lp. | Rodzaj odpadów komunalnych | Gmina Gostynin | Powiat Gostynin |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ilość w Mg |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji Odpady z terenów zieleni Papier i kartony nieopakowaniowe Opakowania z papieru i tektury Opakowania wielomateriałowe Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe Opakowania z tworzyw sztucznych Odpady tekstylne Szkło nieopakowaniowe Opakowania ze szkła Metale Opakowania z blachy stalowej Opakowania z aluminium Odpady mineralne Drobna trakcja popiołowa Odpady wielkogabarytowe Odpady budowlane Odpady niebezpieczne | 129 18 30 34 7 46 19 15 6 34 14 4 2 52 133 34 69 4 | 2764 390 741 741 165 981 421 323 129 733 302 86 43 1119 2397 741 1481 94 |
| ŁĄCZNIE |  | 650 | 13656 |

Jest to ilość wyliczona na podstawie wskaźników ogólnokrajowych, porównując otrzymane wielkości do stanu rzeczywistego – aktualny stopień obsługi w gminie Gostynin wynosi 50%

## 2. 4. Podmioty świadczące usługi w zakresie wywozu i zbierania

- Zakład Oczyszczania Miasta – Eugeniusz Kołodziejski, Gostynin ul. Ziejkowa 21

- Firma dysponuje następującym taborem

- samochód MAN – pojemność 20 m3, ładowność 8-12 ton

- samochód JPM-325 – pojemność 15 m3, ładowność 6-8 ton

- samochód LIAZ – pojemność 15 m3, ładowność 6-8 ton

  - Świadczy usługi na terenie

    - gmina Gostynin – głównie tereny rekreacyjno-turystyczne wokół miejscowości Miałkówek i Lucień

- Altvater Sulo Polska z Tomaszowa Mazowieckiego ul. Majowa 87/84 oddział w Gostyninie

  - Firma dysponuje

- różnymi typami samochodów współpracującymi z pojemnikami MGB-120 l, 240 l, 1100 l

  - Świadczy usługi na terenie

    - gminy Gostynin w zakresie odpadów zmieszanych gromadzonych w pojemnikach i odpadów opakowaniowych gromadzonych w workach,

- GOST-EKO z Gostynina

  - Firma dysponuje

- różnymi typami samochodów,

  - Świadczy usługi na terenie

    - gminy Gostynin w zakresie zbierania wysegregowanych odpadów gromadzonych w pojemnikach na terenie szkoły w Lucieniu, Solcu, Białotarsku, Sokołowie i Sierakówku,

## 2. 5. Instalacje wykorzystywane do zagospodarowania odpadów

Gmina nie posiada składowiska odpadów komunalnych, brak jest też sortowni i kompostowni odpadów. Odpady z terenu gminy przyjmują składowiska m.in.:

  - Składowisko – Gostynin ul. Kowalska

          - Sortownia firmy ALTVATER SULO Tomaszów Mazowiecki województwo łódzkie

          - Własna sortownia firmy GOST-EKO

## 2. 7. Komunalne osady ściekowe

Gmina dysponuje dwoma oczyszczalniami zlokalizowanymi w miejscowości Lucień i Białotarsk o przepustowości rzeczywistej każda 100 m3/d i długości sieci kanalizacyjnej:

  - oczyszczalnia Lucień = 9,8 km,

  - oczyszczalnia Białotarsk = 5,1 km.

Na oczyszczalniach powstaje bardzo mała ilość osadów ściekowych, które na tą chwile są czasowo magazynowane na terenie oczyszczalni a po zgromadzeniu większej ilości zostaną przekazane na składowisko w Gostyninie.

Tabela 4. Stan gospodarki odpadami z komunalnych oczyszczalni ścieków podgrupa 19 08

| Lp. | Gmina Gostynin | Rok oddania oczysz-czalni | Przepustowość m3/d |  | Długość kanali-zacji km | Liczba gospodarstw korzystająca z kanalizacji |  | Ilość odpadów w Mg |  |  | Sposób zagospodarowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | rzeczy-wista | poten-cjalna |  | ogółem | % | skratki | piasek | osady s.m. |  |
| 1. | Oczyszczalnia Lucień | 2000 | 100 | – | 9,8 | 120 | 3,9 | – | – | – | Brak osadów ściekowych |
| 2. | Oczyszczalnia Białotarsk | 2003 | 100 | – | 5,1 |  |  | – | – | – |  |

## 2. 8. Integracja międzygminna

Gmina Gostynin zrzeszona jest w Stowarzyszeniu Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego.

W skład Stowarzyszenia wchodzą następujące gminy:

- Powiat gostyniński:

  - miasto Gostynin

  - gmina Gostynin

  - gmina Sanniki

  - gmina Szczawin Kościelny

- Powiat płocki – gminy lewego brzegu Wisły

  - gmina Nowy Duninów

  - gmina Łąck

  - miasto i gmina Gąbin

  - gmina Słubice

- Powiat sochaczewski

  - gmina Iłów

- Powiat włocławski woj. Kujawsko-Pomorskie

  - gmina Włocławek

  - miasto i gmina Kowal

  - gmina Baruchowo

Łącznie gminy zrzeszone zamieszkuje ponad 90 tys. mieszkańców na obszarze 1590 km2.

W 2002 r. Konsorcjum firm:

- Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Warszawie

- EKO-EFEKT Sp. z o.o.

- Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A.

opracowało „Kompleksowy program ekorozwoju i ochrony środowiska na terenie Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego” w tym wydzielona część – Plan gospodarki odpadami komunalnymi na lata 2002-10.

- Wnioski wynikające z wymienionego opracowania

  - Najnowocześniejsze i perspektywiczne składowisko odpadów komunalnych w Gostyninie przy ul. Kowalskiej wybudowane zostało bez udziału gmin Stowarzyszenia w związku z powyższym zachodni właściciel pobiera  opłaty komercyjne w wysokości ok. 100 zł/Mg odpadów podobnie jak  ZUOK Kobierniki

  - Odpady o charakterze surowców wtórnych pochodzące z selektywnej  zbiórki wywożone są  poza granice Stowarzyszenia, a gminy muszą jeszcze za te usługi płacić. Odpady te są cennymi surowcami wtórnymi i powinny być sortowane, waloryzowane, i sprzedawane w ramach Stowarzyszenia generując zyski, a nie tylko koszty

- W oparciu o diagnozę stanu oraz wynikające z niej wnioski w Planie Gospodarki Odpadami zaprojektowano:

  - zorganizowanie w każdej gminie zbiorczego punktu selektywnego gromadzenia odpadów problemowych i niebezpiecznych ,

  - pozostawienie wywozu odpadów zmieszanych konkurencyjnym firmom przy doposażeniu własnych firm wywozowych ,

  - przejęcie transportu odpadów surowcowych przez własną firmę wywozową ,

  - wybudowanie w pobliżu składowiska komercyjnego w Gąbinie własnego – Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów obejmującego:

• sortownię odpadów opakowaniowych

o wydajności 							3700 Mg/rok

• kompostownię odpadów biodegradowalnych

o wydajności 							2000 Mg/rok

• stanowisko demontażu odpadów wielkogabarytowych

o przepustowości 					 	  	570 Mg/rok

• składowisko technologiczne odpadów

## 2. 9. Zamierzenia gmin porządkujące gospodarkę odpadami

  - zwiększenie liczby gospodarstw objętych systemem wywozu odpadów komunalnych,

  - wprowadzenie na całym terenie gminy systemu segregacji odpadów,

  - likwidacja na bieżąco dzikich wysypisk.

# 3. STAN GOSPODARKI ODPADAMI SEKTORA GOSPODARCZEGO

## 3. 1. Podmioty gospodarcze występujące w poszczególnych gminach

- Gmina Gostynin

    - 52	–	jednostki handlowo-usługowe

    - fermy drobiu:

  - Nagodów,

  - Jaworek,

  - Stanisławów Skrzański,

  - Sierakówek,

  - Kleniew,

  - Leśniewice,

  - Lucień,

  - Skrzany,

  - Belno,

  - Nowa Wieś,

  - Lisica,

  - Białe,

  - Anielin,

  - Choinek,

  - Helenów,

  - Legarda.

- chlewnie:

  - Jaworek,

  - Stanisławów Skrzański,

  - Kleniew,

  - Górki Drugie,

  - Sokołów,

  - Anielin,

  - Solec,

  - Nagodów,

  - Belno,

  - Wrząca,

  - Gulewo,

  - Halinów,

  - Kozice,

  - Legarda.

- skupy zboża,

- piekarnie,

- stolarnie – tartaki.

## 3. 2. Ilość odpadów z sektora gospodarczego

Na podstawie informacji pochodzących z wojewódzkiej bazy danych SIGOP – System Informacji Gospodarki Odpadami Przemysłowymi prowadzonej przez Delegaturę WIOŚ w Płocku oraz w oparciu o Plan Gospodarki Województwa Mazowieckiego, wynika że na terenie gminy nie powstają odpady z sektora gospodarczego z uwagi na zbyt słabo rozwinięty przemysł.

## 3. 3. Sposób unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych

### 3. 3. 1. Odpady poprodukcyjne z sektora gospodarczego

Odpady zaolejone, osady z oczyszczania zbiorników po substancjach ropopochodnych, oleje nie nadające się do regeneracji, zawierające PCB, czyściwa, sorbenty, odpady z odtłuszczania powierzchni, tłuszcze i osady zaolejone, odpady z produkcji i stosowania związków nieorganicznych, produktów syntezy organicznej, odpady farb i lakierów, agrochemikalia i opakowania po nich oraz inne – unieszkodliwia się termicznie.

Prawie cała ilość odpadów kwalifikująca się do przetworzenia termicznego z województwa mazowieckiego unieszkodliwiana jest w PKN ORLEN w Płocku.

Zakład uruchomił trzy piece fluidalnego spalania i piec obrotowy w celu unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, a w szczególności:

              - 05 01 09 – osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

              - 19 08 10 – tłuszcze i mieszaniny olejów  z separacji

Opakowania po środkach ochrony roślin mają obowiązek przyjmować sklepy wprowadzające środki ochrony roślin do sprzedaży.

### 3. 3. 2. Odpady medyczne

Odpady medyczne z jednostek służby zdrowia wywożone są przez Zakład Usług Technicznych TECH-BUD z Płocka do spalarni odpadów przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku na Winiarach.

ZUT TECH-BUD posiada decyzję Starosty Gostynińskiego nr 7644-23/02 z 18.07.02 r. na wywóz odpadów

- 18 01 03 – odpady zawierające drobnoustroje chorobotwórcze

- 18 01 08 – leki cytoksyczne i cytostatyczne

Znaczące jednostki służby zdrowia na obszarze powiatu gostynińskiego:

- Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Gostynin – Kruk

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medicus”

  - Przychodnia lekarska w Lucieniu

  - Przychodnia lekarska w Sokołowie

  - Wiejski Ośrodek Zdrowia w Białotarsku

Odpady medyczne z rozproszonych źródeł – prywatnych gabinetów lekarskich i stomatologicznych oraz aptek dowożone są do dużych jednostek, a stamtąd odbierane przez firmę TECH-BUD Płock. Jak wynika z uzyskanych informacji ze Starostwa Powiatowego w Gostyninie jednostki posiadają podpisane umowy na odbiór odpadów pochodzenia medycznego.

Wskaźnik ilości odpadów powstających w gabinetach lekarskich i weterynaryjnych.

| L.p. | Gabinety | Razem (kg/dobę) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chirurg | 0,1831 |
| 2 | Ginekolog | 0,4200 |
| 3 | Internista | 0,0250 |
| 4 | Laboratorium analityczne | 0,0984 |
| 5 | Laryngolog | 0,0830 |
| 6 | Okulista | 0,0340 |
| 7 | Ortopeda | 0,1469 |
| 8 | Pediatra | 0,0600 |
| 9 | Protetyk | 1,1200 |
| 10 | Radiolog | 0,0380 |
| 11 | Rehabilitant | 0,0220 |
| 12 | Stomatolog | 0,5701 |
| 13 | Urolog | 0,3690 |
| 14 | Weterynarz | 0,7980 |

Reasumując, nie ma na terenie Polski sprawnie funkcjonującego systemu zbiórki przeterminowanych bądź zużytych w części leków. Sugeruje się aby w wyznaczonych punktach takich jak Apteki czy Przychodnie Lekarskie były rozstawione pojemniki na takie odpady. Za opróżnianie ich  oraz utylizację była by odpowiedzialna Gmina.

### 3. 3. 3. Odpady weterynaryjne i padlina

Odpady weterynaryjne i padlinę odbiera  z terenu Gminy Gostynin firma PHU „HETMAN” Sp. z o.o. z Florianowa k/Kutna, z którą Gmina Gostynin ma podpisaną umowę.

Gmina ponosi koszty transportu i utylizacji w wysokości 60 gr/kg

Firma HETMAN dysponuje kilkoma Zakładami Utylizacji na terenie kraju w tym Zakładem w Olszówce posiadającym uprawnienia do odbioru i przerobu odpadów pochodzenia zwierzęcego klasyfikowanych jako odpady szczególnego i wysokiego ryzyka (SRM i HRM)

### 3. 3. 4. Odpady zawierające azbest

W gminie Gostynin jest opracowany wykaz obiektów zawierających pokrycia dachowe z płyt azbestocementowych.

Szacuje się, że na terenie gminy ok. 70% pokryć dachowych wykonana jest z płyt i eternitu zawierającego azbest.

Starosta Gostyniński wydał kilka decyzji firmom uprawnionym do demontażu pokryć azbestocementowych i wywożenia odpadów głównie na składowisko PPH IZOPOL S.A. Trzemeszno woj. wielkopolskie m.in.

- HYDROPOL Sp. z o.o. Gostynin

- EKO SERWIS Oddział w Łodzi

- PHU PIOTR Piotr Jaczyński Leszno ul. Warszawska

- MULTITECH z Gostynina,

- GOSPIN z Gostynina,

- ALGADER HOFMAN S.J. z Warszawy,

- SEGI-AT Sp. z o.o.  z Warszawy,

- Centrum Gospodarki Odpadami Azbestu i Recyklingu „CARO” z   Zamościa.

W zezwoleniach podawane są głównie następujące rodzaje odpadów:

- 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest

- 17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest

- 17 09 03 – inne odpady z budowy, remontów, i demontażu zawierające substancje niebezpieczne

Likwidacja wyrobów azbestowych ma przebiegać w oparciu o „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terytorium Polski” opracowany przez Ministerstwo Środowiska i zatwierdzony przez Radę Ministrów w maju 2002 r.  Zakłada się, że w/w Program będzie realizowany przez 30 lat.

Tak ogromne i długotrwałe zadanie wymaga określonych rozwiązań organizacyjnych, prawnych i techniczno-technologicznych. Przewiduje się realizację zadań na trzech poziomach:

- centralnym – Główny Koordynator Programu

- wojewódzkim

- lokalnym – samorząd powiaty i gminy

Do zadań powiatu należy m.in. sporządzanie rocznych informacji o realizacji zadań, nadzorowanie wykorzystywania przyznanych środków finansowych na unieszkodliwienie pokryć azbestowych oraz prowadzenie lokalnej polityki społecznej.

Do zadań gmin należy m.in. przygotowanie wykazów obiektów zawierających azbest oraz współpraca z lokalnymi mediami celem rozpowszechnienia informacji o zagrożeniach.

Demontaż, transport oraz składowanie odpadów azbestowych podlega specjalnym rygorom podobnym jak dla odpadów niebezpiecznych.

# 4. WNIOSKI I IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW

- Niska świadomość ekologiczna ludności.

- Niedostateczny stopień obsługi mieszkańców w zakresie gromadzenia i wywozu zmieszanych odpadów komunalnych co generuje powstawanie dzikich wysypisk. Średni stopień obsługi dla powiatu – 50%.

- W gminie funkcjonuje system indywidualnych pojemników i indywidualnych umów z wywoźnikiem oraz system jednego worka.

- Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych w systemie jedno-workowym funkcjonuje częściowo na terenie gminy.

- W sezonie turystycznym 2004 właściciele terenów rekreacyjnych otrzymali od gminy worki. Planuje się że w 2005 na terenie całej gminy będzie wprowadzony ten system.

- Pozyskane poprzez selektywną zbiórkę odpady surowcowe wywożone są często poza granice gminy oraz powiatu:

  - ALTVATER SULO obsługujące gminę Gostynin wywozi odpady surowcowe na własną sortownię w Tomaszowie Mazowieckim, odległość ok. 140 km.

  - GOST-EKO obsługuje szkoły.

- Gmina zgłasza występowanie oraz konieczność likwidacji dzikich wysypisk – problem wynika z niedostatecznego stopnia obsługi w zakresie zorganizowanego systemu wywozu oraz z nieświadomości ekologicznej mieszkańców i zubożenia społeczeństwa.

- Odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych pozyskiwane są w 5 szkołach na terenie gminy Gostynin poprzez prowadzenie selektywnej zbiórki baterii.

- Na obszarze gminy brak zorganizowanego systemu pozyskiwania i zagospodarowywania pozaskładowiskowego odpadów biodegradowalnych (bioodpadów od ludności, biomasy z terenów zielonych i rolnictwa, osadów z oczyszczalni). Większość ww. odpadów trafia na składowiska bądź jest zagospodarowywane rolniczo np. osady bez przeróbki wstępnej.

- Odpady medyczne są odbierane przez firmę TECH-BUD i wywożone do spalarni przy Szpitalu Wojewódzkim w Płocku.

- Odpady weterynaryjne i padlina odbierane są przez firmę HETMAN i wywożone do Zakładu Utylizacji w Olszówce k/Kutna.

- Likwidacja pokryć dachowych zawierających płyty azbestocementowe jest w fazie początkowej – Starosta Gostyniński wydał  decyzje firmom uprawnionym do demontażu, wywozu i unieszkodliwiania poprzez składowanie odpadów azbestowych.

- Porządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi należy do zadań własnych gmin.

# 5. PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

# SEKTORA KOMUNALNEGO - ZAŁOŻENIA

## 5. 1. Odpady  komunalne

Plany gminne i związków gmin powinny obejmować wszystkie rodzaje odpadów powstających na danym obszarze ze szczególnym uwzględnieniem odpadów komunalnych.

Odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych a pochodzące od innych wytwórców, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających z gospodarstw domowych.

Typowe odpady komunalne powstają w:

- Gospodarstwach domowych – grupa główna

- Obiektach infrastruktury takich jak handel, usługi, szkolnictwo, urzędy, obiekty działalności gospodarczej i wytwórczej.

Poza typowymi odpadami wytwarzane są inne rodzaje odpadów zaliczanych do komunalnych ale wymagające odrębnego traktowania

- Odpady wielkogabarytowe

- Odpady budowlane

- Odpady z terenu zieleni

- Odpady z oczyszczania ulic

- Odpady niebezpieczne w odpadach komunalnych:

  - przeterminowane leki,

  - termometry rtęciowe,

  - opakowania po środkach chemii gospodarczej,

  - lampy rtęciowe,

  - akumulatory,

  - oleje,

  - niebezpieczne odpady wielkogabarytowe (telewizory, lodówki, komputery),

  - wyroby zawierające azbest,

  - przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po nich.

Zgodnie z Rozporządzeniem MŚ z 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami, plany gminne - związkowe powinny dotyczyć w szczególności odpadów komunalnych gdyż gospodarka odpadami komunalnymi należy do zadań własnych gmin, natomiast plany powiatowe w szczególności odpady inne niż niebezpieczne.

## 5. 2. Prognoza nagromadzenia odpadów

W Polsce nie prowadziło się ewidencji wytwarzanych odpadów komunalnych, dlatego sporządzenie ich bilansu i prognozy nie jest sprawą prostą.

Dane GUS opierają się na informacjach dostarczanych przez firmy wywozowe a wiadomo, że nie wszyscy mieszkańcy objęci są zorganizowanym systemem wywozu. Szacuje się, że w mieście 94% a na terenach wiejskich 74% ludności objętych jest wywozem.

Ponadto obecne wymagania z zakresu ewidencji podawane są w jednostkach masowych (Mg) a większość składowisk gminnych nie posiada wagi i odpady szacowane są w jednostkach objętościowych (m3) a gęstość odpadów jest różna – inna w miejscu gromadzenia i kilkakrotnie wyższa na składowisku.

Średnie wskaźniki dla kraju wg  KPGO wynoszą:

- masowy wskaźnik nagromadzenia 	290 kg/M.rok

- gęstość odpadów 				250 kg/m3

- objętościowy wskaźnik nagromadzenia 	 1,2 m3/M.rok

Na prognozowanie zmiany wielkości strumienia odpadów komunalnych składają się zasadniczo dwa czynniki:

- liczba ludności

- jednostkowy wskaźnik nagromadzenia

Według KPGO – Krajowego Planu Gospodarki Odpadami przez najbliższe 5-lat dominować będą postawy konsumpcyjne, wysoce odpadogenne stąd stały wzrost wskaźnika nagromadzenia lecz nie większe niż 3% rocznie.

Dla wyliczenia ilości nagromadzenia odpadów  przyjęto prognozę WPGO w  rozbiciu na 18 strumieni.

Okres prognostyczny przyjęto zgodnie w wymaganiami ustawowymi

- krótkookresowy 	2004-2007 – 4 lata

- długookresowy 	2008-2011 – 4 lata

## 5. 3. Prognoza składu grupowego odpadów

W opracowaniu dokonano prezentacji i analizy porównawczej składu grupowego odpadów z gospodarstw domowych i infrastruktury pochodzący z następujących źródeł:

- Projekt Planu Gospodarki Odpadami dla woj. mazowieckiego– 2003 r.

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami MP nr 11 - 2003 r.

Aktualny skład morfologiczny podany w/w opracowaniach obejmuje 8 grup odpadów o łącznej gęstości nasypowej

- miasto 		170 kg/m3

- wieś 		250 kg/m3

- infrastruktura 	150 kg/m3

Prognozę składu morfologicznego oparto na danych WPGO który uszczegółowia odpady komunalne na 18 strumieni.

Tabela 10. Prognoza ilości poszczególnych strumieni odpadów komunalnych

dla   gminy Gostynin

| Lp. | Strumień odpadów | Ilość odpadów Mg/rok |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2003 | 2006/7 | 2011 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. | Odpady spożywcze – bioodpady Odpady z terenów zieleni Papier i karton nieopakowaniowe Opakowania z papieru i tektury Opakowania wielomateriałowe Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe Opakowania z tworzyw sztucznych Odpady tekstylne Szkło nieopakowaniowe Opakowania ze szkła Metale Opakowania z blachy stalowej #### Opakowania z aluminium Odpady mineralne Drobna trakcja popiołowa Odpady wielkogabarytowe Odpady budowlane Odpady niebezpieczne | 129 18 30 34 7 46 19 15 6 34 14 4 2 52 133 34 69 4 | 134 18,7 31,5 35,7 7,3 47,3 20 15,5 6,2 35,8 14,4 4,1 2,05 53,8 123 36 74 4,1 | 142 19,8 32,7 38,9 7,9 47,2 21,4 16,2 6,7 39 14,3 4,3 2,2 58,6 103 37,6 80 4,2 |
|  |  | 650 | 663,45 | 676 |

## 5. 4. Odpady biodegradowalne

### 5 .4. 1. Ilość odpadów

Do odpadów biodegradowalnych zaliczono: odpady spożywcze – bioodpady, odpady z terenów zieleni – biomasa, papier i karton nieopakowaniowy

Tabela 11.    Ilość odpadów biodegradowalnych

| Lp. | Odpady biodegrdowalne | Gmina Gostynin (Mg) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2011 |
| 1 2 3 | Bioodpady Kod 20 01 08 Biomasa Kod 20 02 01 Papier, karton Kod 20 01 01 | 134 18,7 31,5 | 142 19,8 32,7 |
| Razem |  | 184,2 | 194,5 |

5. 4. 2. Wymagany poziom odzysku

Zgodnie z ustawą o odpadach i wytycznymi Dyrektywy 99/31/EC odpady biodegradowalne nie powinny trafiać na składowiska.

Te na pozór niewinne odpady podczas fermentacji beztlenowej w złożu składowiska wytwarzają toksyczne substancje gazowe i ciekłe zanieczyszczając wody gruntowe, glebę i powietrze. Około 30% emisji metanu z terenów Polski pochodzi z 999 składowisk odpadów komunalnych zajmujących  3125 ha powierzchni i przyczynia się do globalnych zmian klimatu i efektu cieplarnianego.

Z powyższych powodów Dyrektywa z 1999 r. nakłada obowiązek stopniowej redukcji deponowanych na składowiskach odpadów podlegających biodegradacji i kierowanie ich do przetwarzania biologicznego. Redukcja przewidziana jest w trzech etapach a dla warunków polskich przesunięta na okres 4 lat i przedstawia się następująco wg KPGO:

- 2010 r. – ograniczenie składowania do 75% ich masy z 1995 r.

- 2013 r. – ograniczenie składowania do 50% ich masy z 1995 r.

- 2020 r. – ograniczenie składowania do 35% ich masy z 1995 r.

Opierając się na założeniach KPGO przyjęto następujące poziomy odzysku odpadów biodegradowalnych:

- 2007 r. – 35%

- 2011 r. – 50%

Tabela  12.      Podział odpadów biodegradowalnych wg ich zagospodarowania

| Lp. | Sposób zagospodarowania | Gmina Gostynin (Mg) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2011 |
| 1 2 | Kompostowanie Składowanie | 66,2 118 | 96,5 98 |
| Razem |  | 184,2 | 194,5 |

Odpady mogą być kompostowane w gospodarstwach między innymi poprzez przechowywanie ich w wykopanym dole w odpowiedniej wilgotności. W ten sposób organizmy żywe przedostają się w pryzmę i użyźniają ją. Tak gromadzony kompost może być wykorzystywany w rolnictwie czy ogrodnictwie.

## 5. 5. Odpady  opakowaniowe Kod 15 01

### 5. 5. 1. Ilość odpadów

Do odpadów opakowaniowych zaliczono odpady wykonane z papieru, kompozytów, tworzyw sztucznych, szkła oraz metali

Tabela 13.    Ilość odpadów opakowaniowych

| Lp. | Odpady opakowaniowe | Gmina Gostynin (Mg) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2011 |
| 1 2 3 4 5 6 | Papier Kod 15 01 01 Kompozytowe Kod 15 01 05 Z tworzyw sztucznych Kod 15 01 02 Szklane Kod 15 01 07 Stalowe Kod 15 01 04 Aluminiowe Kod 15 01 04 | 35,7 7,3 20 35,8 4,1 2,05 | 38,9 7,9 21,4 39 4,3 2,2 |
| Razem |  | 104,95 | 113,7 |

### 5. 5. 2. Wymagany poziom odzysku

W krajach UE od 1994 r. obowiązuje Dyrektywa 94/62/EC. W myśl tej dyrektywy systemy organizacyjno-prawne w poszczególnych krajach UE zmuszone zostały  do zapewnienia wskaźnika odzysku odpadów opakowaniowych w ciągu 5 lat do poziomu 50-60% wagowo.

Polska Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami z 11 maja 2000 r. wprowadza obowiązek osiągnięcia do 31 grudnia 2007 r. docelowego poziomu:

- odzysk w wysokości 50%

- recykling w wysokości 25% - łącznie

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 maja 2003 r. precyzuje natomiast roczne poziomy recyklingu na lata 2004-2007 poszczególnych grup odpadów opakowaniowych.

Poziomy recyklingu poszczególnych opakowań

- papierowe i tekturowe 25%

- tworzyw sztucznych 25%

- szklane 40%

- stalowe 20%

- aluminiowe 40%

- drewno i materiały naturalne 15%

Brak aktualnie zamierzeń na dalsze lata, w związku z powyższym na rok 2011 przyjęto wzrost odzysku do 65% i wzrost recyklingu o 5% w stosunku do poziomu roku 2007. Według KPGO, odpady opakowaniowe palne , których nie uda się wykorzystać w recyklingu materiałowym przekazywane zostaną do spalania w procesie odzysku energii.

Tabela 15.    Podział odpadów opakowaniowych wg zagospodarowania

| Lp. | Sposób zagospodarowania | Gmina Gostynin (Mg) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2011 |
| 1 2 3 | Recykling materiałowy Spalanie z odzyskaniem energii Składowanie | 32,45 20 52,5 | 40,9 33 39,8 |
| Razem |  | 104,95 | 113,7 |

## 5. 6. Odpady problemowe

### 5.6.1. Ilość odpadów

Przez odpady problemowe rozumie się odpady znajdujące się w odpadach komunalnych które jest trudno pozyskać w sposób selektywny oraz trudno zakwalifikować do konkretnej technologii przetwarzania za wyjątkiem deponowania na składowisku

Do odpadów tych zaliczono nieopakowaniowe tworzywa sztuczne,  szkło, metale, zabrudzone odpady tekstylne oraz inne odpady organiczne jak skóra, guma, drewno.

Tabela 16.    Ilość odpadów problemowych

| Lp | Odpady problemowe | Gmina Gostynin (Mg) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2011 |
| 1 2 3 4 | Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe Kod 20 01 39 Odpady tekstylne Kod 20 01 11 Szkło nieopakowniowe Kod 20 01 02 Metale Kod 20 01 40 | 47,3 15,5 6,2 14,4 | 47,2 16,2 6,7 14,3 |
| Razem |  | 83,4 | 84,4 |

### 5. 6. 2. Wymagany poziom odzysku

Gmina Gostynin  obejmuje obszar o dużej powierzchni i znacznym  zróżnicowaniu cech środowiska przyrodniczego.

W kompleksowym ujęciu fizycznogeograficznym (Kondracki, 1998) północna i północno-zachodnia część obszaru gminy należy do podprowincji Pojezierza Południowobałtyckie, przy czym część północna aż do skarpy pradoliny reprezentuje mezoregion  Kotlina Płocka (z makroregionu Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej), zaś zachodnia – Pojezierze Kujawskie (z makroregionu Pojezierze Wielkopolskie).

Południowa i południowo-wschodnia część obszaru należy do podprowincji Niziny Środkowopolskie, przy czym część południowo-wschodnia reprezentuje mezoregion Równiny Kutnowskiej (z makroregionu Nizina Środkowomazowiecka), zaś część południowo-zachodnia – mezoregion Wysoczyzna Kłodawska (z makroregionu Nizina Południowowielkopolska).

Ten zasadniczy podział terenu wynika z faktu, iż północna i północno-zachodnia część omawianego obszaru znalazła się w zasięgu najmłodszego zlodowacenia, co powoduje znacznie większe urozmaicenie i żywość rzeźby terenu, znacznie większą różnorodność siedlisk, występowanie licznych jezior i zabagnień. Tereny poza zasięgiem ostatniego zlodowacenia są znacznie mniej urozmaicone.

Wymienione odpady problemowe nie są wyszczególnione w KPGO do odzysku. Całość tych odpadów pozostaje w masie zmieszanych odpadów komunalnych i jest kierowane na składowisko

## 5. 7. Odpady niebezpieczne  Kod 20 01

### 5. 7. 1. Ilość odpadów

Odpady niebezpieczne w odpadach komunalnych to różnego rodzaju chemikalia, farby, opakowania, świetlówki, baterie itp.

Tabela 17.   Ilość odpadów niebezpiecznych w Mg

| Lp | Wyszczególnienie | Gmina Gostynin (Mg) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2011 |
| 1 | Odpady niebezpieczne | 4,1 | 4,2 |

### 5. 7. 2. Wymagany poziom odzysku

Odpady niebezpieczne powinny być eliminowane z odpadów komunalnych w fazie ich gromadzenia. Krajowy Plan zakłada konieczność stopniowego obejmowania zbiórką selektywną odpadów niebezpiecznych

- 2006 r. - 15%

- 2010 r. - 50%

- 2014 r. - 80%

Tabela 18.    Zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych Mg

| Lp | Sposób zagospodarowania | Gmina Gostynin (Mg) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2011 |
| 1 2 | Odzysk i unieszkodliwianie termiczne Składowanie | 1,1 3 | 2,4 1,8 |
| Razem |  | 4,1 | 4,2 |

## 5. 8. Odpady mineralne Kod 20 03 99

### 5. 8. 1. Ilość odpadów

Odpady mineralne to głównie popiół z ogrzewania piecowego, stłuczka ceramiczna, drobne frakcja odpadów,  pył, piasek oraz drobny gruz budowlany.

Według danych z badań, ilość tego typu odpadów dochodzi do 30-40% masy w odpadach pochodzących z budynków ogrzewanych indywidualnie paliwem stałym i do 10-15% w odpadach z budynków zaopatrzonych w ciepło centralne – R.Szpadt

Tabela 19.   Ilość odpadów mineralnych w Mg

| Lp | Odpady mineralne | Gmina Gostynin (Mg) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2011 |
| 1 2 | Odpady mineralne Drobna frakcja popiołowa | 53,8 123 | 58,6 103 |
| Razem |  | 176,8 | 161,6 |

### 5. 8. 2. Wymagany poziom odzysku

KPGO nie nakłada poziomów odzysku na tę grupę odpadów komunalnych. Odpady te generalnie trafiają na składowisko.

## 5. 9. Odpady wielkogabarytowe – poużytkowe Kod 20 03 07

### 5. 9. 1. Ilość odpadów

Odpady wielkogabarytowe to odpady z gospodarstw domowych, które ze względu na duże rozmiary nie mieszczą się do standardowych pojemników i wymagają odrębnego traktowania.

W ostatnich latach zauważa się wyraźny wzrost ilości odpadów wielkogabarytowych. Społeczeństwo pozbywa się starych mebli, zużytego sprzętu domowego (lodówki, pralki, kuchnie) oraz zużytego sprzętu elektronicznego (radia, telewizory, komputery). Przy okazji wymiany pojawiają się również opakowania przestrzenne.

Tabela 20.    Ilość odpadów wielkogabarytowych w Mg

| Lp | Wyszczególnienie | Gmina Gostynin (Mg) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2011 |
| 1 | Odpady wielkogabarytowe | 36 | 37,6 |

### 5. 9. 2. Wymagany poziom odzysku

Odpady wielkogabarytowe są źródłem potencjalnych surowców wtórnych, ale również źródłem substancji i materiałów uznanych za niebezpieczne (gazy szlachetne, rtęć, oleje sprężarkowe), które przed procesem unieszkodliwiania należy oddzielić.

Z uwagi na powyższe w Ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz w Rozporządzeniu MŚ z 29 maja 2003 r. nałożony został obowiązek odzyskiwania m.in.

- chłodziarek i zamrażarek typu domowego do 50% w roku 2007.

Krajowy Plan zakłada konieczność stopniowego obejmowania zbiórką selektywną odpadów wielkogabarytowych

- 2006 r. – 20%

- 2010r . – 50%

- 2014 r. – 70%

Tabela 21.    Zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych

| Lp | Sposób zagospodarowania | Gmina Gostynin (Mg) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2011 |
| 1 2 | Odzysk i recykling Składowanie | 10 26 | 20,6 17 |
| Razem |  | 36 | 37,6 |

## 5. 10. Odpady budowlane

### 5. 10. 1. Ilość odpadów

Odpady budowlane wchodzące w strumień odpadów komunalnych zawierają najczęściej:

- gruz betonowy, ceglany, ceramiczny i asfaltowy

- odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych

- pokrycia dachowe – odpady asfaltów i produktów smołowych

- złom metaliczny

- gleba i grunt z wykopów, kamienie i żwir

- odpady z materiałów izolacyjnych

Tabela 22.    Ilość odpadów budowlanych w Mg

| Lp | Wyszczególnienie | Gmina Gostynin (Mg) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2011 |
| 1 | Odpady budowlane | 74 | 80 |

### 5. 10. 2. Wymagany poziom odzysku

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami zakłada następujący rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych

- 2006 r. – 15%

- 2010 r. – 40%

- 2014 r. – 60%

Tabela 23.   Zagospodarowanie odpadów w Mg

| Lp | Sposób zagospodarowania | Gmina Gostynin (Mg) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2011 |
| 1 2 | Odzysk i recykling Składowanie | 21 53 | 43 37 |
| Razem |  | 74 | 80 |

## 5. 11. Komunalne osady ściekowe    Kod 19 08 05

### 5. 11. 1. Ilość osadów

Aktami wykonawczymi Polityki Ekologicznej Państwa w zakresie poprawy jakości wód jest Ustawa Prawo Wodne z 2001r. i Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych z grudnia 2003r.

Wymienione dokumenty narzucają konieczność wyposażenia skupisk ludzkich w oczyszczalnie ścieków i system kanalizacji zbiorczej:

- przedział 0 - 2000 RLM – nie wymaga budowy

- przedział 2000 – 15000 RLM oczyszczalnie do 2015r.

- przedział powyżej 15000 RLM oczyszczalnie do 2010r.

(średni wskaźnik RLM równoważnej liczby mieszkańców wynosi 2,27).

W wyniku oczyszczania ścieków powstają odpady

- skratki kod 19 08 01

- odpady z piaskowników kod 10 08 02

- ustabilizowane komunalne osady ściekowe kod 19 08 05

Zagospodarowanie osadów ściekowych reguluje Uchwała Rady Ministrów nr 219 z dnia 29 października 2002r. w sprawie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami.

Według wskaźników podanych w KPGO, jeden mieszkaniec obsługiwany przez oczyszczalnie odpowiada produkcji rocznej osadów na poziomie od 11,4 kg s.m. do 34,8 kg s.m., w zależności od technologii oczyszczania ścieków – średnia 23,7 kg s.m.

Liczba ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków w województwie mazowieckim w 2001r. wynosiła 43% a w powiecie gostynińskim 38% a w gminie Gostynin około 4%.

WPGO planuje, że w wyniku realizacji programu rozbudowy sieci kanalizacyjnej i budowy oczyszczalni liczba mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnie wzrośnie do:

- 46,7% w 2007r.

- 49,43% w 2010r.

- 50,1% w 2011r.

- 52,85% w 2015r.

Na terenie gminy brak jak do tej pory osadów ściekowych z uwagi na stosunkowo krótki czas oddania do użytku oczyszczalni.

### 5. 11. 2. Wymagany poziom odzysku – zagospodarowanie

Podstawowe cechy osadów ściekowych

- wysokie uwodnienie, wynoszące od ponad 99% w przypadku osadów surowych do 80-85% dla osadów odwodnionych

- płynna, mazista lub ziemista konsystencja

- wysoka zawartość związków organicznych od 80% dla osadów surowych do 25-65% dla osadów stabilizowanych

- duża zawartość związków nawozowych: azotu, fosforu, potasu

- zmienne zawartość substancji toksycznych, głównie metali ciężkich

- zróżnicowany stopień zagrożenia sanitarnego, wynikający z zawartości w osadach znacznych ilości mikroorganizmów chorobotwórczych.

Dotychczasowe przetwarzanie osadów ściekowych na oczyszczalniach ścieków jest słabo rozwinięta i ogranicza się głównie do zagęszczenia i odwadniania a gospodarka osadowa nie była monitorowana, ewidencję rozpoczęto dopiero w 2002r.

Komunalne osady ściekowe z uwagi na dużą zawartość składników biogennych są odpadami biodegradowalnymi których nie powinno się deponować na składowiskach lecz wykorzystywać rolniczo ale nie do bezpośredniego wprowadzenia do środowiska glebowego.

Preferowanym kierunkiem postępowania z osadami ściekowymi będzie kompostowanie jako przetwarzanie osadów zmierzające do zwiększania bezpieczeństwa przyrodniczego -–higienizacja. Przy czym kompostowanie musi być realizowane wspólnie z innymi odpadami organicznymi (kora, trociny, zrębki).

KPGO zakłada, że w perspektywie 2014r.

- 26% osadów będzie wykorzystywane do nawożenia i użyźniania gruntów – bez dodatkowego przerobu

- 20% osadów jw. ale po procesie kompostowania

- 39% osadów będzie składowana

- 8% osadów będzie termicznie przekształcane

- 7% osadów będzie wykorzystywana na cele przemysłowe

Dla warunków powiatu przyjęto 40 - 30% - bezpośrednio do gleby, 10 - 20% - kompostownie, 50% - składowiska.

## 5. 12. Odpady azbestowe Kod 17 06

### 5. 12. 1. Ilość odpadów

Odpady azbestowe zaliczane są do odpadów niebezpiecznych. Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien azbestu zawieszonych w powietrzu. Dopóki włókna nie są uwalniane do powietrza i nie są wdychane  wyroby z udziałem azbestu nie stanowią zagrożenia dla ludzi. Azbest stosowano w wyrobach budowlanych głównie jako pokrycia dachowe, płyty azbestowo-cementowe o zawartości 10-13% azbestu. Są to wyroby o dużej gęstości definiowane jako „twarde”. Włókna azbestowe w tych wyrobach są mocno związane i nawet w przypadku mechanicznego uszkodzenia materiału w niewielkiej ilości przedostają się do otoczenia. Niebezpieczeństwem natomiast jest mechaniczna obróbka tych płyt np.: cięcie , wiercenie otworów lub rozbijanie w wyniku zrzucania z wysokości

Ustawa z 19.06.1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest praktycznie zamknęły okres stosowania wyrobów azbestowych w Polsce, pozostaje natomiast problem sukcesywnego usuwania zużytych wyrobów w sposób nie zagrażający zdrowiu ludzi i zanieczyszczenia środowiska.

Przewidywana ilość odpadów wg KPGO zawierających azbest powstających w wyniku usuwania wyrobów z azbestu dla woj. mazowieckiego:

- 2003-12 – 355,2 tys. Mg

- 2013-22 – 444,0 tys. Mg

- 2023-32 – 310,8 tys. Mg

### 5. 12. 2. Wymagany poziom likwidacji

Przez analogię do w/w wskazań KPGO, gminy powiatu powinny doprowadzić do usunięcia ok. 35% pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych do roku 2011.

Likwidacja wyrobów azbestowych ma przebiegać w oparciu o „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terytorium Polski” opracowany przez Ministerstwo Środowiska i zatwierdzony przez Radę Ministrów w maju 2002 r.  Zakłada się, że w/w Program będzie realizowany przez 30 lat.

Tak ogromne i długotrwałe zadanie wymaga określonych rozwiązań organizacyjnych, prawnych i techniczno-technologicznych. Przewiduje się realizację zadań na trzech poziomach:

- centralnym – Główny Koordynator Programu

- wojewódzkim

- lokalnym – samorząd powiaty i gminy

Do zadań powiatu należy m.in. sporządzanie rocznych informacji o realizacji zadań, nadzorowanie wykorzystywania przyznanych środków finansowych oraz prowadzenie lokalnej polityki społecznej.

Do zadań gmin należy m.in. przygotowanie wykazów obiektów zawierających azbest oraz współpraca z lokalnymi mediami celem rozpowszechnienia informacji o zagrożeniach.

Demontaż, transport oraz składowanie odpadów azbestowych podlega specjalnym rygorom podobnym jak dla odpadów niebezpiecznych.

# 6. PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE GOSPODRKI ODPADAMI

# SEKTORA GOSPODARCZEGO – ZAŁOŻENIA

## 6. 1. Odpady z sektora gospodarczego

Obowiązek minimalizacji wytwarzania oraz zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych – niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne należy do podmiotu wytwarzającego – posiadacza odpadów.

Zgodnie z rozdz. 4 Ustawy o odpadach każdy podmiot wytwarzający odpady w związku z prowadzoną działalnością obowiązany jest do:

- przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach ich zagospodarowania jeśli wywarza rocznie:

• 0 – 100 kg odpadów niebezpiecznych

• od 5 tys. Mg odpadów innych niż niebezpieczne

- opracowania programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi i uzyskaniu decyzji zatwierdzającej program jeśli wytwarza rocznie:

• od 100 kg  odpadów niebezpiecznych

- złożenia wniosku i uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji jeśli wytwarza rocznie:

• powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych

• powyżej 5 tys. Mg odpadów innych niż niebezpieczne

W programie informacji i wniosku muszą być określone ilości i rodzaje odpadów wytwarzanych, miejsce i sposób czasowego magazynowania oraz sposób ich zagospodarowania lub unieszkodliwiania , a także informacje o sposobach zapobiegania lub minimalizacji ich powstawania.

Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest zatwierdzane  w drodze decyzji przez:

- wojewodę – dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać

na środowisko – Rozporządzenie RM z 24.09.2002 r.

- starostę – dla pozostałych przedsięwzięć

Kopia wydanej decyzji przekazywana jest Marszałkowi Województwa oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

Wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi ale wyłącznie podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami (zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania).

Zasady transportu odpadów niebezpiecznych mogą być dokonywane jedynie w oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 16 października 1997 r. Dz. U. 130 poz. 872.

Posiadacz odpadów obowiązany jest do prowadzenia ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych. Ewidencja prowadzona jest poprzez kartę ewidencji dla każdego rodzaju odpadu oddzielnie oraz karty przekazania odpadu.

Posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów obowiązany jest sporządzić na formularzu zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Zbiorcze zestawienie danych należy przekazywać Marszałkowi Województwa w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy.

Na podstawie zbiorczych zestawień danych Marszałek Województwa prowadzi wojewódzką bazę danych dotyczącą wytwarzania i gospodarowania odpadami wraz z rejestrem udzielonych zezwoleń.

Delegatury Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska prowadzą monitoring odpadów według bazy danych SIGOP – System Informacji Gospodarki Odpadami Przemysłowymi oraz inspekcje kontrolne.

## 6. 2.  Prognoza zmian w sektorze gospodarczym

Zmiany w ilości i jakości odpadów wytwarzanych w Polsce w sektorze gospodarczym w perspektywie czasowej do 2012-2014 roku zależeć będą przede wszystkim  od rozwoju poszczególnych gałęzi przemysłu, rzemiosła i usług. Doświadczenia wskazują, że na każde 1% wzrostu PBK przypada 2% wzrostu ilości wytwarzanych odpadów.

W najbliższej przyszłości lata 2004-2007 zakłada się utrzymanie obecnego poziomu wytwarzania odpadów lub ich nieznaczny wzrost. Wynika to z jednej strony z prowadzonej konsekwentnie polityki ekologicznej promującej metody minimalizacji i zapobiegania powstawaniu odpadów, z drugiej zwiększenia kontroli nad wytwórcami odpadów i odkrycia tzw. szarej strefy odpadowej. W dalszej perspektywie należy się spodziewać relatywnego zmniejszenia (w stosunku do wzrostu produkcji) ilości wytwarzanych odpadów.

Główne cele gospodarki odpadami z sektora gospodarczego zawarte w KPGO i WPGO zgodnie z wytycznymi Polityki Ekologicznej Państwa do osiągnięcia do roku 2012-14

- Dwukrotne zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie wykorzystanych w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu ze stanem z 1990 r.

- Wdrożenie systemów pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów i metod ich zagospodarowania (bazy danych)

- Wdrożenie skutecznego systemu kontroli i nadzoru nad gospodarowaniem odpadami w tym prowadzenie monitoringu

- Rozpoznanie stanu gospodarki odpadami w małych i średnich podmiotach gospodarczych

- Organizacją systemu zbiórki, gromadzenia i transportu odpadów powstających w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw

- Dążenie do stosowania niskoodpadowych technologii produkcji, czystych w odniesieniu do środowiska oraz zapewniających produkcyjne wykorzystanie wszystkich składników przerabianych surowców

- Uczestniczenie wytwórców odpadów z sektora gospodarczego w programie zarządzania środowiskowego ISO 14 000, wdrażanie zasad ruchu Czysta Produkcja

- Zapewnienie zgodnie z Rozporządzeniem RM z 30 czerwca 2001 r. odzysku i recyklingu: olejów smarowych oraz zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych

- Likwidacja do 2010r. mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin

- Do końca 2005r. wycofanie z użytkowania etyliny i przejście wyłącznie na stosowanie benzyn bezołowiowych

- Do 2006 r. ponowne wykorzystanie części i odzysku surowców w ilości 85% średniej masy samochodu

- Minimalizacja ilości powstawania specyficznych odpadów medycznych, wymagających szczególnych metod unieszkodliwiania na drodze termicznego przekształcenia, poprzez segregację odpadów u źródła powstawania, a także eliminacji nieprawidłowych praktyk w gospodarce odpadami medycznymi.

# 7. CELE I ZADANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY SYTUACJI

## 7. 1. Główne zadania koordynowane przez jednostki

## szczebla wojewódzkiego

- Cel – stworzenie zintegrowanej sieci instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

- Zadanie – Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego przewiduje wsparcie ze strony władz samorządowych województwa m.in. w zakresie:

• Podziału województwa na 9 zintegrowanych obszarów obsługi skupiających się wokół RZGO – regionalnych zakładów gospodarki odpadami. Powiat gostyniński razem z powiatem płockim i sochaczewskim oraz miastem Płock wpisany został do RZGO – Płock.

• Działań zmierzających do osiągnięcia w skali województwa ustalonych

ustawowo poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych

poprzez rozbudowę potencjału technicznego: stacje segregacji, stacje

przeładunku oraz rozbudowę systemu selektywnego gromadzenia i

transportu.

• Budowy centralnych zakładów kompostowania lub fermentacji beztlenowej odpadów ulegających biodegradacji oraz lokalnego zagospodarowania w/w odpadów w budownictwie zagrodowym i jednorodzinnym.

- Cel – stworzenie zintegrowanego systemu usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych pochodzących z sektora gospodarczego jak i komunalnego

- Zadanie – Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla województwa mazowieckiego zakłada budowę:

• 3-4 Centralnych Zakładów Postępowania z Odpadami Niebezpiecznymi

tzw. PLATFORM (Warszawa, Radom, Płock)

• 1 – Centralnego zakładu termicznego przekształcania stałych odpadów

niebezpiecznych

• 1 – Centralnego zakładu termicznego przekształcania płynnych odpadów

niebezpiecznych

• 1-3 Centralnych zakładów fizykochemicznego przetwarzania odpadów

niebezpiecznych

• Składowiska odpadów niebezpiecznych oraz składowiska odpadów

azbestowych

- Cel – zmniejszenie wytwarzania odpadów poprodukcyjnych oraz zwiększenie stopnia ich odzysku i powtórnego wykorzystania

- Zadania – Powyższy nadrzędny cel w sektorze gospodarczym możliwy jest do osiągnięcia poprzez wiele różnych zadań technicznych, organizacyjnych oraz kontrolno-nadzorujących w tym:

• utworzenie Centrum Organizacji Gospodarki Odpadami

• wdrożenie systemu pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów oraz metod

ich zagospodarowania – bazy danych

• prowadzenie kontroli i monitoringu wytwórców odpadów i podmiotów

posiadających instalacje do unieszkodliwiania tych odpadów

• prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych zwłaszcza do małych i

średnich podmiotów – punkt konsultacyjny przy Urzędzie Marszałkowskim

## 7. 2. Główne zadania koordynowane przez jednostki samorządu powiatowego

- Cel – działania integrujące na szczeblu regionalnym

- Zadanie – W sytuacji dojrzewania budowy Regionalnego zakładu gospodarki

odpadami obsługującego obszar kilku powiatów niezbędne będą działania integrujące aby nowa instalacja była przedsięwzięciem wspólnym a nie komercyjnym.

- Cel – działania integrujące na obszarze powiatu

- Zadanie – Wszelkie zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki odpadami są bardziej efektywne jeśli rozwiązywane są w skali międzygminnej a nie przez pojedyncze gminy. Powiat jako jednostka samorządowa powinien w tym zakresie przejąć rolę inspirującą, koordynującą i mediacyjną dla zintegrowania gmin do wspólnych przedsięwzięć.

- Cel – Inspirowanie działań do racjonalnej gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym

- Zadanie – Przy wydawaniu decyzji oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniać rygorystycznie wymogi ustawowe oraz standardy i wskaźniki środowiskowe zawarte w niniejszym planie jak i planach wyższego szczebla opierając się następującej hierarchii postępowania:

• zapobieganie powstawaniu odpadów

• odzysk, wykorzystanie odpadów

• unieszkodliwianie odpadów

• składowanie tylko tych odpadów których unieszkodliwianie w inny

sposób jest niemożliwe

Kontrolować bieżąco realizację wydanych decyzji i pozwoleń

- Cel – Wzorcowe postępowanie z odpadami w jednostkach podległych samorządowi powiatowemu

- Zadanie – Obiekty użyteczności publicznej, szpitale, szkoły, domy opieki itp. powinny być wyposażone w pojemniki do zbiórki selektywnej odpadów opakowaniowych i niebezpiecznych stanowiąc przykład do naśladowania dla innych właścicieli nieruchomości.

- Cel – Stała edukacja ekologiczna

- Zadanie – Organizowanie różnych form edukacji ekologicznej w szkołach podległych nie tylko starostwu, poprzez różnego rodzaju akcje, konkursy, wycieczki, wystawy, spotkania itp. Doświadczenie wykazało, że  młodzież łatwiej przyswaja nowe spojrzenie na ochronę środowiska m.in. poprzez zbiórkę selektywną i przekazuje je rodzicom i dziadkom wpływając na zmianę ich nawyków.

- Cel – Właściwe postępowanie z wybranymi odpadami – współpraca z:

- Zadanie

- Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego – demontaż pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych

- Powiatowym Lekarzem Weterynarii i Powiatowym Inspektorem Sanitarnym – zagospodarowanie padłych zwierząt

## 7. 3. Zadania koordynowane przez jednostki samorządu gminnego

1.  Cel – Objęcie obsługą wszystkich mieszkańców gminy

Aktualnie gmina posiada niedostateczny stopień  obsługi mieszkańców w zakresie gromadzenia i wywozu zmieszanych odpadów komunalnych; który w gminie wynosi 34%. Powyższa sytuacja generuje powstawanie dzikich wysypisk odpadów (w załączeniu mapa)

- Zadania

- w okresie krótkoterminowym do 2007r. – objąć obsługą 95% mieszkańców terenów gminy

- w okresie długoterminowym do 2011r. – objąć obsługą 100% mieszkańców

Powyższe można osiągnąć poprzez:

- wykorzystanie uprawnień ustawowych gmin

- zwiększenie nadzoru i kontroli nad skutecznością usług świadczonych przez firmy wywozowe

- wprowadzić skuteczniejsze systemy zdyscyplinowania mieszkańców np.: system umów cywilno prawnych pomiędzy mieszkańcami a gminą np. poprzez utworzenie straży gminnej.

2.  Cel – Zapobieganie powstawaniu odpadów

Na zapobieganie powstawania odpadów komunalnych władze samorządowe mają niewielki wpływ. KPGO zakłada, że w okresie przynajmniej 5-lat dominować będą postawy konsumpcyjne – wzrastać będzie wskaźnik nagromadzenia.

Ograniczenie ilości odpadów osiągalne jest natomiast w sektorze gospodarczym poprzez wprowadzanie nowych technologii mniej odpadotwórczych.

- Zadania

- Prowadzić stałą kampanię edukacyjną wśród młodzieży i osób dorosłych kreującą proekologiczne zachowania

- Wykorzystując uprawnienia ustawowe wpływać na zwiększenie nadzoru nad jednostkami handlowymi zobowiązanymi do dysponowania odpowiednią ilością towarów w opakowaniach wielokrotnego użytku (butelki szklane i z tworzywa sztucznego, słoiki, palety i skrzynki drewniane).

3.  Cel – Zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowisko

Przewodnim celem nowoczesnej gospodarki odpadami jest sukcesywne zmniejszanie strumienia odpadów kierowanych na składowiska. W perspektywie 2010 – 2014 roku musi w Polsce nastąpić zmiana sposobu zagospodarowania odpadów. Składowiska dotychczas dominujące muszą być zdegradowane do roli ostatniego ogniwa przyjmującego wyłącznie tylko te odpady które nie można zagospodarować w inny sposób.

Cel ten można osiągnąć jedynie poprzez odzysk i recykling odpadów

- Zadanie w okresie krótkoterminowym do 2007r.

- osiągnięcie 50% odzysku i 25% recyklingu odpadów opakowaniowych ogółem w tym:

• opakowania z papieru i tektury 		– 25%

• opakowania kompozytowe 		– 25%

• opakowania z tworzyw sztucznych 	– 25%

• opakowania szklane 			– 40%

• opakowania stalowe 			– 20%

• opakowania aluminiowe 			– 40%

- osiągnięcie zakładanych poziomów odzysku i recyklingu innych rodzajów odpadów komunalnych:

• odpady biodegradowalne 			– 35%

• odpady niebezpieczne 			– 15%

• odpady wielkogabarytowe 		– 20%

• odpady budowlane 				– 20%

- deponowanie na składowiska nie więcej niż 75% wytwarzanych odpadów komunalnych

- Zadania w okresie długoterminowym 2008-2011r.

- Utrzymanie lub zwiększenie poziomów odzysku do ok. 65% i recyklingu do ok. 30% odpadów opakowaniowych wg zaostrzonych wymagań, które aktualnie nie są sprecyzowane

- Osiągnięcie zakładanych poziomów odzysku i recyklingu innych rodzajów odpadów komunalnych

• odpady biodegradowalne 			– 50%

• odpady niebezpieczne 			– 50%

• odpady wielkogabarytowe 		– 50%

• odpady budowlane 				– 50%

• komunalne osady ściekowe 		– 50%

- Deponowanie na składowiskach nie więcej niż ok.60% wytwarzanych odpadów komunalnych

4.  Cel – Pozyskanie odpadów opakowaniowych

Pozyskanie 50% odpadów opakowaniowych do roku 2007 jest możliwe poprzez:

- Zadania

- selektywną zbiórkę odpadów u „źródła” w kolorowych workach foliowych na obszarze gminy

- selektywną zbiórkę odpadów w ogólnodostępnych trójpojemnikowych zestawach  w miejscowościach o zwartej zabudowie typu miejskiego (koszt firm chcących prowadzić na tych terenach działalność w zakresie zbierania odpadów).

- zgodnie z art. 3 ust. 6 Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, organizacja selektywnej zbiórki należy do obowiązków gmin (zakupienie worków i pojemników oraz wywóz odpadów powierzyć firmą chcących prowadzić na tych terenach działalność w zakresie zbierania odpadów)

- prowadzenie stałej edukacji inspirującej społeczność do selektywnego gromadzenia.

5.  Cel – Redukcja odpadów biodegradowalnych

Sukcesywna redukcja odpadów biodegradowalnych deponowanych na składowiskach do poziomu 35% w 2007 r. i ok. 50% w 2011 r. oraz komunalnych osadów ściekowych do 50% jest możliwa poprzez:

- Zadania

Odpady biodegradowalne podlegają szybkim procesom zagniwania stąd konieczność krótkiego czasu ich gromadzenia i szybkiego przekazania do recyklingu organicznego.

W związku z powyższym w oparciu o plany wyższego szczebla zakłada się aby:

- odpady biodegradowalne z terenu gminy były zagospodarowywane lokalnie – przydomowe, przyzagrodowe kompostowanie

- odpady z terenów zieleni i komunale osady ściekowe powinny być wspólnie kompostowane w ramach recyklingu organicznego

- inspirowanie mieszkańców do selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych -  zadanie gminy.

6.  Cel – Pozyskiwanie selektywne innych odpadów komunalnych

Pozyskanie 15-50% odpadów niebezpiecznych, 20-50% odpadów wielkogabarytowych oraz innych jest możliwe poprzez:

- Zadania

Wzorem państw UE oraz zgodnie z zaleceniami KPGO oraz WPGO proponuje się urządzić w gminie:

- Centrum recyklingu czyli zbiorczy punkt selektywnego gromadzenia. Do punktów tych mieszkańcy mogą przynosić – dowozić przeważnie bezpłatnie różnego rodzaju odpady z gospodarstw domowych. Takie punkty są ważnymi centrami odzysku odpadów poużytkowych – umożliwiając pozyskanie znacznie większej gamy surowców niż ogólnodostępne trójpojemnikowe zestawy na odpady opakowaniowe.

- Centra recyklingu mogą przyjmować niewielkie ilości odpadów budowlanych oraz motoryzacyjnych od ludności

- Centra recyklingu mogą też przyjmować odpady niebezpieczne od małych i średnich podmiotów gospodarczych ale odpłatnie na zasadzie usługi.

7.  Cel – Gromadzenie odpadów zmieszanych

Odpady zmieszane muszą być gromadzone czasowo  w różnego rodzaju ale typowych pojemnikach współpracujących ze specjalistycznymi samochodami do wywozu odpadów.

Nie wolno gromadzić odpadów w antysanitarnych betonowych śmietnikach i ręcznego ich przeładowywania na samochody skrzyniowe.

- Zadania

- Częstotliwość wywozu dla warunków klimatycznych Polski przyjmuje się jako optymalną:

• dla centrów usługowo-handlowych – codziennie

• dla budownictwa zwartego i osiedlowego – 2 x w tygodniu

• dla budownictwa jednorodzinnego – 1 x w tygodniu

• dla budownictwa zagrodowego – 2 x w miesiącu

- typowe pojemniki:

• 110 – 240 l – budownictwo jednorodzinne i zagrodowe

• 1,1 – 2,2 m3 – budownictwo wielorodzinne

• kontenery KP-7 m3 – tereny otwarte i zakłady gospodarcze

- właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomości w pojemniki i korzystania z usług wywozowych przez zakład posiadający zezwolenie gminy ( podpisanie umowy z wywoźnikiem )

- gmina ma prawo do ustalenia rodzaju pojemników, wymagań dotyczących ich rozmieszczenia i utrzymania oraz częstotliwości opróżniania

- właściciel nieruchomości płaci za wywóz faktycznej ilości odpadów a nie za „wywrót pojemnika” w związku z powyższym powinien mieć możliwość dobrania wielkości pojemnika stosownie do ilości wytwarzanych odpadów w okresie międzywywozowym.

8.  Cel – Wywóz odpadów

Przy wywozie odpadów należy kierować się minimalizacją kosztów które aktualnie są dominującym udziałem ok. 60-70% kosztów ogólnych zagospodarowania odpadów. Średni koszt transportu odpadów samochodem 8 tonowym wynosi ok.

• 16 zł/km – komercyjne firmy transportowe lub ok. 100 zł/Mg

•   3 zł/km – samochody gminne lub związków

- Zadania

- dobierając wywoźnika należy analizować posiadany tabor samochodowy: ładowność, możliwość zagęszczania odpadów, współpraca z pojemnikami

- likwidacja składowiska w Gostyninie spowoduje znaczący wzrost odległości do RZGO – regionalnych zakładów gospodarki odpadami. Według KPGO przy odległościach powyżej 30 km należy stosować przeładunek odpadów do pojazdów wysokotonażowych

- wywóz odpadów zmieszanych powierza się zazwyczaj różnym firmom komercyjnym działającym w oparciu o wymagane pozwolenia pozyskane w drodze przetargu

- wywóz odpadów surowcowych pochodzących ze zbiórki selektywnej wskazanym byłoby powierzyć jednemu wywoźnikowi z całego powiatu podległemu bezpośrednio samorządowym jednostkom gminnym.

9.  Cel – Rekultywacja zamkniętych składowisk

Obszary zdegradowane w wyniku wykorzystania ich pod składowiska odpadów powinny być poddane rekultywacji

- na terenie gminy nie ma zlokalizowanego składowiska odpadów komunalnych

10.  Cel – Likwidacja i rekultywacja mogilników

Zgodnie z Polityką Ekologiczną Państwa do 2010 r. muszą być zlikwidowane mogilniki zawierające przeterminowane środki ochrony roślin.

- Zadania

Według Planu gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla województwa mazowieckiego na obszarze gminy brak jest mogilników

11.  Cel – Zagospodarowanie odpadów opakowaniowych i biodegradowalnych

Aktualnie odpady opakowaniowe wywożone są poza granice powiatu i województwa m.in. do odległego o 140 km Tomaszowa Mazowieckiego, a pozyskiwanie i zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych nie jest jeszcze realizowane

- Zadania

Docelowo wywozić tego typu odpady do jednego z tych Regionalnych Zakładów Gospodarki Odpadami zgodnie z założeniami Planu Gospodarki Odpadami Woj. Mazowieckiego.

Plan gospodarki odpadami powiatu płockiego przewiduje budowę jednego ZGO na lewym brzegu Wisły w Gąbinie obejmującego: sortownię, kompostownię i składowisko oraz ewentualnie linie do demontażu i przetwarzania odpadów wielkogabarytowych.

Jest to koncepcja zgodna z opracowanym w 2002 r. „Kompleksowym programem ekorozwoju i ochrony środowiska na terenie Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego”.

# 8. PROJEKTOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

# SEKTORA KOMUNALNEGO

## 8. 1. Zarządzanie

Utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi należy do zadań własnych gmin i gminy są właścicielami tych odpadów sprawując faktyczną kontrole i nadzór nad strumieniami przepływu i zagospodarowania odpadów. W szczególności gmina:

- stwarza warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na swoim terenie lub zapewnia wykonanie tych prac poprzez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych np. straży gminnej

- Organizuje selektywną, segregacje oraz magazynowanie odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych przydatnych do odzysku oraz współdziała z przedsiębiorstwami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami

- Zapewnia budowę, utrzymanie i eksploatacje własnych lub wspólnych z innymi gminami instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

- Wydaje zezwolenia na prowadzenie na terenie gminy usług w zakresie odbioru odpadów. W sytuacji gdy dopuszcza kilka przedsiębiorców wywozowych określa obszar na którym te usługi mają być świadczone.

- Przejmuje w zastępstwie obowiązki właściciela nieruchomości obciążając go stosowną opłatą gdy właściciel nie udokumentuje korzystania z usług przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie.

- W oparciu o własny zakład usługowy prowadzi ewidencję odpadów komunalnych wg zatwierdzonych wzorów dokumentów,

- Przekazuje marszałkowi województwa roczne sprawozdanie o rodzaju i ilości zebranych odpadów opakowaniowych, ilości przekazanych do odzysku i recyklingu oraz o poniesionych wydatkach.

## 8. 2. Wielkość i przepływ strumieni odpadów komunalnych

Z nowego prawodawstwa krajowego wynika, że unieszkodliwianiu poddaje się tylko te odpady z których uprzednio wysegregowano odpady nadające się do odzysku. Przy czym składować można tylko te odpady z których unieszkodliwianie w inny sposób było niemożliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.

Odpady które nie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu w miejscu powstawania, powinny być, uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię, przekazane do najbliżej położonych miejsc, gdzie takie instalacje się znajdują tzw. zasada „bliskości”.

Powyższe postępowanie rodzi konieczność stworzenia w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz wymaga przepływu odpadów do następujących poziomów – rok 2007.

- poziom gminny – zagospodarowanie lokalne poprzez

- składowisko I klasy odpadów mineralnych lub zagospodarowanie lokalne do utwardzenia dróg

- kompostownie przyzagrodowe i przydomowe, tereny wiejskie

- centra recyklingu – czasowe magazynowanie

- poziom powiatu – zagospodarowanie międzygminne

- sortownia odpadów opakowaniowych

- kompostowanie

- składowisko II klasy odpadów zmieszanych

Uwaga – przy braku możliwości zagospodarowania gminnego odpadów mineralnych powiększą one strumień odpadów kierowanych na składowisko międzygminne.

- poziom wojewódzki – zagospodarowanie regionalne

Do zagospodarowani regionalnego powinny być przekazane:

- odpady czasowo magazynowane w gminnych centrach recyklingu

- odpady opakowaniowe od recyklerów które nie udało się wykorzystać do recyklingu materiałowego

## 8. 3. Pozyskiwanie odpadów zmieszanych

Do wyposażenia nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów oraz usuwania ich przez firmy wywozowe dysonujące zezwoleniem gminy zobowiązany jest właściciel nieruchomości co wyklucza możliwość usuwania odpadów na własną rękę.

Odpady zmieszane gromadzi się w różnego rodzaju zbiornikach – pojemnikach lub kontenerach które mogą stanowić własność właścicieli nieruchomości bądź mogą być wydzierżawione od jednostek wywozowych.

## 8. 4. Pozyskiwanie odpadów biodegradowalnych

Zgodnie z KPGO odpady biodegradowalne z terenu gminy powinny być zagospodarowane lokalnie poprzez przydomowe kompostowanie.

Pozyskiwanie bioodpadów od ludności jest bardzo trudne z uwagi na  rozproszenie źródeł oraz charakter odpadów podatnych na szybki proces zagniwania.

System selektywnego ich pozyskiwania opiera się na specjalnej konstrukcji pojemnikach kompostowych w których występuje możliwość ich przetwarzania co ułatwia aktywność mikroorganizmów odpowiedzialnych za aerobowy proces rozkładu bioodpadów pozwalający uniknąć gnicia i wydzielania nieprzyjemnych zapachów nawet do 14 dni.

Pojemniki kompostowe oparte są na bazie typowych 120 i 240 l pojemnikach jednoosiowych wykonanych z polietylenu wysokiej jakości.

## Odpady biodegradalne są i będą pozyskiwane w gospodarstwach domowych i kompostowane we własnym zakresie. Gmina zakupi z budżetu gminy 10 kompostowników w celu zmniejszenia ilości odpadów biodegradalnych kierowanych na składowiska odpadów komunalnych. Ponadto odpady będą także pozyskiwane przez Gminne Centrum Recyklingu a stamtąd przekazywane do kompostowni zlokalizowanej w powiecie sierpeckim. Pozostałe odpady biodegradalne, których nie uda się zagospodarować wraz z odpadami komunalnymi wywożone będą na składowisko odpadów w Gostyninie a po jego zamknięciu do Kobiernik - Powiat Płocki.

## 8. 5. Pozyskiwanie i zagospodarowanie osadów ściekowych

Dotychczasowe przetwarzanie osadów ściekowych na oczyszczalniach ścieków jest słabo rozwinięta i ogranicza się głównie do zagęszczenia i odwadniania a gospodarka osadowa nie była monitorowana, ewidencję rozpoczęto dopiero w 2002r.

Komunalne osady ściekowe z uwagi na dużą zawartość składników biogennych są odpadami biodegradowalnymi których nie powinno się deponować na składowiskach lecz wykorzystywać rolniczo ale nie do bezpośredniego wprowadzenia do środowiska glebowego.

## Preferowanym kierunkiem postępowania z osadami ściekowymi będzie kompostowanie jako przetwarzanie osadów zmierzające do zwiększania bezpieczeństwa przyrodniczego –higienizacja. Przy czym kompostowanie musi być realizowane wspólnie z innymi odpadami organicznymi (kora, trociny, zrębki)

Osad będzie odbierany przez indywidualnych rolników i wykorzystywany w rolnictwie jako pełnowartościowy nawóz, odbierają go też firmy prowadzące kompostownię a także prowadzące rekultywację. Natomiast nadmiar osadu jest składowany na składowisku w Gostyninie gdzie jego część wykorzystywana jest jako materiał przesypowy.

## 8.6. Pozyskiwanie i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych

Zgodnie z art. 10 Ustawy o odpadach – odpady powinny być zbierane w sposób selektywny, zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości gminy organizują selektywną zbiórkę.

W praktyce sprowadza się do tego, że samorządy gminne finansują zestawy pojemników do zbiórki selektywnej  oraz ponoszą koszty ich wywozu.

Praktykowane jest pozyskiwanie selektywne odpadów w systemie zbiórki u źródła i ogólnodostępne zestawy pojemników.

Ostatnio lansowana jest sieć EKO-SKUP gdzie mieszkańcy mogą sprzedawać różnego rodzaju odpady opakowaniowe.

### 8. 6. 1. Pozyskiwanie w systemie zbiórki u źródła

Najskuteczniejszym systemem pozyskiwania odpadów opakowaniowych jest selektywna zbiórka u źródła tj. indywidualna zbiórka na każdej posesji. Przez wyeliminowanie anonimowości zwiększona jest dyscyplina gromadzonych w ten sposób odpadów czego efektem jest otrzymanie czystych jednorodnych odpadów.

Wadą systemu jest konieczność zabezpieczenia znacznej ilości worków lub pojemników i rozbudowany system transportu.

System ten sprowadza się w szczególności w budownictwie jednorodzinnym i zagrodowym. Selekcja „u źródła” jest formą elastyczną, umożliwiającą stopniowe dochodzenie do coraz bardziej precyzyjnego selekcjonowania. Rozróżnia się system dwupojemnikowy, trójpojemnikowy i wielopojemnikowy.

Optymalny zestaw i kolorystyka stosowane w krajach UE wielopojemikowego – wieloworkowego systemu przedstawia się następująco:

- niebieski – makulatura

- biały – szkło białe

- zielony – szkło kolorowe

- żółty – tworzywa sztuczne

- czerwony – puszki aluminiowe

- brązowy – biomasa

- czarny – odpady zmieszane.

W początkowym okresie zbiórki selektywnej na terenach gminy będzie zastosowanie zestawów dwóch kolorowych worków foliowych na: szkło, tworzywa sztuczne. Puszki aluminiowe czy stalowe mogą być wrzucane do worka z tworzywami sztucznymi.

System ten będzie prowadziła firma posiadająca umowę z gminą na prowadzenie takich usług.

### 8.6. 2. Pozyskiwanie w systemie ogólnodostępnych zestawów

Jest to najprostszy system polegający na ustawieniu w wybranych newralgicznych punktach miejscowości specjalnych zbiorników odpowiednio oznakowanych na selektywną zbiórkę odpadów. System ten jest szczególnie przydatny do obsługi osiedli budownictwa wielorodzinnego, w centrach usługowo-handlowych, na parkingach i stacjach benzynowych, na terenie szkół; przed obiektami użyteczności publicznej itp.

Zazwyczaj pojemniki używane w tym systemie zbiórki charakteryzują się  zupełnie inną konstrukcją, wyglądem zewnętrznym, kolorystyką i oznakowaniem – są to cechy zachęcające mieszkańców do prawidłowego ich wykorzystania.

Bardzo popularne i estetyczne są pojemniki typu „IGLOO”, „DZWON” oraz pojemnik ażurowy „DRUCIAK”. Pojemniki te wymagają jednak opróżniania samochodem z urządzeniem dźwigowym.

W praktyce wystarczający jest zestaw trójpojemnikowy

- pojemnik niebieski – makulatura

- pojemnik biało-zielony (dwudzielny) – szkło białe i kolorowe

- pojemnik żółty – ażurowy – na tworzywa sztuczne i puszki aluminiowe.

Gmina zakupi do 2008r. pięć zestawów składające się z trzech pojemników do selektywnej zbiorki odpadów. Zestawy opróżniane będą przez firmę, która zawrze z gminą umowę na prowadzenie takich usług. Gmina będzie ponosić wszelkie koszty z tym związane.

## 8. 7. Pozyskiwanie i zagospodarowanie odpadów problemowych

Odpady problemowe, a w szczególności niebezpieczne i wielkogabarytowe oraz budowlane  będą pozyskiwane w:

- systemie akcyjnym – odbiór u źródła w oznaczonym terminie,

- dowożenia przez mieszkańców do Centrum recyklingu – zbiorczego punktu selektywnego gromadzenia odpadów.

### 8.7.1. Przeterminowane leki

Odpady będą zbierane w pojemnikach dostarczonych przez firmę zajmującą się zbieraniem i unieszkodliwianiem tego typu odpadów, rozstawionych w ośrodkach zdrowia oraz lecznicach weterynaryjnych. Także zbieraniem tego typu odpadów będzie się zajmowało Gminne Centrum Recyklingu. Odpady będą w 100 % unieszkodliwiane w spalarni w Płocku.

### 8.7.2. Baterie i akumulatory

Baterie będą zbierane w głównej mierze w szkołach przez uczniów oraz w punktach sprzedaży tego asortymentu i gromadzone w dostarczonych pojemnikach przez firmy zajmujące się zbieraniem takich odpadów.

Problem odpadowych akumulatorów od pewnego czasu na terenie gminy nie występuje ponieważ akumulatory są zdawane przy kupnie nowego w punkcie sprzedaży. Sklepy rozprowadzające nowe akumulatory są obsługiwane przez firmy mające stosowne zezwolenia na zbieranie i transport.

Jednakże mogą się trafić odpady tego typ. Będą one zbierane i zagospodarowane przez Gminne Centrum Recyklingu.

### 8.7.3. Wyeksploatowane pojazdy

Należy stwierdzić, że ilość wyeksploatowanych pojazdów będzie systematycznie rosła, przy czym do 2006 r. ilość wyeksploatowanych pojazdów podwoi się, natomiast do roku 2010 wzrośnie o dalsze 30%.

Odpady będą pozyskiwane przez stacje demontażu wyeksploatowanych pojazdów posiadające koncesję do wydawania zaświadczeń o kasacji pojazdu. Odpady tego typu będą także zbierane przez Gminne Centrum Recyklingu gdzie nastąpi odzysk materiałów nadających się do powtórnego przerobu.

### 8.7.4. Opony

Opony z wraków samochodowych oraz z gospodarstw wiejskich pochodzące ze sprzętu rolniczego pozyskiwane będą przez stacje demontażu pojazdów, Gminne Centrum Recyklingu a następnie przekazywane firmą posiadającym stosowne zezwolenia na odzysk i zbieranie odpadów.

### 8.7.5. Oleje odpadowe

Oleje z wraków samochodowych oraz z gospodarstw wiejskich pochodzące ze sprzętu rolniczego pozyskiwane będą przez stacje demontażu pojazdów, Gminne Centrum Recyklingu a następnie przekazywane firmą posiadającym stosowne zezwolenia na odzysk i zbieranie odpadów.

### 8.7.6. Urządzenia elektryczne i elektroniczne

Odpady tego typu będą zbierane przez firmy posiadające zezwolenia udzielone przez Starostę Gostynińskiego na zbieranie, transport i odzysk. Gminne Centrum Recyklingu będzie także punktem zbiórki tych odpadów. Po zgromadzeniu większej partii odsprzedawane firma odzyskowym.

### 8.7.7. Opakowania po środkach ochrony roślin

Odbierane będą przez sklepy wprowadzające środki ochrony roślin na rynek gminy. Właściciele sklepów są zobowiązani do uzyskania zezwolenia od starosty na zbieranie takich odpadów od rolników, którym sprzedali produkt.

### 8.7.8.Wyroby zawierające azbest

Ważnym elementem funkcjonowania gospodarki odpadami jest rozwiązanie problemu odpadów azbestowych. Podstawa do oszacowania ilości usuwanego azbestu i wyrobów zawierających azbest w pierwszej kolejności jest dokonanie rozpoznania stopnia zużycia tych wyrobów zabudowanych na konkretnych obiektach. Uzyskane dane powinny być gromadzone przez samorząd gminy, a następnie przekazywane do samorządu powiatu celem opracowania programu likwidacji wyrobów azbestowych.

Odpady będą pozyskiwane i zagospodarowane przez uprawnione firmy.

Starosta Gostyniński wydał kilka decyzji firmom uprawnionym do demontażu pokryć azbestocementowych i wywożenia odpadów głównie na składowisko PPH IZOPOL S.A. Trzemeszno woj. wielkopolskie m.in.

- HYDROPOL Sp. z o.o. Gostynin,

- EKO SERWIS Oddział w Łodzi,

- PHU PIOTR Piotr Jaczyński Leszno ul. Warszawska,

- MULTITECH z Gostynina,

- GOSPIN z Gostynina,

- ALGADER HOFMAN S.J. z Warszawy,

- SEGI-AT Sp. z o.o.  z Warszawy,

- Centrum Gospodarki Odpadami Azbestu i Recyklingu „CARO” z   Zamościa.

W zezwoleniach podawane są głównie następujące rodzaje odpadów:

- 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest

- 17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest

- 17 09 03 – inne odpady z budowy, remontów, i demontażu zawierające substancje niebezpieczne

### 8.7.9.Odpady zawierające PCB

Na terenie gminy nie występują instalacje wykorzystujące urządzenia zawierające PCB.

### 8.7.10.Odpady wielkogabarytowe

Zbierane będą przez Gminne Centrum w systemie akcyjnym w wyznaczonym dniu w miesiącu. Tam będą pozbawione materiałów niebezpiecznych i rozebrane na małe elementy. Następnie odsprzedane firmom recyklingowym.

### 8.7.11.Odpady budowlane

Zbierane i zagospodarowane będą przez firmy budowlane posiadające stosowne zezwolenia. Odpady będą wykorzystywane ponownie w budownictwie oraz drogownictwie jako materiał do utwardzania dróg. Nadwyżka tego typu odpadów wywożone będą na składowisko odpadów do Gostynina a po jego zamknięciu na składowisko w Kobiernikach w powiecie płockim. Odpady z zabudowy jednorodzinnej gromadzone będą w kontenerach dostarczonych przez GCR i odbierane na zasadzie usługi.

## 8. 8. Gminne Centrum Recyklingu

Wzorem państwa UE plany gospodarki odpadami wyższego szczebla – krajowy i wojewódzki zakładają organizowanie takich punktów. Punkty te mogą również przyjmować odpady motoryzacyjne oraz odpady opakowaniowe a także odpady biodegradowalne i inne.

Centra recyklingu powinny być zorganizowane w każdej gminie wiejskiej oraz w obszarze miast. Na obszarach o dużym zaludnieniu służą do odbioru odpadów problemowych i wielkogabarytowych a na obszarach rzadko zaludnionych gdzie bezpośrednią zbiórką z gospodarstw jest nieuzasadniona ekonomicznie mogą pełnić funkcje przejmowania wszystkich rodzajów odpadów.

Centra recyklingu są to miejsca ogrodzone, strzeżone, wyposażone w szereg kontenerów i pojemników. Zapotrzebowanie terenu ok. 500 m2. Lokalizacja w centrum gminy lub na terenach byłych baz POM, PGR.

Centra recyklingu finansowane są z budżetów gmin lub z funduszy ochrony środowiska.

Gminne centra recyklingu powinny być elementem Regionalnego Systemu Zagospodarowania Odpadów – zgodnie z WPGO region tworzą wraz z powiatem gostynińskim - powiat płocki i sochaczewski.

## GCR będzie tworzone w miejscu wskazanym przez Gminę. Jednakże z uwagi na fakt, iż będzie ono tworzone w latach 2008 – 2009 trudno jest określić dokładną jego lokalizację.

# 9. PROJEKTOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

# SEKTORA GOSPODARCZEGO

## 9. 1. Zarządzanie

Specyfika tego sektora polega na tym, że każdy wytwórca odpadów jest odpowiedzialny za sposób postępowania z odpadami, dysponując pewną swobodą wyboru metod zagospodarowania w ramach obowiązujących przepisów prawa i opłacalności ekonomicznej w ramach wolnego rynku.

Obecnie usuwanie i unieszkodliwianie odpadów poprodukcyjnych opiera się na podmiotach usługowych posiadających zezwolenia. Przyszłościowo plany wyższego szczebla – krajowy i wojewódzki zamierzają uporządkować te rozproszone działania w formie bardziej ujednoliconego systemu. Jest to szczególnie istotne w przypadku odpadów niebezpiecznych. Przewiduje się aby system usuwania i unieszkodliwiania tych odpadów oparty był o dobrze zorganizowane i wyposażone technicznie z odpowiednim zapleczem kadrowym i laboratoryjnym w pełni bezpieczne dla środowiska Centralne zakłady postępowania z odpadami niebezpiecznymi zwane często PLATFORMAMI.

Organy jednostek samorządowych mają za zadanie prowadzenie akcji wspierającej rozwój i funkcjonowanie systemu, poprzez udzielanie informacji, prowadzenie akcji promocyjno-edukacyjnej, wspieranie działań legislacyjnych dla zwiększenia stopnia odzysku i unieszkodliwiania odpadów, powadzenie nadzoru nad gospodarką odpadami, udzielanie stosownych pozwoleń i opinii.

## 9. 2. Postępowanie z wybranymi odpadami sektora gospodarczego

Plan krajowy i wojewódzki gospodarki odpadami zakłada następujące postępowanie z odpadami sektora gospodarczego:

- Odpady z przemysłu rolno – spożywczego

- Zwiększenie stopnia odzysku odpadów ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie paszowe i nawozowe oraz pozostałe przyrodnicze

- Skuteczne wyłączenie z łańcucha pokarmowego ludzi i zwierząt odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka SRM oraz odpadów stanowiących materiał wysokiego ryzyka  HRM.

- Stworzenie regionalnego systemu unieszkodliwiania odpadów weterynaryjnych pochodzących z hodowli ( padliny ) , w tym ponad lokalnych spalarni dla padłych zwierząt.

- Odpady z przemysłu drzewnego i produkcji mebli

- Wspieranie przyrodniczych kierunków wykorzystania odpadów drzewnych.

- Doskonalenie metod i technik termicznych procesów przekształcania odpadów drzewnych z odzyskiem energii.

- Stworzenie metod termicznego przekształcania odpadów drzewnych zwierających m.in. impregnaty, kleje, lakiery, powłoki sztuczne, w instalacjach termicznych dostosowanych do wymagań ochrony środowiska.

- Odpady ze służby zdrowia i placówek weterynaryjnych

- Eliminacja nieprawidłowych praktyk w gospodarce odpadami medycznymi i weterynaryjnymi.

- Większość przyszpitalnych spalarni nie spełnia współczesnych wymogów i powinna być zastąpiona innymi technikami unieszkodliwiania w tym metody autoklawowe.

- Optymalizacja wykorzystania istniejących obiektów do unieszkodliwiania odpadów medycznych oraz przystosowanie ich do unieszkodliwiania odpadów weterynaryjnych.

- Opracowanie powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi.

- Wzmocnienie  działań służb inspekcyjnych.

- Urządzenie zbiornic padłych zwierząt

- Modernizacja istniejących i budowa 3 nowych zakładów utylizacji

- Budowa instalacji termicznego przetwarzania odpadów medycznych i weterynaryjnych.

- Gospodarka wrakami samochodowymi i oponami

- Utworzenie zakładów demontażu i przerobu (strzępienia) pojazdów wycofanych z eksploatacji zapewniających zgodny z wymogami dyrektywy UE 2000 / 53 / WE poziom recyklingu odpadów oraz ponownego użycia wybranych części samochodowych.

- Objęcie kontrolą zakładów demontażu poprzez koncesjonowanie przez Wojewodę zakładów uprawnionych do wydawania zaświadczeń o złomowaniu samochodu w celu jego wyrejestrowania.

- Obowiązujące uregulowania prawne dążące do zakończenia deponowania opon na składowiskach od 01.07.2003 roku oraz obowiązki producentów związane z opłatą produktową i depozytową wymuszają zwiększenie stopnia wykorzystania opon zużytych w tym spalanie z wykorzystaniem energii.

- Odpady budowlano – remontowe

- Selektywna zbiórka poszczególnych rodzajów odpadów budowlanych przez podmioty wytwarzające.

- Budowa linii do odzysku odpadów budowlanych i poremontowych.

- Zakup instalacji przewoźnych do recyklingu gruzu budowlanego.

- Odpady z energetyki i ciepłownictwa

Odpady z tego sektora powinny być wykorzystywane do:

- Stabilizacji gruntu, makroniwelacji i rekultywacji, do budowy dróg itp.

- Wytwarzania betonów samozagęszczających i spoiw cementowych

- Wytwarzanie kruszyw granulowanych na bazie popiołu lotnego i żużla.

- Odpady zawierające azbest

- Odpady azbestowe unieszkodliwia się poprzez deponowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych .

- Dominujące składowisko PPHU „Izopol” S.A. w Trzemesznie o pojemności ok. 300 tys. Mg oraz możliwości przyjmowania rocznie ok. 10 tys. Mg odpadów zaspakaja aktualnie potrzeby kilku województw.

- Istnieje jednak konieczność wybudowania na terenie województwa mazowieckiego w latach 2003 – 2032, czterech składowisk przyjmujących odpady azbestowe  o powierzchni 1 do 2 ha zlokalizowanych np. przy istniejących składowiskach komunalnych na wydzielonych częściach .

- Odpady ropopochodne, szlamy i inne

- Aktualnie nie istnieje w województwie system zbiórki odpadów olejowych od rozproszonych , małych i indywidualnych wytwórców . Odpady te najprawdopodobniej trafiają w sposób nie kontrolowany do środowiska bądź do strumienia odpadów komunalnych.

- Dla zoptymalizowania zbiórki odpadów od wytwórców rozproszonych , konieczne jest wypracowanie i wdrożenie nowych zasad ogólnowojewódzkiego, zintegrowanego systemu zbiórki i zagospodarowania olejów przepracowanych.

- System ten powinien być wpisany w system zbiórki olejów przepracowanych obowiązujący na terenie całego kraju . Sieć RAN – 12 podmiotów zlokalizowanych w 12 województwach współpracujących z Rafinerią Nafty Jedlicze.

- 	Plan proponuje zorganizować punkty zlewu w/w olejów do specjalnych kontenerów 6 – 14 m3 zlokalizowanych w gminnych punktach selektywnego gromadzenia bądź na stacjach benzynowych.

# 10. SZACUNKOWE KOSZTY INWESTYCYJNE I EKSPLOATACYJNE

Wskaźniki jednostkowe nakładów inwestycyjnych podano w oparciu o aktualne ceny rynkowe, koszty konkretnych obiektów oraz dane określone w Krajowym i Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.

- Wyposażenie nieruchomości nieobjętych zorganizowanym systemem wywozu w pojemniki 110 l lub 240 – 1800 sztuk (koszty wywoźnika)

1800 szt. x 70 zł = 126 000 zł

- Wyposażenie nieruchomości w kolorowe worki foliowe o pojemności 120 l do selektywnej zbiórki szkła oraz tworzyw sztucznych – indywidualne gospodarstwa nie objęte selektywną zbiórką –  7200 szt. jednorazowo (koszty zakupu worków ponoszą właściciele posesji).

7200 szt. x 0,5 zł = 3600 zł

- Zakup i rozstawienie 5 zestawów trójpojemnikowych 1,5 m3 do selektywnej zbiórki: makulatury, szkła, tworzywa –  (koszty gminy)

5 zestawy x 3 000 zł = 15 000zł

- Wyposażenie nieruchomości w pojemniki kompostowe 240 l do selektywnej zbiórki bioodpadów – 10 szt. (koszty gminy)

10 szt. x 500 zł = 5 000 zł

- Rozstawienie pojemników na terenie gminy do zbiórki przeterminowanych leków – 3 szt. (koszty gminy)

3 szt. x 200 zł = 600 zł

- Urządzanie w gminie centrum recyklingu – zbiorczy punkt selektywnego gromadzenia odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych i innych

- inwestycja = 85 tys. PLN

- eksploatacja 43 tys. zł/rocznie każdy punkt wg Programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla województwa mazowieckiego

- Stała edukacja informacyjno-ekologiczna dla pozyskania akceptacji społecznej do projektowanego systemu pozyskiwania i zagospodarowania odpadów

przyjęto 12 tys. rocznie.

- Koszty związane z monitoringiem planu

przyjęto 5 tys. rocznie.

Według rozporządzenia MŚ z dnia 9 kwietnia 2003r. oraz w oparciu o WPGO – harmonogram realizacji przedsięwzięć z szacunkowymi kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi wymagany jest tylko na perspektywę krótkoterminową tj. na okres 4 lat opracowania planu.

Tabela 27   Harmonogram realizacji wg wykresu Gantta

| Zadanie nr | Lata wdrażania programu |  |  |  |  |  | Szacunkowe koszty w tyś zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 126 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 43,2 |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 0,6 |
| 6 |  |  |  |  |  |  | 128 |
| 7 |  |  |  |  |  |  | 12 |
| 8 |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Razem |  |  |  |  |  |  | 219,6 |

# 11. INSTRUMENTY FINANSOWE

## 11.1. Wytyczne dla planów gospodarki odpadami

W wytycznych Ministerstwa Środowiska dla planów gospodarki odpadami na szczeblu powiatów i gmin zapisane są następujące stwierdzenia.

- Zgodnie z ogólnie obowiązującą zasadą „zanieczyszczający płaci” wynikającą z ustawy Prawo Ochrony Środowiska wszystkie przyszłe koszty związane z wdrażaniem krótkoterminowego planu działania powinny być poniesione przez użytkowników systemu gospodarki odpadami – posiadaczy odpadów, instytucje handlowe i publiczne, przedsiębiorstwa produkcyjne itp.

- Gospodarka odpadami jest zadaniem, które powinno być wykonywane lub znajdować się pod stałą kontrolą władz publicznych (rady gmin/powiatu). W związku z powyższym władze publiczne powinny ustanowić i egzekwować sprawny mechanizm odzyskiwania kosztów, skłaniający użytkowników do finansowania systemu gospodarki odpadami w całości, lub przynajmniej w znacznej jego części. Sprawny mechanizm odzyskiwania kosztów może stanowić warunek powodzenia funkcjonowania systemu.

- Opłaty związane ze wszystkimi systemami powinny być egzekwowane przez jednostki gmin. Operator systemu (wykonawca  usług) nie powinien pobierać opłat. Operator powinien otrzymywać wynagrodzenie od gmin zgodnie z postanowieniem umowy. Umowy istniejące powinny być zweryfikowane w celu przekazania uprawnień w zakresie egzekwowania opłat z operatora na jednostki gmin.

- Opłaty za użytkowanie systemu powinny pokrywać wszystkie koszty bieżące, włącznie z kosztami kapitałowymi, kosztami stałymi i  kosztami eksploatacji oraz część kosztów ogólnych jednostki. Zebrana kwota powinna również pokrywać potrzeby inwestycyjne wymagane w celu odtworzenia potencjału np. zakup nowych pojemników lub pojazdów do wywozu w miejsce starych już wyeksploatowanych.

## 11. 2. Pozyskiwanie środków z funduszy ochrony środowiska

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- Powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

## 11. 3. Pozyskiwanie środków z fundacji

- Fundacja EKO Fundusz

- Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

- Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

- Polska Agencja Rozwoju Regionalnego

- Program Małych Dotacji GEF

- Projekt Umbrella.

Na uwagę zasługuje m.in. Eko Fundusz, który jest fundacją powołaną w 1997 r. przez Ministra Finansów dla efektywnego zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z zamiany części zagranicznego długu na wspieranie przedsięwzięć w ochronie środowiska tzw. ekokonwersja długu. Eko Fundusz zarządza środkami 6 krajów o łącznej wysokości ponad 571 mln USD do wydania w latach 1992-2010.

W zasadach działania Eko Funduszu na rok 2003 znajduje się bardzo korzystna oferta na uzyskanie wsparcia finansowego w formie bezzwrotnej dotacji w wysokości 60% dla projektu technicznego niekomercyjnego z zakresu m.in.:

- tworzenia kompleksowych systemów selektywnej zbiórki, recyklingu i utylizacji odpadów niebezpiecznych oraz komunalnych obsługujących 50-150 tys. mieszkańców.

11.4. Pozyskanie środków z funduszy Unii Europejskiej

- Fundusz Spójności (FSP)

Zwany też Funduszem Kohezji, ma zapewnić UE zrównoważony wzrost gospodarczy i postęp socjalny. Zakres działania FSP obejmuje pomoc o zasięgu krajowym, a nie regionalnym. Środki są kierowane do państw, w których Produkt Krajowy Brutto na jednego mieszkańca jest niższy niż 90 % średniej UE. Pomoc, którą kraje otrzymują od Funduszu, obejmuje finansowanie projektów inwestycji ochrony środowiska i infrastrukturę transportową. Fundusz Spójności  obsługuje projekty dla samorządów o wartości min. 10 mln euro tj. ponad 40 mln zł.

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF)

Od 1 maja 2004 r. Polacy mogą składać swoje wnioski o dofinansowanie również z innych funduszy unijnych, np. ERDF. Wnioski należy wysyłać w języku angielskim, bezpośrednio do Brukseli. Wnioski i aplikacje, jakie muszą złożyć firmy, przedsiębiorcy, rolnicy, są dostępne w jednym z 35 Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej (RCIE). Siedziby RCIE znajdują się w obecnych i byłych miastach wojewódzkich.

## 11. 5. Pozyskanie środków z banków i instytucji leasingowych

- Bank Ochrony Środowiska S.A

Bank BOŚ – statutowo ma nałożony obowiązek kredytowania inwestycji proekologicznych

- Towarzystwo Inwestycyjno-Leasingowe EKOLEASING S.A.

# 12. MONITORING I OCENA REALIZACJI CELÓW

## 12. 1. System sprawozdawczości

Do prowadzenia monitoringu z zakresu realizacji krótkoterminowych celów planu gospodarki odpadami takich jak np.:

- pozyskanie 50% odpadów opakowaniowych

- pozyskanie 35% odpadów biodegradowalnych

należy wykorzystywać ustawową  sprawozdawczość z zakresu ewidencji odpadów prowadzoną m.in. na rzecz wojewódzkiej bazy danych. Takie stanowisko jest zaprezentowane w wytycznych dla Planów gospodarki odpadami opracowanych przez Ministerstwo Środowiska.

Elementy sprawozdawczości:

- Dokumenty na potrzeby ewidencji odpadów

- karta ewidencji odpadu prowadzona dla każdego rodzaju odpadu odrębnie

- karta przekazania odpadu

W świetle obowiązujących przepisów do powadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji, zgodnie z katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych, obowiązany jest każdy posiadacz odpadów, z wyjątkiem osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, nie będących przedsiębiorstwami, które wykorzystują odpady na własne potrzeby. W przypadku odpadów komunalnych ewidencję muszą prowadzić wszystkie podmioty zajmujące się odbiorem, transportem oraz odzyskiem i unieszkodliwianiem.

- Zbiorcze – roczne zestawienie danych opracowywane przez posiadacza odpadów prowadzącego w/w ewidencje odpadów obejmujące m.in.:

- rodzaj i ilość wytworzonych lub zebranych odpadów

- rodzaj i ilość odpadów poddanych odzyskowi

- rodzaj i ilość unieszkodliwionych odpadów

- zestawienie danych o instalacjach do odzysku i unieszkodliwiania

- zestawienie danych o składowiskach.

Zbiorcze zestawienie danych należy przekazywać Marszałkowi województwa w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy.

Wzory dokumentów oraz zakres danych określone są w rozporządzeniach wykonawczych do Ustawy o odpadach – Dz. U. nr 152 z 2001 r.

Kopie w/w dokumentów powinny być dostarczane również do Starostwa Powiatowego, przynajmniej od podmiotów które uzyskały decyzje i pozwolenia Starosty na wytwarzanie odpadów.

- Roczne sprawozdania gmin i związków gmin informujące o:

- rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez gminę lub podmiot działający w imieniu gminy

- rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych przekazanych przez gminę do odzysku i recyklingu

- wydatkach poniesionych z powyższych działań.

Roczne sprawozdania należy przekazywać Marszałkowi województwa i wojewódzkiemu funduszowi w terminie do 15 lutego za poprzedni rok kalendarzowy. Art. 35.1. Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców Dz. U. Nr 63 z 2001r. Kopie sprawozdań  dostarczać do Starosty.

- Wojewódzka i centralna baza danych

Na podstawie w/w zestawień i sprawozdań oraz innych informacji uzyskanych od Wojewody i starostów oraz przedsiębiorców i organizacji odzysku, Marszałek Województwa prowadzi wojewódzką bazę danych dotyczącą wytwarzania i gospodarowania odpadami z rejestrem udzielonych zezwoleń oraz sporządza raport wojewódzki i przekazuje go ministrowi do spraw środowiska.

Minister właściwy do spraw środowiska prowadzi centralną bazę danych m.in. dla potrzeb zwiększenia efektywności krajowego systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz konieczności realizacji zobowiązań międzynarodowych w stosunku do Unii Europejskiej, OECD, ONZ.

- Dwuletnie sprawozdania Wójta składane Radzie Gminy z realizacji Planu gospodarki odpadami. Na podstawie oceny realizacji Planu będzie można dokonywać jego aktualizacji.

- W celu prawidłowego wdrożenia Planu, Wójt Gminy Gostynin będzie monitorował realizację planu m.in. poprzez:

- wykorzystanie swoich kompetencji w zakresie gospodarki odpadami sektora gospodarczego – opiniowanie wniosków przed wydawaniem przez Starostę decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i pozwoleń na wytwarzanie odpadów, zezwoleń dotyczących działalności usługowych w zakresie gospodarowania odpadami, oraz przyjmowania informacji o wytwarzanych odpadach – monitoring, kontrola i egzekucja w/w decyzji,

- odpowiedzialne gospodarowanie odpadami komunalnymi – monitoring realizacji ustaleń planu w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,

- współpracę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, Wojewodą Mazowieckim,  Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska oraz jednostkami działającymi w ich imieniu na obszarze gminy  w realizacji zadań służących prawidłowej gospodarce odpadami,

- współpracę z jednostkami pozarządowymi oraz oświatowymi i innymi w zakresie stałej edukacji promującej proekologiczne zachowania młodzieży i społeczeństwa oraz aprobatę i utożsamianie się z celami i zadaniami podejmowanymi przez samorząd powiatowy.

## 12. 2. Wskaźniki monitorowania planu

Podstawą monitoringu realizacji Gminnego planu gospodarki odpadami jest dobry system sprawozdawczości oparty na rzeczywistych wskaźnikach (miernikach), odzwierciedlających stan gospodarki odpadami, zmiany presji na środowisko, a także na wskaźnikach świadomości społecznej.

###### Tabela 30    Wskaźniki monitoringu planu gospodarki odpadami

| Lp | Wskaźnik | Jednostka |  | Wartość planowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### S e k t o r k o m u n a l n y |  |  |  |  |
| 1 | Ilość odpadów komunalnych wytworzonych w przeliczeniu na mieszkańca na rok | kg/M.rok |  | 262 w 2007r. 284 w 2012r. |
| 2 | Stopień mieszkańców objęty zorganizowanym systemem wywozu | % miesz-kańców |  | 95% w 2007r. 100% w 2012r. |
| 3 | Udział odpadów komunalnych deponowanych na składowiskach | % |  | 74% w 2007r. 62% w 2012r. |
| 4 | Zamknięte i zrekultywowane składowiska nie spełniających wymogów ochrony środowiska | Ilość |  | ______ |
| 5 | Ilość zlikwidowanych dzikich składowisk odpadów | % |  | 100% w 2007r. |
| 6 | Gminy objęte systemem selektywnej zbiórki | % gmin |  | 100% w 2007r. |
| 7 | Odzysk odpadów opakowaniowych | % |  | 50% w 2007r. 65% w 2012r. |
| 8 | Odzysk i zagospodarowanie pozaskładowiskowe odpadów biodegradowalnych pochodzących od ludności i z terenów zielonych | % |  | 25% w 2007r. 50% w 2012r. |
| 9 | Odzysk i zagospodarowanie pozaskładowiskowe osadów ściekowych | % |  | 50% w 2007r. 50% w 2012r. |
| 10 | Pozyskanie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych | % |  | 15% w 2007r. 20% w 2012r. |
| 11 | Pozyskanie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych | % |  | 20% w 2007r. 50% w 2012r. |
| 12 | Pozyskanie odpadów budowlanych ze strumienie odpadów komunalnych | % |  | 20% w 2007r. 50% w 2012r. |
| S e k t o r g o s p o d a r c z y i o d p a d y n i e b e z p i e c z n e |  |  |  |  |
| 1 | Ilość odpadów wytworzonych w sektorze gospodarczym | Mg/rok |  |  |
| 2 | Ilość odpadów poddanych procesom odzysku i unieszkodliwiania | % |  |  |
| 3 | Ilość odpadów niebezpiecznych wytworzonych w sektorze gospodarczym | Mg/rok |  |  |
| 4 | Ilość odpadów niebezpiecznych poddanych procesom odzysku i unieszkodliwiania | % |  |  |
| 5 | Liczba małych i średnich podmiotów gospodarczych objętych ewidencją i kontrolą pod kątem prowadzonej gospodarki odpadami | % | 95% w 2007r. 100% w 2012r. |  |
| 6 | Liczba podmiotów gospodarczych z wdrożonym systemem zarządzania środowiskiem ISO 14000 | liczba |  |  |
| 7 | Stopień likwidacji azbestocementowych pokryć dachowych | % | 35% w 2012r. |  |
| P o d n o s z e n i e s t a n u ś w i a d o m o ś c i, e d u k a c j a e k o l o g i c z n a |  |  |  |  |
| 1 | Liczba szkół prowadzących zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej, w tym gospodarki odpadami | % | 100% w 2007r. |  |
| 2 | Liczba, jakość i skuteczność kampanii edukacyjno-informacyjnych | liczba/ opis |  |  |
| 3 | Udział społeczeństw w działaniach na rzecz poprawy gospodarki odpadami wg oceny jakościowej | % |  |  |
| 4 | Ilość i jakość interwencji (wniosków) zgłaszanych przez mieszkańców (np. dzikie wysypiska, palenie odpadów na posesjach) | liczba/ opis |  |  |

# 13. ANALIZA ODDZIAŁYWANIA GMINNEGO PLANU NA ŚRODOWISKO

Zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Środowiska zawartymi w Poradniku powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami, wstępna analiza oddziaływania na środowisko na etapie w/w planów ma za zadanie porównanie sytuacji istniejącej do planowanej.

- Stopień obsługi mieszkańców

- stan istniejący - 50%

- stan planowany -100%

Efekt – Eliminacja dzikich wysypisk

- Gromadzenie odpadów zmieszanych

- stan istniejący – niepełne wyposażenie w pojemniki przy przeważającej częstotliwości wywozu 1 x m-c

- stan planowany – uzupełnianie nieruchomości w ok. 1800 szt. pojemników 110 l lub 240 l i zwiększenie częstotliwości wywozu do 2 x w m-cu – tereny wiejskie

Efekt – Poprawa stanu sanitarnego na terenach zamieszkałych

- Selektywna zbiórka odpadów

- stan istniejący – początki, słabo rozwinięty system odzysku

- stan planowany – osiągnięcie 50-65%  odzysku  odpadów  opakowaniowych poprzez system workowy ok. 7200 worków jednorazowo i system ogólnodostępnych trójpojemnikowych zestawów na terenach zurbanizowanych – 5 zestawów.

Efekt – zmniejszenie strumienia odpadów kierowanych na składowisku na

rzecz recyklingu materiałowego i przetwarzania termicznego z

wykorzystaniem energii.

- Pozyskiwanie odpadów biodegradowalnych od ludności i z terenów zielonych

- stan istniejący – brak systemu pozyskiwania

- stan planowany – pozyskiwanie 35-50% w/w odpadów poprzez wykorzystanie lokalne na terenach wiejskich i zbiórkę selektywną na terenach zurbanizowanych – 10 szt. pojemników kompostowych

Efekt – pozyskanie cennego surowca w ramach recyklingu organicznego –

kompostowanie oraz zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odcieków i gazów cieplarnianych ze złoża składowisk

- Pozyskiwanie odpadów niebezpiecznych. wielkogabarytowych i innych

- stan istniejący – brak systemu

- stan planowany – pozyskanie 15-20% odpadów niebezpiecznych

i 20-50% odpadów wielkogabarytowych poprzez gminne centra recyklingu

Efekt – zmniejszenie toksyczności złoża składowanych odpadów zmieszanych

- Pozyskiwanie odpadów mieszanych i budowlanych

- stan istniejący – brak systemu

- stan planowany – pozyskanie 20-50% odpadów budowlanych i znacznej części odpadów mineralnych które stanowią ok. 25% ogólnej masy odpadów komunalnych do zagospodarowania lokalnego m.in. do utwardzania dróg.

Efekt – zmniejszenie strumienia odpadów kierowanych na składowiska –

wydłużenie okresu ich eksploatacji

- Pozyskiwanie i zagospodarowanie pozaskładowiskowe odpadów

biodegradowalnych z komunalnych oczyszczalni ścieków

- stan istniejący – brak systemu

- stan planowany – 40-30% do nawożenia bezpośredniego

10-20% do nawożenia po kompostowaniu

Efekt – zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odcieków i gazów cieplar-nianych ze złoża składowisk, uzyskanie cennego surowca w ramach recyklingu organicznego

- Likwidacja azbestowo-cementowych pokryć dachowych

- stan istniejący – brak systemu

- stan planowany – usunięcie 35% pokryć dachowych do roku 2011 i wywiezienie na składowisko odpadów niebezpiecznych

Efekt – kontrolowana likwidacja niebezpiecznych odpadów

azbestocementowych.

- Likwidacja mogilników przeterminowanych pestycydów

- stan istniejący – brak mogilników na terenie gminy

- stan planowany – likwidacja i rekultywacja mogilników do 2010r. – wymóg ustawowy oraz utylizacja termiczna ich zawartości

Efekt – likwidacja możliwości zanieczyszczenia wód powierzchniowych

i podziemnych.

- Zmniejszenie strumienia odpadów kierowanych na składowiska na rzecz

odzysku i recyklingu

- stan istniejący – ok. 99% na składowiska

- stan planowany

- 74% na składowiska – 2007r.

- 62% na składowiska – 2011r.

Efekt – jest to zasadniczy efekt ekologiczny, na który składa się suma

zaproponowanych działań w zakresie pozyskiwania i zagospodarowania pozaskładowiskowego poszczególnych 18 strumieni odpadów komunalnych.

# 14. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Plan gospodarki odpadami składa się z dwóch części:

I. Diagnoza stanu gospodarki odpadami

Diagnoza opracowana została w oparciu o:

- Zapytania ankietowe skierowane do gminy

- Wizje terenowe a zwłaszcza na istniejących obiektach  unieszkodliwiania odpadów

- Informacje ze Starostwa Powiatowego dotyczące w szczególności odpadów sektora gospodarczego

- Danych o ilości wytwarzanych odpadów z bazy SIGOP prowadzonej przez WIOŚ .

W oparciu o analizę stanu istniejącego opracowano wnioski i zidentyfikowano problemy występujące na obszarze powiatu.

- Strategia gospodarki odpadami w okresie krótkoterminowych 4-y lata oraz długoterminowym do roku 2012

1. Strategia gospodarki odpadami opracowana została w oparciu o cele i zadania

wynikające z opracowań wyższego szczebla a w szczególności:

- II Polityki Ekologicznej Państwa oraz Programu wykonawczego do II Polityki Ekologicznej na lata 2002-2010

- Krajowego Planu Gospodarki Odpadami

- Plan Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego – Urząd Marszałkowski

- Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego – Urząd Wojewódzki

- Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu gostynińskiego – Starostwo Powiatowe

2.W części drugiej określono

- Prognozę zmian w zakresie gospodarki odpadami – założenia

- Sprecyzowano cele i zadania zmierzające do poprawy sytuacji

- Zaprojektowano system gospodarki odpadami

- Określono szacunkowe koszty inwestycyjne i eksploatacyjnej systemu

- Zaprezentowano instrumenty finansowe ze szczególnym naciskiem na pozyskiwanie dotacji na inwestycje i samofinansowanie eksploatacji

- Określono zasady monitoringu i oceny realizacji celów

- Dokonano również wstępnej analizy oddziaływania planu na środowisko

3. Podstawowe cele i zadania planu

- Gospodarka odpadami sektora komunalnego należy do zadań własnych gmin – osiągnięcie głównego celu wynikającego z nowych uregulowań prawnych to jest sukcesywne zwiększanie odzysku i recyklingu odpadów.

- Gospodarka odpadami sektora gospodarczego należy do zadań własnych wytwórców odpadów którzy dysponują pewną swobodą metod zagospodarowania ale w ramach obowiązujących przepisów prawa, które muszą być bardziej skutecznie egzekwowane przez organy jednostek samorządowych oraz kontrolno-inspekcyjnych szczebla wojewódzkiego.

- Wobec narzucania przez plany wyższego szczebla konieczności regionalizacji obszarów obsługi obejmujących obszar kilku powiatów szczególna rola przypadać będzie powiatom

- działania integrujące na szczeblu regionalnym aby nowe instalacje były przedsięwzięciami wspólnymi a nie komercyjnymi.

Kondracki J., 1998: Geografia fizyczna Polski, Wyd. Nauk. PWN S.A., Warszawa.

Kondracki J., 1998: Geografia fizyczna Polski, Wyd.Nauk.PWN S.A., Warszawa.