Załącznik nr 9 do SIWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

dla zadania pn.: „Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Teodorowie” w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”

Oznaczenie wg wspólnego słownika zamówień (CPV) :

71.32.00.00-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45.11.27.23-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

37.53.52.00-9 - Wyposażenie placów zabaw

45.22.38.00-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

Zamawiający:

Gmina Gostynin, ul. Rynek 26 09-500 Gostynin

Opracował:

Eliza Starczewska

Data opracowania: czerwiec 2012r.

I. Część opisowa

I. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw wraz z wyposażeniem, bezpieczną sztuczną nawierzchnią, ścieżkami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu zieleni w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”.

- Wyposażenie placu zabaw powinno być tak dobrane, aby mogło służyć dzieciom różnych grup wiekowych oraz o różnym stopniu sprawności fizycznej i intelektualnej. Wyposażenie mogą stanowić pojedyncze elementy sprzętu rekreacyjnego lub zestawy, pozwalające na prowadzenie z dziećmi różnych form zajęć ruchowych (w szczególności pokonywanie przeszkód, wspinanie, czworakowanie, przeskoki, przeploty, zwisy itp.), Urządzenia powinny być zróżnicowane ze względu na możliwości dzieci (różnorodne drabinki, drążki do ćwiczeń, ścianki wspinaczkowe, pomosty, równoważnie, pochylnie, przeplotnie oraz kolorowe huśtawki). Sprzęt rekreacyjny powinien posiadać, co najmniej 3 letni okres gwarancji, powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów, powinien być zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

Sposób zagospodarowania terenu placu zabaw powinien uwzględniać pokrycie powierzchni placu zabaw:

  - Mały plac zabaw – ca 240 m2:

nawierzchnią bezpieczną 	– około 150 m2

nawierzchnią komunikacji 	– około 20 m2

nawierzchnią trawiastą 	– około 70 m2

- Wykonawca zrealizuje wszystkie prace niezbędne do wykonania i dopuszczenia do użytkowania przedmiotu zamówienia w tym m.in. przygotowanie terenu pod budowę oraz wykonanie zagospodarowania placu budowy.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Rządowym Programem „Radosna Szkoła” Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. (Dz. U. 2009 r. Nr 110 poz. 915 z późn. zmianami) w sprawie form i zakresu wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, w szczególności  w zakresie:

  - urządzeń zabawowych, które zostaną zainstalowane na placach zabaw tj. ich zgodności z Polskimi Normami oraz zasadami i warunkami bezpieczeństwa, okresu ich gwarancji oraz materiałów, z jakich są wykonane,

  - wymiarów i rodzaju nawierzchni, na której zostanie ten sprzęt zainstalowany.

- Lokalizacja placu zabaw powinna spełniać wymogi pod względem nasłonecznienia oraz wymogi w zakresie stosowanych odległości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).

- Zamawiający wymaga wykonania dokumentacji projektowej w zakresie pozwalającym na zgłoszenie robót budowlanych i dokonania zgłoszenia tych robót w Starostwie Powiatowym w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

- Na obszarze inwestycji nie występują większe spadki terenu, w związku z tym nie przewiduje się większych prac ziemnych, a jedynie korekty istniejącego ukształtowania terenu w miejscu lokalizacji placu zabaw.

Na terenie działki znajdują się dotychczas używane, urządzenia zabawowe. Wykonawca usunie urządzenia kolidujące z nowym planem zagospodarowania terenu.

- Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizytacji miejsca realizacji przedmiotu zamówienia, która ma na celu uzyskanie dodatkowych informacji potrzebnych do opracowania oferty.

- Wszystkie urządzenia przeznaczone do zamontowania na placu zabaw muszą być fabrycznie nowe i posiadać atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące, posiadające akredytacje polskiego Centrum Akredytacji, a także spełniać wymogi Polskich Norm i UE: PN-EN 1176:2009 i PN-EN 1177:2009.

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zakres prac:

Wykonanie projektu a następnie placu zabaw dla dzieci wraz zagospodarowaniem przyległego terenu zielenią.

- Przygotowanie terenu pod planowaną nawierzchnię - Prace przygotowawcze:

  - Wykopy ziemne (pod warstwy podbudowy placu zabaw i ciągi piesze)

  - Warstwa wyrównawcza (podsypka z piasku pod płytę betonową)

  - Podłoże betonowe (pod nawierzchnię placu zabaw)

- Nawierzchnia placu zabaw

Nawierzchnię placu ma stanowić nawierzchnia przepuszczalna, syntetyczna (wg wytycznych programu „RADOSNA SZKOŁA”):

  - bezpieczna nawierzchnia piankowa lub gumowa (na której zostaną zamontowane urządzenia placu zabaw), amortyzująca upadek dziecka z wysokości minimum 1,5m, w kolorze pomarańczowym w odcieniu PANTONE: 152C, RAL: 2011-Tieforange:

    - z uwagi na możliwą modernizację zestawu sprawnościowego, wymagana jest nawierzchnia amortyzująca upadek z wysokości 2,20 m o powierzchni 85 m2,

    - pozostała część nawierzchni pomarańczowej – zgodnie z wytycznymi MEN, oraz

  - nawierzchnia typu tartan lub inna nawierzchnia syntetyczna (w strefie komunikacyjnej, amortyzująca upadek dziecka z wysokości minimum 1,5 m) w kolorze niebieskim – paleta barw PANTONE: 540C, RAL: 5003 Saphirblau, powierzchnia - zgodnie z wytycznymi MEN.

  - Bezpieczna nawierzchnia placu obramowana będzie obrzeżem gumowo poliuretanowym o szerokości 6 cm.

  - Uwaga! Wykonawca podczas wyboru typu nawierzchni syntetycznej winien uwzględnić wymagany przez Zamawiającego na ułożoną nawierzchnię amortyzującą upadek – min. 3 letni okres gwarancji.

- Wyposażenie placu zabaw

Urządzenia przeznaczone do instalacji na placu zabaw muszą posiadać co najmniej 3 okres gwarancji, powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów, być zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

  - Zestawienie wyposażenia:

Plac zabaw obejmuje n/w, minimalny, przykładowy zakres bezpiecznych urządzeń wykonanych w konstrukcji stalowej:

    - 1 szt. – Zestaw Sprawnościowy ze zjeżdżalnią

    - 1 szt. – Huśtawka Podwójna

    - 1 szt. – Huśtawka sprężynowa

    - 1 szt. – Przeplotnia linowa

    - 2 szt. – Bujak sprężynowy

    - 1 szt. – Ławka

    - 1 szt. – Kosz parkowy

    - 1 szt. – Tablica informacyjna– Regulamin placu zabaw

Mocowanie urządzeń do podłoża wg wytycznych producenta.

Urządzenia przykładowe przedstawiają wymagania minimalne pod względem funkcjonalnym i ilościowym. Plac zabaw może być wyposażony w urządzenia równorzędne, pod warunkiem, że będą zgodne z wytycznymi zawartymi w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

  - Wyposażenie placu zabaw obejmuje również:

    - Uformowanie w nawierzchni syntetycznej planszy do gry w „klasy” z modułem odpowiadającym wymiarom płyty chodnikowej, tj. 30 x 30 cm, zgodnie z załączonym schematem,

  - Tablica informacyjna:

Na placu zabaw należy umieścić tablicę zawierającą regulamin określający zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz napis o treści „Szkolny plac zabaw utworzony w ramach Rządowego Programu „RADOSNA SZKOŁA”.

- Zieleń

Przewiduje się po zakończeniu robót budowlanych regenerację istniejącej nawierzchni trawiastej. Nawierzchnia powinna być wyprofilowana ze spadkiem od 1 – 3 %, ułatwiającym powierzchniowy odpływ wody.

III. Szczegółowe wymagania techniczno konstrukcyjne dotyczące urządzeń zabawowych i nawierzchni placu zabaw

- Inwestor zastrzega sobie wysoką jakość elementów zabawowych, które muszą być wykonane z profili stalowych odpowiedniej jakości, wykonywane technologią gięcia i spawania, oczyszczone mechanicznie w stopniu SA3, cynkowane ogniowo i malowane farbami strukturalnymi (proszkowo), odpornymi na ciągłe działanie zmiennych warunków atmosferycznych.

- Sposób mocowania – kotwienia urządzeń określi producent.

- Ślizgi w zestawach zabawowych powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej lub innych materiałów odpornych na działanie czynników atmosferycznych i uszkodzenia mechaniczne. Nie dopuszcza się ślizgów wykonanych z laminatu lub plastiku.

- Podesty urządzeń zabawowych muszą być bezpieczne o powierzchni płaskiej zawierającej elementy antypoślizgowe - nie dopuszcza się stosowania podestów z półwałków

- Zabezpieczenia (ścianki urządzeń zabawowych) mają być wykonane z tworzywa HDPE.

- Dachy w konstrukcjach wieżowych muszą być wykonane z tworzywa HDPE, wsparte na konstrukcji z profili stalowych malowanych proszkowo. Nie dopuszcza się stosowania dachów z półwałków.

- Przy projektowaniu układu urządzeń na placu zabaw należy zwrócić szczególną uwagę, aby strefy bezpieczeństwa poszczególnych urządzeń nie pokrywały się (poza przypadkami, gdzie jest to dopuszczalne).

- Zamawiający nie dopuszcza stosowania elementów konstrukcji urządzeń  umożliwiających łatwy dostęp dzieciom poniżej 3 roku życia zgodnie z normą PN-EN 1176-1: 2009

- Przy każdym urządzeniu zainstalowanym na szkolnym placu zabaw powinny być umieszczone czytelne tablice informacyjne pokazujące możliwości i sposób wykorzystania każdego urządzenia, tak aby osoby, pod których opieką dzieci będą przebywały po zajęciach lekcyjnych, mogły zagwarantować bezpieczne korzystanie z tych urządzeń.

- W obrębie miejsc zabawowych należny wykonać bezpieczną nawierzchnię sztuczną o parametrach i kolorach określonych w Rządowym Programie Radosna Szkoła .

- Zamawiający wymaga, aby sztuczna nawierzchnia bezpieczna była wykonana z płyt klejonych (na całej powierzchni) do podłoża i była przepuszczalna dla wody.

- Zamawiający wymaga, aby sztuczna nawierzchnia bezpieczna była przyklejona na podbudowie betonowej wykonanej z betonu klasy min. B20 z dylatacjami. Podbudowie betonowej należy nadać spadki około 1% w celu odprowadzenia wód opadowych. Powierzchnia podbudowy powinna być równa, dopuszczalna nierówność +/- 5 mm na dwumetrowej łacie.

- Wymogi odnośnie sposobu odseparowanie obszaru sztucznej nawierzchni bezpiecznej od strefy zieleni należy szczegółowo określić w Projekcie Technicznym.

- Płyty z cyframi

  - Płyty z cyframi należy stosować jako gotowe, wykonane z jednorodnego materiału (niewyżynane), prefabrykowane u producenta. Nie dopuszcza się płyt z nadrukami bądź barwionych powierzchniowo.

  - Kolory płyt z cyframi: tło pomarańcz RAL 2011, cyfra niebieski RAL 5003

IV. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

- Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz w budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami.

- Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie robót budowlanych, nawierzchni syntetycznej oraz urządzeń zabawowych i urządzeń małej architektury wynosi minimum 36 miesięcy. Gwarancja wykonania na zastosowane materiały nie obejmuje zużycia nawierzchni, powstałego w wyniku eksploatacji.

- Zamawiający wymaga, aby w okresie gwarancji wykonawca zapewnił usunięcie wad, usterek i awarii w czasie maksymalnie 14 dni od chwili ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

V. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót

- Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany z materiałów wykonawcy.

- W ramach przekazania placu budowy zamawiający przekaże wykonawcy cześć terenu niezbędnego do wykonania placu zabaw.

- Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw nieszczęśliwych wypadków i za skutki działalności w zakresie:

  - organizacji robót,

  - zabezpieczenia osób trzecich,

  - ochrony środowiska,

  - warunków BHP,

  - zabezpieczenia terenu robót.

- Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót, mają spełniać wymagania polskich przepisów prawa, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry (certyfikaty).

- Zamawiający przewiduje bieżącą kontrole wykonywanych robót. W celu zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do kontaktów. Kontroli będą podlegały w szczególności:

  - stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie,

  - wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,

  - jakość i dokładność wykonania prac,

  - prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,

  - prawidłowość połączeń funkcjonalnych,

  - sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności wykonania ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną

- Wywozu gruntu rodzimego z korytowania placu zabaw pod wykonanie podbudowy nawierzchni sztucznej i ewentualnych odpadów powstałych w trakcie robót Wykonawca dokona we własnym zakresie.

- Zamawiający ustanowił ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

VI. Wymagania szczegółowe:

- Ostateczna wersja projektu technicznego musi być uzgodniona/zaakceptowana przez Zamawiającego.

- Organizacja robót musi być prowadzona w sposób jak najmniej uciążliwy dla Zamawiającego.

- Wszystkie szkody powstałe z winy wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt.

- Wymagania szczegółowe odnośnie:

  - Przygotowanie terenu

  - Dopasowanie obiektu do istniejącej architektury

  - Konstrukcji i bezpieczeństwa urządzeń

  - Potrzeby wykonania instalacji odwodnieniowej

  - Zagospodarowania terenu placu zabaw w części zielonej

Zostaną określone w Projekcie Placu Zabaw

- Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu w zakresie eksploatacji, obsługi stanowisk zabawowych i nawierzchni sztucznych oraz przekaże pełną dokumentację podwykonawczą placu zabaw Zamawiającemu.

VII. Opis przykładowych urządzeń zabawowych.

Urządzenia przykładowe przedstawiają wymagania minimalne pod względem funkcjonalnym i ilościowym. Plac zabaw może być wyposażony w urządzenia równorzędne zgodne z wytycznymi zawartymi w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Zestaw sprawnościowo-zabawowy przeznaczony dla 25 użytkowników składający się z następujących elementów – 1 szt.:

- Wieża z daszkiem dwuspadowym  - 1 szt.

- Wieża bez daszku – 3 szt.

- Drabinka pionowa – 2 szt.

- Tunel -  1 szt.

- Most 1 -  szt.

- Ściana wspinaczkowa linowa -  1 szt.

- Rura wąż -  1 szt.

- Drabinka Pozioma -  1 szt.

- Zjeżdżalnia – 1 szt.

- Kryjówki – 4 szt.  (nogi wież obudowane płytą HDPE z 3 stron, spełniające rolę kryjówek).

- Ścianki boczne wież i mostków, nie spełniające funkcji komunikacyjnych,  zamknięte zabudową z płyty HDPE.

- Zabudowa z płyt HDPE z zewnętrznej strony musi posiadać wygrawerowane rysunki z motywami roślinnymi lub zwierzęcymi.

Dane materiałowo – konstrukcyjne:

- konstrukcja nośna z profilu zamkniętego 70x70 mm

- dach i wypełnienia wykonane z HDPE

- poręcze, ześlizgi, rura, elementy wspinaczkowe i uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej

- ześlizg wygłuszony płytą

- ściana linowa z lin stalowo polipropylenowych

- podłogi i przejścia ze sklejki antypoślizgowej 18 mm

- ześlizg - nierdzewna stal kwasoodporna

- długość 5,6mx3,7m

- Wysokość całkowita 3,35m

- Głębokość balkonu 0,5m

- Długość ześlizgu 1,8m

- Wysokość podłogi 1,2m

- Strefa bezpieczeństwa 10,1x8,5m

- Wysokość swobodnego upadku 2,2m

- Liczba użytkowników 25

Huśtawka podwójna z siedziskami gumowanymi  dla 2 użytkowników– 1 szt.

zawiera:

- Zawiesie A – grupa wiekowa 7-15 lat – deseczka gumowana

- Zawiesie B – grupa wiekowa 3-7 lat – Fotelik z gumowaną poręczą stalową

Dane materiałowo – konstrukcyjne:

- podpory z rury Ø 76 mm cynkowane ogniowo

- belka z profilu stalowego 80x80 mm skręcana z podporami

- łańcuchy nierdzewne, atestowane

- huśtawka łożyskowana tocznie

- siedzisko gumowane

- dł. zawiesi; 1620mm,

- Długość 2,9m

- Szerokość 2 m

- Wysokość 2,3m

- Strefa bezpieczeństwa 8,1 x 3,1

- Liczba użytkowników 2

Huśtawka  sprężynowa dla 2 użytkowników – 1 szt.

Dane materiałowo – konstrukcyjne:

- konstrukcja z rury Ø 88 mm (wersja A) albo z profilu zamkniętego80x80 mm (wersja B)

- sprężyna z pręta Ø 20 mm

- siedziska gumowane, plastikowe albo ze sklejki powlekanej wodoodpornym tworzywem 18 mm

- sylweti zwierząt ze sklejki wodoodpornej, powlekanej tworzywem, 18 mm lub z tworzywa HDPE

- uchwyty ze stali nierdzewnej (A) i plastikowe (B)

- amortyzatory gumowe pod siedziskami

- możliwość demontażu w okresie zimowym

- Długość 1,5m

- Szerokość 0,55m

- Wysokość 0,85m

Liczba użytkowników 2

Przeplotnia linowa – 1 szt.

Dane materiałowo – konstrukcyjne:

- konstrukcja stalowego słupa oraz 2 obręczy

- słup Ø 159 mm, długości 4m

- obręcze kolejno Ø 1,7m i 0,9 m wykonane z rury nierdzewnej Ø 42 mm, połączone ze sobą  za pomocą lin stalowo-polipropylenowych

- liny Ø 16 mm

- długość 1,7m

- szerokość 1,7m

- wysokość 2,5m

Bujak sprężynowy – 2 szt.

Dane materiałowo – konstrukcyjne:

- sprężyna z pręta Ø 20 mm

- korpus z rury Ø 60 mm

- gumowe kółka

- siedzisko gumowane, plastikowe albo ze sklejki wodoodpornej powlekanej tworzywem 18 mm

- uchwyty plastikowe

- kółka i pedały ruchome

- możliwość demontażu w okresie zimowym

- długość 1m

- szerokość 0,55m

- wysokość 1m

Ławka stalowa listwy drewniane dla 4 użytkowników – 1 szt.

Dane materiałowo – konstrukcyjne:

- konstrukcja z kątownika 35x35 mm

- listwy plastikowe brązowe 30x100x1800÷2000 mm

- do łączenia elementów zastosowane śruby nierdzewne

- kolor:

- Liczba użytkowników 4

Kosz parkowy – 1 szt.

Dane materiałowo – konstrukcyjne:

- konstrukcja z rury Ø 33 mm i blachy 1,5 mm

- malowane proszkowo kolor:

- kosz opróżnia się po uwolnieniu zamka poprzez obrót, po opróżnieniu samoczynnie powraca do pionu

- Długość 0,45

- Szerokość 0,45

- Wysokość 1,1

Regulamin placu zabaw – 1 szt.

Dane materiałowo – konstrukcyjne:

- 1. tablica z blachy ocynkowanej 0,8 mm (1000x600 mm)

- 2. ze sklejki wodoodpornej (900x500x10 mm) i profilu zamkniętego 30x30 mm

- Długość 0,7

- szerokość 0,05

- Wysokość 2,15

Uformowana w nawierzchni syntetycznej (w strefie komunikacyjnej) plansza do gry w „klasy” z modułem odpowiadającym wymiarom płyty chodnikowej, tj. 30 x 30 cm, zgodnie z załączonym schematem,

W Szczegółowej Specyfikacji Technicznej przyjęto ze względów technicznych konkretne wyroby, nałożone wymogami wynikającymi z Rządowego Programu „Radosna Szkoła”, na które Wykonawca może stosować wyroby zamienne pod warunkiem, że są równoważne technicznie, spełniają wymagania norm i przepisów oraz założone parametry projektowe.

VIII. Część informacyjna

1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
2. W załączeniu kopia mapy do celów opiniodawczych.