Załącznik nr   7 do SIWZ

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Wymagania dla  fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo  gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu

###### (na podwoziu z napędem 4x2)

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
| --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |
| 1.1 | Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych oraz innych przepisów określających wymogi techniczne pojazdów z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych i specjalnych. |  |
| 1.2 | Pojazd powinien spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2 |  |
| 1.3 | Pojazd powinien spełniać „Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej” „Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  Dz. U. Nr 143 poz. 1002 z 2007 r., i Rozporządzenie zmieniające  Dz. U. Nr 85 poz. 553 z 2010 r. |  |
| 1.4 | Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą. Świadectwo ważne na dzień składania ofert. Należy potwierdzić spełnienie wymagań i załączyć kompletne świadectwo dopuszczenia do oferty (dwie strony). |  |
| 1.5 | Samochód musi posiadać aktualne świadectwo homologacji typu podwozia. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia następujące dokumenty: - wyciągi ze świadectw homologacji samochodu - karty gwarancyjne - książki serwisowe - instrukcje obsługi w języku polskim - dokumentację techniczną do rejestracji pojazdu jako specjalnego  pożarniczego. |  |
| II. | PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE |  |
| 2.1 | Dopuszczalna masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem)  do 4600 kg. |  |
| 2.2 | Wymiary zewnętrzne pojazdu kompletnego : -długość max 6700 mm -wysokość max 2700 mm - szerokość maksymalna z lusterkami bocznymi minimum. 2300 mm - rozstaw osi minimum 3600 mm - długość zabudowy minimum 2700 mm |  |
| 2.3 | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne - belka z napisem : "STRAŻ" montowana na dachu kabiny, dodatkowo lampa błyskowa z tyłu pojazdu, lampy wykonane w technologii LED; Dodatkowe 2 lampy(stroboskopowe lub LED)sygnalizacyjne niebieskie zamontowane w atrapie z przodu pojazdu; |  |
| 2.4 | Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym z turbodoładowaniem o mocy min. 150 KM.Spełniający normę emisji spalin EURO 5.Pojemność skokowa minimum 2200 cm3; |  |
| 2.5 | Maksymalna zewnętrzna obrysowa średnica zawracania nie większa niż 17,5 m. |  |
| 2.6 | Zbiornik paliwa : minimalna pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd 300 km. |  |
| III. | PODWOZIE Z KABINĄ |  |
| 3.1 | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2013. Podać markę, typ i model. |  |
| 3.2 | Podwozie z kabiną w układzie napędowym 4 x 2 na oś tylną wyposażoną w koła bliźniacze z: - skrzynią biegów 6 biegową manualną + bieg wsteczny - osią tylnią wyposażoną w fabryczną mechaniczną blokadę mechanizmu różnicowego |  |
| 3.3 | Samochód wyposażony w: - system ABS, - układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy ESP, - hamulce tarczowe na obu osiach;dopuszcza się hamulce bębnowe na tylnej osi. |  |
| 3.4 | Samochód przystosowany do przewozu minimum 5 osób, w układzie miejsc minimum 1+1+3 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), wyposażony w 4 drzwi, drzwi przedziału załogi po obu stronach pojazdu; wszystkie drzwi kabiny wyposażone w centralny zamek sterowany z przycisku w kluczyku, podłoga przedziału załogi i załadunkowego wyłożona wykładziną antypoślizgową, trwałą, łatwo zmywalną; Wszystkie fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, wszystkie fotele wykonane z materiałów łatwo zmywalnych odpornych na ścieranie, Fotel kierowcy z regulacją tłumienia, Kabina wyposażona w: - ogrzewanie i klimatyzację, - oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z przedziału z kabiny kierowcy i niezależne z przedziału pasażerskiego, - dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy, - podest do ładowarek radiostacji przenośnych i latarek, - wskaźnik temperatury zewnętrznej, - radio samochodowe z czytnikiem CD, boczne lusterka regulowane elektrycznie i ogrzewane, składane ręcznie, poduszka powietrzna dla kierowcy, elektrycznie regulowane szyby przednie w kabinie kierowcy, szyby w tylnych drzwiach przesuwne, układ kierowniczy ze wspomaganiem, światła przeciwmgielne, miejsce dowódcy wyposażone w półkę ułatwiająca czytanie mapy i lampke oświetlającą, |  |
| 3.5 | Urządzenia elektryczne radiowe oraz akystyczno-sygalizacyjne wykonane w sposób niepowodujący zakłoceń podczas ich jednoczesnej pracy |  |
| 3.6 | W kabinie kierowcy zamontowany : - -radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA ,min 125 kanałów,wraz z instalacją antenową, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu. |  |
| 3.7 | Radiotelefon nasobny 1 szt. wraz ze stacją do ładowania zamontowaną na stałe na pojeździe o parametrach częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1-25W, odstep międzykanałowy 12,5kHz,dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA ,min 125 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu. |  |
| 3.8 | Pojazd wyposazony w hak typu kulowego z tyłu pojazdu do holowania przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t oraz znormalizowane 7-biegunowe gniazdo elektryczne do przyczepy. |  |
| 3.9 | Pojazd wyposażony w wyciągarkę elektryczną o sile uciągu minimum 3,5 tony .Długość liny minimum 25m zakończonej kauszą i hakiem, moc silnika wyciągarki minimum 5,5 KM, napięcie znamionowe 12V. |  |
| 3.10 | Pełnowymiarowe koło zapasowe.Miejsce zamontowania koła do uzgodnienia z zamawiającym . |  |
| 3.11 | Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem, min: 1 klin, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica. |  |
| 3.12 | Na pojeździe zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych”. Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji zamówienia. Montaż sprzętu na samochodzie dostarczonego przez Zamawiającego, na koszt wykonawcy. |  |
| 3.13 | Kolorystyka : - błotniki i zderzaki - białe- RAL 9010; - kabina, zabudowa- RAL 3000(lakier niemetaliczny) - żaluzje skrytek – w kolorze naturalnym aluminium - podwozie zabezpieczone przed korozją. Pojazd oznakowany numerami operacyjnymi zgodnymi z KG PSP w kolorze białym wg wymagań zamawiającego. |  |
| 3.14 | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu dodatkowego osprzętu. |  |
| 3.15 | ## Pojazd wyposażony w integralny układ do ładowania akumulatora z zewnętrznego źródła ~ 230V, z gniazdem umieszczonym w okolicach siedzenia kierowcy. Złącze musi być samo rozłączalne w momencie rozruchu silnika. W kabinie kierowcy sygnalizacja podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła. |  |
| 3.16 | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania). |  |
| 3.17 | Ogumienie uniwersalne, szosowo-terenowe z bieżnikiem śnieżno – błotnym M+S dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. |  |
| IV. | ZABUDOWA POŻARNICZA |  |
| 4.1 | Zabudowa nadwozia samonośna wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję (stal nierdzewna/aluminium) Zewnętrzne i wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej blachy aluminiowej. |  |
| 4.2 | Dach zabudowy w formie podestu roboczego z materiału nierdzewnego w wykonaniu antypoślizgowym, umozliwiającym prace zalogi .Krawędzie dachu powinny byc wyposażone w barierkę lub podobną konstrukcję. |  |
| 4.3 | Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na drobny sprzęt o wymiarach w przybliżeniu 1400 x 400 x 300 mm, posiadająca oświetlenie wewnętrzne typu LED, oraz uchwyty na drabinę , uchwyty na węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, tłumice itp. |  |
| 4.4 | Na tylniej ścianie nadwozia umieszczona drabinka umozliwiająca wejście na dach, stopnie z materiału antypoślizgowego. |  |
| 4.5 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodno i pyłoszczelnymi w układzie 2+2+1, szerokość żaluzji bocznych minimum 1000mm, tylniej minimum 800mm, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków.Wymagane zabezpieczenie przed niekontrolowanym otwarciem skrytek. Dostęp do sprzetu z zachowaniem ergonomii. |  |
| 4.6 | Wysokość zabudowy równa wysokości pojazdu. |  |
| 4.7 | Skrytki na sprzęt i przedział agregatu muszą być wyposazone w oświetlenie LED włączane automatycznie po otwarciu żaluzji skrytki. |  |
| 4.8 | Pojazd powinien posiadac oświetlenie pola pracy wokół nadwozia sprzetowego zapewniające oświetlenie min. 5 luksów w odległości 1m w warunkach słabej widoczności, oraz oświetlenie powierzchni dachowej. |  |
| 4.9 | Szuflady i wysuwane tace automatycznie, blokują się w pozycji wsuniętej i całkowicie wysuniętej i posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem. Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu, powinny posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |
| 4.10 | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac muszą być tak skonstruowane, aby umozliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |
| 4.11 | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzanie wody z ich wnętrza i skuteczną wentylację, szczególnie tych w których przewidziane będą urządzenia z napedem silnikowym i paliwem. |  |
| 4.12 | Pólki wg zamówienia z uchwytami na sprzęt p.poż. 2 szt. o nośności do 50 kg z regulacją wysokości. |  |
| 4.13 | Przegrody na minimum 10 weży tłocznych- rozmieszczenie wg zapotrzebowania. |  |
| 4.14 | W zabudowie pierwszej skrytki pólka- podest pionowy wysuwana do montażu dla minimum dwóch aparatów oddechowych umozliwiające samodzielne załozenie aparatu przez ratownika bez zdejmowania go z mocowania. |  |
| 4.15 | Skrytki pod linią podłogi zabudowy sprzetowej szt.2 |  |
| 4.16 | Niezależne ogrzewanie przestrzeni sprzętowej ,zapewniające mozliwosć pracy układu wodno-pianowego w temperaturze zewnętrznej do - 25 C. |  |
| 4.17 | Orurowanie przednie wzmacniające zderzak i zabezpieczające wyciągarkę wykonane ze stali nierdzewnej. |  |
| 4.18 | Zabezpieczenie belki świetlnej oraz tylnich lamp w zderzaku i tylnej lampy błyskowej |  |
| 4.19 | Fala świetlna |  |
| 4.20 | Przenośna lampa halogenowa (szperacz) |  |
| 4.20 | Wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy o następujących minimalnych parametrach: - wydajność pompy minimum 70dm3 - ciśnienie 40 bar Agregat wyposazony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 50m na zwijadle, zakończoną prądownicą pistoletową wodno-pianową z możliwością płynnej regulacji wody od prądu zwartego do mgłowego. |  |
| 4.21 | Zbiornk wody o pojemności min.800 litrów wykonany z materiału odpornego na korozję zakończony nasadą 75 umozliwiającą tankowanie wody, z dozownikiem na środek pianotwórczy. |  |
| 4.22 | Maszt oświetleniowy pneumatyczny o mocy 2000W sterowany ręcznie,zasilany z układu elektrycznego 230V lub agregatu pradotwórczego, stopień ochrony reflektorów masztu IP 55. |  |
| V. | OZNACZENIE |  |
| 5.1 | Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy „OSP w Solcu”, herbem Gminy Gostynin, oznakowania numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP oraz informacją o dofinansowaniu zakupu pojazdu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wraz z logo i logotypem Funduszu − do uzgodnienia z Zamawiającym. |  |
| VI. | OGÓLNE |  |
| 6.1 | Gwarancja: Na podwozie samochodu min. 24 miesiące Na nadwozie pożarnicze- min. 24 miesiące Ubezpieczenie OC i AC  12 miesięcy. |  |
| 6.2 | Parametry nieokreślone w powyższej specyfikacji muszą byc zgodne z "Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych" - CNBOP |  |
| 6.3 | Wyciąg ze świadectwa homologacji lub świadectwo zgodności WE- na podwozie zgodne z ustawą Prawo o ruchu drogowym, Świadectwo dopuszczenia CNBOP na samochód będacy przedniotem zamówienia, Wyniki badań CNBOP ww pojazdu - dostarczyć kopie wraz z ofertą. |  |

Uwaga:

*- Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego

*- Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania wykazania wpisu określonych parametrów, należy wpisać oferowane konkretne ,rzeczowe wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP).