Załącznik nr 2 do siwz ZK 07/2008

Formularz kosztorysowy – zestawienie materiałów instalacyjnych

| Lp. | Materiał | J.M. | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grzejnik stalowy KV11 o wym. 600/1000 mm z kompletem wsporników | szt | 1 |  |  |  |
| 2 | Wpust ze stali nierdzewnej fi 100 | szt | 3 |  |  |  |
| 3 | Koryto ściekowe podłogowe ze stali nierdzewnej dł.2,50 m | szt | 2 |  |  |  |
| 4 | Zawór przelotowy prosty fi 32 | szt | 2 |  |  |  |
| 5 | Zawór przelotowy prosty fi 25 | szt | 2 |  |  |  |
| 6 | Zawór przelotowy prosty fi 20 | szt | 2 |  |  |  |
| 7 | Zawór czerpalny fi 15 | szt | 8 |  |  |  |
| 8 | Bateria zlewozmywakowa stojąca | szt | 7 |  |  |  |
| 9 | Bateria umywalkowa stojąca | szt | 5 |  |  |  |
| 10 | Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym | szt | 1 |  |  |  |
| 11 | Bateria wannowa stojąca | szt | 3 |  |  |  |
| 12 | Zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej 800x600x850 mm z ociekaczem | szt | 4 |  |  |  |
| 13 | Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej 800x600x850 mm | szt | 3 |  |  |  |
| 14 | Rura PE-RT o śr. 32x4,4 mm | m | 30 |  |  |  |
| 15 | Rura PE-RT/AI/PE-HD o śr. 26x3,0mm | m | 60 |  |  |  |
| 16 | Rura PE-RT/AI/PE-HD o śr. 20x2,0mm | m | 180 |  |  |  |
| 17 | Kolana do rur PE-RT o śr. 32 mm, w komplecie z tulejami | szt | 5 |  |  |  |
| 18 | Trójnik do rur PE-RT o śr. 32/32/32mm , w komplecie z tulejami | szt | 2 |  |  |  |
| 19 | Redukcja do rur PE-RT o śr. 32/26mm, w komplecie z tulejami | szt | 4 |  |  |  |
| 20 | Kolana do rur PE-RT/AI/PE-HD o śr. 20mm, w komplecie z tulejami | szt | 30 |  |  |  |
| 21 | Trójniki do rur PE-RT/AI/PE-HD o śr. 20/20/20mm, w komplecie z tulejami | szt | 20 |  |  |  |
| 22 | Kolana do rur PE-RT/AI/PE-HD o śr. 26mm, w komplecie z tulejami | szt | 15 |  |  |  |
| 23 | Trójniki do rur PE-RT/AI/PE-HD o śr. 26/26/26mm, w komplecie z tulejami | szt | 8 |  |  |  |
| 24 | Redukcja do rur PE-RT/AI/PE-HD o śr. 26/20mm, w komplecie z tulejami | szt | 6 |  |  |  |
| 25 | Redukcja do rur PE-RT/AI/PE-HD o śr. 20/16mm, w komplecie z tulejami | szt | 10 |  |  |  |
| 26 | Przyłącze elastyczne w oplocie ze stali kwasoodpornej dn:15x15, dł.30 cm | szt | 30 |  |  |  |
| 27 | Otulina Thermocompact S-2 gr. 13mm, na rurę o śr. 28-35mm | m | 40 |  |  |  |
| 28 | Otulina Thermocompact S-2 gr. 13mm, na rurę o śr. 13-22mm | m | 80 |  |  |  |
| 29 | Rury osłonowe karbowane tzw. peszel Dw:24-26mm | m | 180 |  |  |  |
| 30 | Rury osłonowe karbowane tzw. peszel Dw:31-33mm | m | 90 |  |  |  |
| 31 | Wentylator kanałowy TD-160/100 P=35W, n=2500mm | szt | 1 |  |  |  |
| 32 | Wentylator kanałowy TD-250/100 P=39W, n=1880 mm | szt | 1 |  |  |  |
| 33 | Wentylator EBB-175 P=70W, n=1400mm | szt | 1 |  |  |  |
| 34 | Okap wentylacyjny stalowy prostokątny typ A, przyścienny o wym. 950x950 mm, wys.typowa | szt | 1 |  |  |  |
| 35 | Okap wentylacyjny stalowy prostokątny typ A, przyścienny o wym. 1000x6000 mm, wys.typowa | szt | 1 |  |  |  |
| 36 | Okap wentylacyjny stalowy prostokątny typ A, centralny o wym. 2200 mm dług. x 700 mm szer., wys.typowa | szt | 1 |  |  |  |
| 37 | Nawietrzak podokienny typ A | szt | 3 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………..

podpis i pieczęć osoby upoważnionej